АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

«ШУМЯЧСКИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ»

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  ПРОЕКТ

от___________№ ____

п. Шумячи

| # Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования Шумячского муниципального округа Смоленской области |  |
| --- | --- |

В соответствии со  статьей 9.1 областного закона от 25.12.2006 № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области, Уставом муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

## Администрация муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

# 1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования Шумячского муниципального округа Смоленской области.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области, курирующего вопросы строительства, капитального ремонта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.п. Главы муниципального образования

«Шумячский муниципальный округ»

Смоленской области                                                                         Н.М. Дмитриева

|  | УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области от ___________ № ________ |
| --- | --- |

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Шумячского муниципального округа

Смоленской области

2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Основная часть	4

1.1.	Общие положения	4

1.2.	Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и максимально допустимого уровня их территориальной доступности	5

1.2.1.	В области электро-, газо-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения	5

1.2.2.	В области автомобильных дорог местного значения и транспорта	8

1.2.3.	В области образования	18

1.2.4.	В области физической культуры и массового спорта	20

1.2.5.	В области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	21

1.2.6.	В области озеленения территории и благоустройства	22

1.2.7.	В иных областях	23

1.3.	Приложения к основной части	28

1.3.1.	Перечень нормативно-правовых актов и иных документов	28

1.3.2.	Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования	31

1.3.3.	Перечень используемых сокращений	33

2.	Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части	34

2.1.	Результаты анализа территориальных особенностей Шумячского муниципального округа Смоленской области, влияющих на установление расчетных показателей	34

2.1.1.	Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа	34

2.1.2.	Виды объектов местного значения муниципального округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования	37

2.2.	Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части	39

2.2.1.	В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения	39

2.2.2.	В области автомобильных дорог местного значения и транспорта	41

2.2.3.	В области образования	43

2.2.4.	В области физической культуры и массового спорта	45

2.2.5.	В области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов	47

2.2.6.	В области озеленения территории и благоустройства	47

2.2.7.	В иных областях	48

3.	Правила и область применения расчетных показателей	53

3.1.	Область применения расчетных показателей	53

3.2.	Правила применения расчетных показателей	53

- Основная часть

  - Общие положения

Местные нормативы градостроительного проектирования Шумячского муниципального округа Смоленской области (далее – МНГП Шумячского муниципального округа, МНГП муниципального округа) разрабатываются в целях определения совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения Шумячского муниципального округа Смоленской области объектами местного значения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

При разработке МНГП Шумячского муниципального округа решаются следующие задачи:

1) подготовка основной части нормативов градостроительного проектирования Шумячского муниципального округа, содержащей расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения муниципального округа, а также расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

2) подготовка материалов по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Шумячского муниципального округа;

3) подготовка правил и области применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градостроительного проектирования Шумячского муниципального округа.

Области нормирования, для которых нормативами градостроительного проектирования установлены расчетные показатели, включают в себя:

- электро-, газо-, тепло- и водоснабжение населения, водоотведение;

- автомобильные дороги местного значения, транспорт;

- образование;

- физическая культура и массовый спорт;

- обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

- озеленение территории и благоустройство;

- иные области.

В качестве факторов дифференциации проектируемой территории Шумячского муниципального округа для установления значений расчетных показателей в МНГП определены:

- вид (категория) населенного пункта: городской и сельские населенные пункты;

- численность населения населенных пунктов;

- степень благоустройства населенных пунктов;

- тип жилой застройки.

При этом для большинства расчетных показателей установлены единые нормативные показатели для всей территории Шумячского муниципального округа.

  - Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

    - В области электро-, газо-, тепло- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 1.1

Объекты местного значения муниципального округа в области электроснабжения населения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения: - подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 35 кВ включительно; - линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 4 кВ до 35 кВ включительно | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Удельный расход электроэнергии, кВт*ч/ чел. в год [1], [2] | Пгт Шумячи | Без стационарных плит | 2170 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами | 2750 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Без стационарных плит | 950 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами | 1350 |
|  |  | Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки, ч/год [3] | Пгт Шумячи | Без стационарных плит | 5300 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами | 5500 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Без стационарных плит | 4100 |
|  |  |  |  | Со стационарными электроплитами | 4400 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Примечания: 1. Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление объектами жилой и общественной застройки, социальной инфраструктуры и сферы услуг, наружным освещением, системами водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. 2. Приведенные данные не учитывают применения в жилых зданиях кондиционирования, электроотопления и электроводонагрева. 3. Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки приведено к шинам 10 (6) кВ ЦП |  |  |  |  |  |

Таблица 1.2

Объекты местного значения муниципального округа в области газоснабжения населения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты газоснабжения: - пункты редуцирования газа; - резервуарные установки сжиженных углеводородных газов; - газонаполнительные станции; - газопроводы высокого давления; - внеквартальные газопроводы среднего давления | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объем газопотребления, куб. м/год на 1 чел. | При наличии централизованного горячего водоснабжения |  | 120 |
|  |  |  | При горячем водоснабжении от газовых водонагревателей |  | 300 |
|  |  |  | При отсутствии всяких видов горячего водоснабжения | Пгт Шумячи | 180 |
|  |  |  |  | Сельские населенные пункты | 220 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Примечание: 1. Укрупненные показатели потребления газа приведены при теплоте сгорания газа 34 МДж/куб. м (8000 ккал/куб. м) |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.3

Объекты местного значения муниципального округа в области теплоснабжения населения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты теплоснабжения: - котельные; - центральные тепловые пункты; - тепловые перекачивающие насосные станции; - магистральные теплопроводы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию зданий, Вт/(куб. м°C сут.) | Для малоэтажных жилых одноквартирных зданий [1] |  |  |  |  |
|  |  |  | Площадь здания, кв. м | количество этажей |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | 50 | 0,579 | - | - |  |
|  |  |  | 100 | 0,517 | 0,558 | - | - |
|  |  |  | 150 | 0,455 | 0,496 | 0,538 | - |
|  |  |  | 250 | 0,414 | 0,434 | 0,455 | 0,476 |
|  |  |  | 400 | 0,372 | 0,372 | 0,393 | 0,414 |
|  |  |  | 600 | 0,359 | 0,359 | 0,359 | 0,372 |
|  |  |  | 1000 и более | 0,336 | 0,336 | 0,336 | 0,336 |
|  |  |  | Для многоквартирных жилых и общественных зданий |  |  |  |  |
|  |  |  | Типы зданий | количество этажей |  |  |  |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Жилые, гостиницы, общежития | 0,455 | 0,414 | 0,372 | 0,359 |
|  |  |  | Общественные, кроме перечисленных ниже | 0,487 | 0,440 | 0,417 | 0,371 |
|  |  |  | Поликлиники и лечебные учреждения, дома-интернаты | 0,394 | 0,382 | 0,371 | 0,359 |
|  |  |  | Дошкольные учреждения | 0,521 | 0,521 | 0,521 | - |
|  |  |  | Сервисного обслуживания, культурно-досуговой деятельности, склады | 0,266 | 0,255 | 0,243 | 0,232 |
|  |  |  | Административного назначения (офисы) | 0,417 | 0,394 | 0,382 | 0,313 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |  |  |
| Примечание: 1. При промежуточных значениях отапливаемой площади здания в интервале 50-1000 кв. м значения расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания должны определяться по линейной интерполяции |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.4

Объекты местного значения муниципального округа в области водоснабжения населения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения: - водозаборные сооружения; - станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения); - водопроводные насосные станции; - резервуары для хранения воды, водонапорные башни; - магистральные водопроводы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребления, л/сут. на 1 чел. | При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, без ванн | 125-160 |
|  |  |  | При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 160-230 |
|  |  |  | При застройке зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями, с централизованным горячим водоснабжением | 230-350 |
|  |  | Расчетное потребление воды на поливку за поливочный сезон, л/сут. на 1 чел. | 50-90 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Примечания: 1. Для районов застройки зданиями с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя следует принимать 30-50 л/сут. 2. Объем водопотребления включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330.2011), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330.2020 и технологическим данным. 3. Выбор удельного водопотребления в пределах, указанных в таблице, должен производиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий. 4. Количество воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами, и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10-20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта. 5. Для районов (микрорайонов), застроенных зданиями с централизованным горячим водоснабжением, следует принимать непосредственный отбор горячей воды из тепловой сети в среднем за сутки 40% общего расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды и в час максимального водозабора – 55% этого расхода. При смешанной застройке следует исходить из численности населения, проживающего в указанных зданиях |  |  |  |  |  |  |

Таблица 1.5

Объекты местного значения муниципального округа в области водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты водоотведения: - канализационные очистные сооружения; - магистральная канализация; - коллекторы сброса очищенных канализационных сточных вод | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объем водоотведения бытовой канализации, % объема хозяйственно-питьевого потребления | 100 |  |
|  |  | Плотность сетей бытовой канализации, км на 1 кв. км территории | Пгт Шумячи | 1-2,5 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 0,5 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Объекты водоотведения: - магистральная ливневая канализация | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Плотность сетей дождевой канализации и открытых водоотводящих устройств, км на 1 кв. км территории | Пгт Шумячи | 1,0 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 0,1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Примечания: 1. В населенных пунктах следует проектировать раздельную систему канализации с отводом отдельными сетями: - хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод; - поверхностных (снеговых и дождевых) стоков. 2. Размещение систем канализации населенных пунктов, их резервных территорий, а также размещение очистных сооружений следует производить в соответствии с СП 32.13330.2018 |  |  |  |  |

    - В области автомобильных дорог местного значения и транспорта

Таблица 1.6

Объекты местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения и дорожного сервиса

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Плотность автомобильных дорог местного значения, км/ кв. км | 0,33 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Автозаправочные станции | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество топливно-раздаточных колонок на 1200 легковых автомобилей, ед. | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется [1] |  |
| Станции технического обслуживания автомобилей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество постов станций технического обслуживания на 200 легковых автомобилей, ед. | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется [1] |  |
| Примечание: 1. Размещение автозаправочных станций и дорожных станций технического обслуживания должно производиться на основе экономических и статических изысканий |  |  |  |

Таблица 1.7

Объекты местного значения муниципального округа в области велокоммуникаций

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Велокоммуникации (велосипедные дорожки и велосипедные полосы) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Ширина полосы при в одностороннем движении | Велосипедная дорожка |  | 1,5 |
|  |  |  | Велосипедная полоса, выделенная в пределах полосы движения автомобилей |  | 1,0 |
|  |  |  | Велосипедная полоса, совмещенная с проезжей частью |  | 1,5 [3] |
|  |  |  | Велосипедная полоса, отделенная от проезжей части парковкой |  | 1,5 |
|  |  | Ширина полосы при в двустороннем движении | Велосипедная дорожка |  | 1,0 |
|  |  |  | Велосипедная полоса, отделенная от проезжей части парковкой |  | 1,0 |
|  |  | Минимальное расстояние от велосипедных дорожек и полос до боковых препятствий и пешеходных пространств, м | До проезжей части, опор, деревьев | Велосипедная дорожка | 0,75 [4] |
|  |  |  |  | Велосипедная полоса | 0,5 [4] |
|  |  |  | До стоянок автомобилей | Параллельных | 0,75 [5] |
|  |  |  |  | Под углом | 0,25 |
|  |  |  | До тротуаров или пешеходной части тротуаров | Велосипедная дорожка | 0,5 [4] |
|  |  |  |  | Велосипедная полоса | 0,25 |
|  |  |  | До зданий, оград и других построек и сооружений |  | 0,25 |
|  |  |  | До павильонов на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств |  | 1,5 |
|  |  | Минимальный допустимый радиус для велокоммуникаций, м | При расчетной скорости 30 км/ч |  | 25 |
|  |  |  | При расчетной скорости 10 км/ч |  | 4 |
|  |  | Габарит по высоте, м | При новом строительстве |  | 2,5 |
|  |  |  | В стесненных условиях |  | 2,25 |
|  |  | Ширина велопешеходной дорожки, м | 1,5 |  |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |  |
| Примечания: 1. Велокоммуникации включают велосипедные дорожки и велосипедные полосы. Велокоммуникации предназначены для движения велосипедов и средств индивидуальной мобильности (СИМ). 2. Велокоммуникации подразделяются: а) на велосипедные дорожки: 1) обособленные, расположенные вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ, от тротуара и (или) проезжей части с помощью одной или нескольких мер: технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, изменения высоты проезжей части велосипедной дорожки относительно тротуара и (или) проезжей части, типов и цветов покрытий, с помощью разметки, разделительной полосы или буфера шириной не менее 0,5 м; 2) изолированные, расположенные вне проезжей части и тротуара, предназначенные только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ; б) велосипедные полосы, выделенные на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенные исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения СИМ. 3. Значение ширины полосы допускается уменьшать до 1,2 м при попутном движении. 4. При капитальном ремонте и реконструкции допускается уменьшать до 0,25 м. 5. При капитальном ремонте и реконструкции допускается уменьшать до 0,5 м. 6. Проектирование велокоммуникаций следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела 6 ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» и раздела 9 СП 396.1325800.2018 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.8

Объекты местного значения муниципального округа в области создания и обеспечения функционирования парковок для автомобилей

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых в непосредственной близости от отдельно стоящих объектов капитального строительства в границах жилых и общественно-деловых зон |  |  |  |  |
| Машино-места для парковки легковых автомобилей в жилой застройке около объектов: |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой дом [1] | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество машино-мест/1 квартиру (длительного хранения) | Социальный класс (муниципальное жилище) | 0,8 |
|  |  |  | Массовый класс (эконом-класс) | 1,5 |
|  |  |  | Специальный класс (комфортный) | 1 |
|  |  |  | Престижный класс (бизнес-класс) | 2 |
|  |  |  | Элит-класс | 2 и более |
|  |  | Количество машино-мест/1 квартиру (временного хранения) | Социальный класс (муниципальное жилище) | 0,16 |
|  |  |  | Массовый класс (эконом-класс) | 0,35 |
|  |  |  | Специальный класс (комфортный) | 0,25 |
|  |  |  | Престижный класс (бизнес-класс) | 0,5 |
|  |  |  | Элит-класс | 0,5 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 800 (1500 в районах реконструкции) |  |
|  |  | Пешеходная доступность гостевой парковки, м от подъездов жилых зданий | 200 |  |
| Машино-места для парковки легковых автомобилей в нежилой застройке около зданий и сооружений: |  |  |  |  |
| Учреждения управления, кредитно-финансовые и юридические учреждения местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 работающих | 13 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |  |
| Научные и проектные организации, средние специальные учебные заведения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 работающих | 27 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |  |
| Промышленные предприятия | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 работающих в двух смежных сменах | 18 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |  |
| Дошкольные организации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на объект | По заданию на проектирование |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |  |
| Общеобразовательные учреждения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на объект | По заданию на проектирование |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |  |
| Больницы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 коек | 9 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |  |
| Поликлиники | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 посещений | 5 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |  |
| Предприятия бытового обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 30 кв. м общей площади | 18 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |  |
| Спортивные здания и сооружения с трибунами вместимостью более 500 зрителей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 мест | 9 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 400 |  |
| Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставки | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 мест или единовременных посетителей | 27 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |  |
| Парки культуры и отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей | 13 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 400 |  |
| Торговые центры, универмаги, магазины с площадью торговых залов более 200 кв. м | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 кв. м торговой площади | 13 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 150 |  |
| Магазины с площадью торговых залов менее 200 кв. м | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 1 объект | По заданию на проектирование |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 150 |  |
| Рынки | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 50 торговых мест | 45 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 150 |  |
| Рестораны и кафе общегородского значения, клубы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 мест | 27 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 150 |  |
| Гостиницы высшего разряда | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 мест | 27 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |  |
| Прочие гостиницы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 мест | 14 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |  |
| Вокзалы всех видов транспорта | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 пассажиров дальнего и местного сообщения, прибывающих в час | 27 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 150 |  |
| Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха |  |  |  |  |
| Парки и пляжи в зонах отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей | 36 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |  |
| Лесопарки и заповедники | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей | 28 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |  |
| Базы кратковременного отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей | 27 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |  |
| Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 9 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |  |
| Гостиницы (туристские и курортные) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | 13 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |  |
| Мотели и кемпинги | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | По расчетной вместимости |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 250 |  |
| Предприятия общественного питания, торговли | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | 18 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 150 |  |
| Садоводческие, огороднические объединения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 10 участков | 10 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |  |
| Машино-места для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядными устройствами [5] |  |  |  |  |
| Парковки для электромобилей и гибридных автомобилей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованных зарядными устройствами, % от общего количества парковок | 5 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Устанавливается по показателю максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов соответствующего назначения |  |
| Машино-места для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов |  |  |  |  |
| Парковки для транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Доля мест для транспорта инвалидов, % | 10 (не менее 1 места) |  |
|  |  | Специализированных мест для автотранспорта инвалидов на кресле-коляске из расчета, % (мест) | На автостоянке до 100 мест включительно | 5%, но не менее одного места |
|  |  |  | На автостоянке от 101 до 200 мест включительно | 5 мест и дополнительно 3% числа мест свыше 100 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | От входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвалидов | 50 |
|  |  |  | От входа в жилое здание | 100 |
| Примечания: 1. На территории с застройкой жилыми домами с приусадебными (приквартирными) участками (одно-, двухквартирными и многоквартирными блокированными и секционными) стоянки автомобилей следует размещать в пределах отведенного участка. 2. При размещении автостоянок при объектах социально-культурного, делового, административного, финансового, религиозного, коммунально-бытового назначения, торговли, общественного питания и транспорта следует предусматривать выделение гостевой зоны для посетителей, зоны размещения служебного автотранспорта с необходимым количеством машино-мест и разгрузочно-погрузочной зоны в соответствии с назначением объекта. 3. Для зданий с помещениями различного функционального назначения требуемое количество машино-мест следует определять раздельно для каждого вида помещений, а затем суммировать. 4. При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режимом суточного функционирования допускается снижение расчетного количества машино-мест по каждому объекту в отдельности на 10-15%. 5. Показатели установлены в целях содействия реализации положений Концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 года № 2290-р, с учетом методических рекомендаций по стимулированию использования электромобилей и гибридных автомобилей в субъектах Российской Федерации, утвержденными распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 25 мая 2022 года № АК-131-р |  |  |  |  |

Таблица 1.9

Объекты местного значения муниципального округа в области создания и функционирования велопарковок и парковок СИМ

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Парковки (парковочные места) для нежилой застройки |  |  |  |  |  |
| Велопарковки около зданий и сооружений | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Кол-во парковочных мест на 100 кв. м площади | Основной торговый центр |  | 4-6 |
|  |  | Количество парковочных мест на 20 посетителей в день, включая сотрудников | Окружной торговый центр (универмаг) |  | 5-7 |
|  |  | Количество парковочных мест на 25 человек в день, включая преподавателей, сотрудников, обучающихся | Местный торговый центр |  | 6-8 |
|  |  | Количество парковочных мест на 20 человек в день, включая сотрудников | Офисные учреждения |  | 2-4 |
|  |  | Количество парковочных мест на 100 школьников | Начальная школа |  | 30 |
|  |  | Количество парковочных мест на 50 посетителей в день, включая сотрудников | Средняя школа |  | 50 |
|  |  | Количество парковочных мест на 100 посетителей | Закрытый спортивный центр |  | 35 |
|  |  |  | Спортивная площадка с трибуной |  | 20 |
|  |  | Количество парковочных мест на поле | Спортивная площадка |  | 20 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м от входа в учреждение | 30 |  |  |
| Парковки СИМ около зданий и сооружений | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 10000-11000 кв. м общей площади | Органы местного самоуправления |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 2500-3000 кв. м общей площади | Административно-управленческие учреждения, здания и помещения общественных организаций |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 1250-1500 кв. м общей площади | Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 750-800 кв. м общей площади | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения с операционными залами |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 1400-1500 кв. м общей площади | Банки и банковские учреждения, кредитно-финансовые учреждения без операционных залов |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 20-30 преподавателей, занятых в 1 смену | Профессиональные образовательные организации, образовательные организации искусств городского значения |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 100-120 чел., работающих в двух смежных сменах | Производственные здания, коммунально-складские объекты, размещаемые в составе многофункциональных зон |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 1000 человек, работающих в двух смежных сменах | Объекты производственного и коммунального назначения, размещаемые на участках территорий производственных и промышленно-производственных объектов |  | 10-20 |
|  |  | Количество парковочных мест на 1500-1600 кв. м общей площади | Магазины-склады (мелкооптовой и розничной торговли, гипермаркеты) |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 30-40 кв. м общей площади | Универсальные и непродовольственные постоянные рынки |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 1500-2000 кв. м общей площади | Продовольственные и сельскохозяйственные постоянные рынки |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 4-5 посадочных мест | Предприятия общественного питания периодического спроса (рестораны, кафе) |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 2000-2500 единовременных посетителей | Бани |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 20-30 кв. м общей площади | Ателье, фотосалоны городского значения, салоны-парикмахерские, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 50-60 кв. м общей площади | Салоны ритуальных услуг |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 40-100 зрительских мест | Театры, концертные залы городского значения (1 уровень комфорта) |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 15-20 зрительских мест | Другие театры и концертные залы (2 уровень комфорта) и конференц-залы |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 100-200 зрительских мест | Киноцентры и кинотеатры городского значения (1 уровень комфорта) |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 50-60 зрительских мест | Другие киноцентры и кинотеатры (2 уровень комфорта) |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 10-20 постоянных мест | Центральные, специальные и специализированные библиотеки, интернет-кафе |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 30-50 единовременных посетителей | Объекты религиозных конфессий (церкви, костелы, мечети, синагоги и др.) |  | 1 (но не менее 5 парковочных мест на объект) |
|  |  | Количество парковочных мест на 10-15 единовременных посетителей | Досугово-развлекательные учреждения: развлекательные центры, дискотеки, залы игровых автоматов, ночные клубы |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 50-60 мест на трибунах | Спортивные комплексы и стадионы с трибунами |  | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 400-550 единовременных посетителей | Муниципальные детские физкультурно-оздоровительные объекты локального и окружного уровней обслуживания | Тренажерные залы площадью 150-500 кв. м | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 5-10 единовременных посетителей |  | ФОК с залом площадью 1000-2000 кв. м | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 5-7 единовременных посетителей |  | ФОК с залом и бассейном общей площадью 2000-3000 кв. м | 1 |
|  |  | Количество парковочных мест на 6-7 пассажиров в час пик | Автовокзалы |  | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м от входа в учреждение | 30 |  |  |
| Парковки (парковочные места) для рекреационных территорий и объектов отдыха |  |  |  |  |  |
| Велопарковки на рекреационных территориях и в местах отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 посетителей | Места отдыха |  | 20-35 |
|  |  | Количество парковочных мест на 100 посетителей | Парк культуры и отдыха/тематические парки развлечений |  | 10-15 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м от входа в учреждение | 30 |  |  |
| Парковки СИМ на рекреационных территориях и в местах отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на 100 единовременных посетителей | Парки и пляжи в зонах отдыха |  | 15-20 |
|  |  |  | Лесопарки и заповедники |  | 7-10 |
|  |  |  | Базы кратковременного отдыха (спортивные, лыжные, рыболовные, охотничьи и др.) |  | 10-15 |
|  |  |  | Береговые базы маломерного флота |  | 10-15 |
|  |  | Количество парковочных мест на 100 отдыхающих и обслуживающего персонала | Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы |  | 3-5 |
|  |  | Количество парковочных мест на 100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала | Предприятия общественного питания, торговли |  | 7-10 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м от входа в учреждение | 30 |  |  |
| Примечания: 1. Велостоянки и стоянки СИМ должны быть оборудованы парковочными устройствами, которые служат опорой велосипеду и позволяют закрепить его. Парковки самокатов допускается предусматривать с креплением самоката к стойке или без крепления к стойке. Парковочные устройства, велосипеды и СИМ не должны создавать препятствий для движения пешеходов. 2. Парковочные места для стандартного велосипеда (для взрослых) должны быть следующего размера: длина – 2 м, ширина – 0,65 м. Габаритные размеры парковочного места на один самокат принимают не менее 0,5 кв. м при длине парковочного места не менее 1,5 м. 3. Значения расчетных показателей норматива числа парковочных мест СИМ для различных видов объектов следует применять с учетом корректирующего коэффициента, отражающего обеспеченность территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования в соответствии с таблицами Т.2 и Т.3 СП 396.1325800.2018 |  |  |  |  |  |

Таблица 1.10

Объекты местного значения муниципального округа в области транспортного обслуживания (общественный транспорт)

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Автовокзал | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, объект | 1 |  |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 60 |  |  |
| Общественный транспорт | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях, км/кв. км | 1,5-2,5 |  |  |
|  |  | Расстояние между остановочными пунктами, м | 400-600 |  |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность остановочных пунктов общественного транспорта, м | В производственных и коммунально-складских зонах от проходных предприятий | 400 |
|  |  |  | В зонах массового отдыха и спорта от главного входа | 800 |
|  |  |  | В районах индивидуальной усадебной застройки | 800 |
|  |  |  | На остальных территориях | 500 |

    - В области образования

Таблица 1.11

Объекты местного значения муниципального округа в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Охват детей в возрасте 0-7 лет, % | Пгт Шумячи | 85 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 70 |
|  |  | Количество мест на 1000 чел. | Пгт Шумячи | 40 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 27 |
|  |  | Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, % | 20 |  |
|  |  | Расчетная на 1 место площадь земельного участка дошкольной образовательной организации в зависимости от ее вместимости, кв. м [2] | До 100 мест | 44 |
|  |  |  | Свыше 100 мест | 38 |
|  |  |  | В комплексе дошкольных образовательных организаций свыше 500 мест | 30 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м [7] | Пгт Шумячи | 500 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 1000 |
| Общеобразовательные организации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Охват детей в возрасте 7-18 лет, % | 100 |  |
|  |  | Количество мест на 1000 чел. | Пгт Шумячи | 111 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 84 |
|  |  | Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, % | 25 |  |
|  |  | Расчетная площадь земельного участка общеобразовательной организации в зависимости от ее вместимости (на 1 место), кв. м [2], [3], [4] | Свыше 30 до 170 | 80 |
|  |  |  | Свыше 170 до 550 | 35 |
|  |  |  | Свыше 550 до 1100 | 28 |
|  |  |  | Свыше 1100 | 22 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м [5] | Пгт Шумячи | 500 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 1000 |
| Организации дополнительного образования для детей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Охват детей в возрасте 5-18 лет, % | 75 |  |
|  |  | Количество мест, ед. на 1000 чел. [6] | Пгт Шумячи | 95 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 72 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 30 |  |
| Примечания: 1. Для сельских населенных пунктов с численностью населения менее 200 человек следует предусматривать дошкольные организации малой вместимости, объединенные с начальными классами. 2. Размеры земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций допускается уменьшать, но не более чем на 10%: - в стесненных условиях застройки при отсутствии земельных участков, земель государственной собственности, свободных от прав третьих лиц, пригодных для формирования земельного участка в нормативной площади; - в условиях реконструкции объекта при увеличении его проектной мощности. В условиях реконструкции объекта при размере земельного участка объекта меньше нормативного допускается сохранение его проектной мощности. 3. Размеры земельных участков общеобразовательных организаций допускается увеличивать на 30% в сельских населенных пунктах, если для организации учебно-опытной работы не предусмотрены отдельные земельные участки. 4. Для полнокомплектных общеобразовательных организаций по СП 251.1325800 (без спортивного ядра, без бассейна) для устройства плавательного бассейна площадь земельного участка следует увеличить на 0,2 га, для устройства спортивного ядра с футбольным полем и беговой дорожкой – не менее чем на 0,7 га. Для неполнокомплектной школы площадь земельного участка определяется заданием на проектирование при соблюдении требований СП 2.4.2.4283-26. 5. При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону. Пешеходный подход обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке должен быть не более 500 м. Для сельских районов допускается увеличение радиуса пешеходной доступности до остановки до 1 км. 6. В пгт Шумячи рекомендуется размещать 60% мест на базе общеобразовательных организаций, 40% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций). В сельских населенных пунктах рекомендуется размещать 87% мест на базе общеобразовательных организаций, 13% мест на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) |  |  |  |  |

    - В области физической культуры и массового спорта

Таблица 1.12

Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры, и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта (всего) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Усредненный норматив единовременной пропускной способности объектов физкультуры и спорта, чел./1000 чел. | 122 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта |  |  |
| Стадион | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество стадионов на муниципальный округ, объектов | 1 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом), мин. | Пгт Шумячи | 60 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 90 |
| Спортивные залы общего пользования [4] | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на 1000 чел. | 0,59 |  |
|  |  | Площадь пола спортивных залов, кв. м на 1000 чел. | 280 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |  |
| Плоскостные спортивные сооружения [5] | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на 1000 чел. | 1,1 |  |
|  |  | Площадь территории, кв. м на 1000 чел. | 1565,3 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом) ФОКОТ, мин. | Пгт Шумячи | 60 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 90 |
|  |  | Пешеходная доступность спортивных площадок, м | 1000 |  |
| Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом [6] | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на 1000 чел. | 2,27 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 1000 |  |
| Примечания: 1. В качестве объекта спорта принимается сетевая единица соответствующего вида обслуживания, а также филиалы и территориально обособленные отделы. 2. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии). 3. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования следует, как правило, объединять со спортивными объектами общеобразовательных школ и других учебных заведений, учреждений отдыха и культуры. 4. Нормы расчета залов необходимо принимать с учетом минимальной вместимости объектов по технологическим требованиям. 5. Плоскостные спортивные сооружения – универсальные игровые спортивные площадки (25 x 15 м); малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой – воркаут (8 x 5 м); физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа (ФОКОТ). 6. Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, включают в себя универсальные спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки. 7. Решения о видах создаваемых спортивных объектов органы местного самоуправления принимают самостоятельно, исходя из предпочтений местного населения, имеющихся финансовых ресурсов, включая внебюджетные источники финансирования, наличия предложений от субъектов предпринимательской деятельности в рамках государственно-частного партнерства. 8. Рекомендации для размещения на территории населенных пунктов объектов спортивной инфраструктуры: - от 50 до 500 человек: Универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки, в том числе для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом; - от 500 до 5 000 человек: Универсальные игровые спортивные площадки; малые спортивные площадки с возможностью выполнения нормативов комплекса ГТО и (или) для занятий воздушной силовой атлетикой (воркаут); спортивные залы, в том числе в образовательных учреждениях, расположенных в данном населенном пункте; объекты рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |

    - В области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Таблица 1.13

Объекты местного значения муниципального округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Места (площадки) накопления ТКО [1] | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора, кв. м./чел. | 0,03 [3] |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, м [4] | 100 |  |
| Примечания: 1. Места накопления ТКО включают в себя контейнерные площадки для накопления ТКО или системы подземного накопления ТКО с автоматическими подъемниками для подъема контейнеров (контейнерные площадки) и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов (специальные площадки). 2. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наибольшего их образования. Нормы накопления коммунальных отходов принимаются в соответствии с утвержденными нормативами накопления твердых коммунальных отходов, действующими на территории Шумячского муниципального округа. 3. Показатель может быть уточнен правилами благоустройства территории муниципального образования. 4. Минимальное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи должно быть не менее 20 метров (в случае раздельного накопления отходов не менее 8 метров); до территорий медицинских организаций в городском населенном пункте – не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах – не менее 15 метров |  |  |  |

    - В области озеленения территории и благоустройства

Таблица 1.14

Объекты местного значения муниципального округа в области озеленения территории

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь территории, кв. м/чел. [1] | Пгт Шумячи | 10 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 12 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | Для городских парков | 20 |
|  |  |  | Для районных парков | 15 |
|  |  | Пешеходная доступность, м | 400 |  |
| Примечание: 1. Озелененные территории общего пользования представлены в виде городских парков, садов, скверов, бульваров, набережных, других мест кратковременного отдыха населения и территорий зеленых насаждений в составе жилой, общественной, производственной застройки, в том числе площадки различного функционального назначения, участки жилой, общественной, производственной застройки, пешеходные коммуникации, улично-дорожная сеть населенного пункта, технические зоны инженерных коммуникаций |  |  |  |  |

Таблица 1.15

Объекты местного значения муниципального округа в области благоустройства жилых территорий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значения расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадки дворового благоустройства | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь территории площадок, кв. м/чел. | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста (детские игровые площадки) | 0,7 |
|  |  |  | Площадки для отдыха взрослого населения | 0,1 |
|  |  |  | Площадки для занятий физкультурой | 2,0 |
|  |  |  | Площадки для хозяйственных целей и выгула собак [1] | 0,3 |
|  |  |  | Площадки для стоянки автотранспорта | 2,4 |
|  |  |  | в том числе гостевые автостоянки | 0,8 |
|  |  |  | Площадки для дворового озеленения | 6,0 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | В пределах жилого микрорайона [2] |  |  |
| Примечания: 1. Проектирование площадок для собак (игровых площадок для собак, мест для выгула собак) осуществляется с учетом требований, установленных ГОСТ Р 72372-2025 «Национальный стандарт Российской Федерации. Благоустройство территорий общего пользования для владельцев собак. Общие требования к типологии, проектированию, оборудованию и содержанию территорий для прогулок, занятий и игр с собаками» 2. Минимально допустимые расстояния от окон жилых и общественных зданий до площадок: - для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста – 12 м; - для отдыха взрослого населения – 10 м; - для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик, наибольшие значения принимаются для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса) – 10-40 м; - для хозяйственных целей – 20 м; - для выгула собак – 40 м |  |  |  |  |

    - В иных областях

Таблица 1.16

Объекты местного значения муниципального округа в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека / общедоступная библиотека с детским отделением / филиал общедоступных библиотек с детским отделением | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на населенный пункт | Пгт Шумячи | 2 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты, с численностью населения более 100 чел. | 1 [1] |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом), мин. | Пгт Шумячи | 40 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты, с численностью населения более 100 чел. | 40 |
| Детская библиотека | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на населенный пункт | Пгт Шумячи | 1 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Не нормируется |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом), мин. | Пгт Шумячи | 40 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Не нормируется |
| Краеведческий музей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. населенный пункт (при отсутствии государственного учреждения, подведомственного органам государственной власти Смоленской области) | Пгт Шумячи | 1 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Не нормируется |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (личным транспортом), мин. | 60 |  |
| Учреждения клубного типа (дом культуры / центр культурного развития / другой тип культурно-досуговых учреждений) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на населенный пункт | Пгт Шумячи | 2 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты, с численностью населения более 100 чел. | 1 [2] |
|  |  | Количество посадочных мест на 1000 чел. | 80 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом), мин. | Пгт Шумячи | 40 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты, с численностью населения более 100 чел. | 40 |
| Кинозал | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест в кинозалах и кинотеатрах на 1000 чел. | 25 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом), мин. | 30 |  |
| Примечания: 1. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются филиалы центральной библиотеки или ее структурные подразделения, осуществляющие функции выдачи документов библиотечного фонда и популяризацию книги и чтения. В сельских населенных пунктах независимо от количества жителей рекомендуется использовать библиотечные пункты, нестационарные комплексы библиотечного обслуживания населения с применением библиомобилей, библиобусов и мобильных комплексов информационно-библиотечного обслуживания (КИБО). 2. В сельских населенных пунктах муниципального округа создаются подразделения клубной системы муниципального округа, учреждение клубного типа может быть заменено на обслуживание передвижным многофункциональным культурным центром. 3. Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и политико-воспитательной работы для использования учащимися и населением (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м |  |  |  |  |

Таблица 1.17

Объекты местного значения муниципального округа в области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пляжи | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь береговой зоны, кв. м на 1 посетителя | Речной, озерный пляж | 5 |
|  |  |  | Детский | 4 |
|  |  | Площадь акватории в месте купания, кв. м на купающегося | Проточный водоем | 5 |
|  |  |  | Непроточный водоем | 10 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Общественные туалеты в местах массового пребывания людей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество приборов (унитаз или два писсуара), ед. на 500 чел. – посетителей общественных пространств | 1 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | 750 |  |

Таблица 1.18

Объекты местного значения муниципального округа в области содержания мест захоронения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Кладбища | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь кладбища традиционного захоронения, га на 1000 чел. | 0,24 |
|  |  | Площадь кладбища урновых захоронений после кремации, га на 1000 чел. | 0,02 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |
| Организации ритуального обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, ед. | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.19

Объекты местного значения муниципального округа в области муниципального управления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Параметр обеспеченности, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, объект | 1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 60 |
| Муниципальный архив | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, объект | 1 |
|  |  | Площадь хранения, кв. м на 1000 единиц хранения | 2,5 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность, мин. | 60 |

Таблица 1.20

Объекты местного значения муниципального округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на муниципальный округ, объект | Устанавливается по решению органов местного самоуправления |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Дамбы, берегоукрепительные сооружения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Охват территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), % | 95 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |

Таблица 1.21

Объекты местного значения муниципального округа в области связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Отделения почтовой связи | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. на населенный пункт | Пгт Шумячи | 1 на 6000 чел. |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 1 на 5000 чел. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Пгт Шумячи | 1500 |
|  |  | Транспортная доступность (общественным транспортом, км | Сельские населенные пункты | 10 |
| Стационарные торговые объекты | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество стационарных торговых объектов, ед. на муниципальный округ | Всего | 31 |
|  |  |  | В том числе торговые объекты по продаже продовольственных товаров | 16 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом), мин. | 30 |  |
|  |  | Пешеходная доступность для объектов микрорайонного уровня, метров | Пгт Шумячи | 800 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 2000 |
| Прочие торговые объекты | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество торговых объектов, ед. на муниципальный округ | Нестационарные торговые объекты | 5 |
|  |  |  | Торговые объекты по продаже периодической печатной продукции | 4 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Ярмарки и розничные рынки | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест проведения ярмарок и (или) розничных рынков, ед. | 1 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |  |
| Пункты выдачи товаров интернет-магазинов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь, кв. м на 1000 чел. | 30 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, метров | Многоквартирная жилая застройка | 500 |
|  |  |  | Индивидуальная жилая застройка | 1500 |
| Объекты общественного питания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество посадочных мест на 1 тыс. чел. | Пгт Шумячи | 40 (8) [1] |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 40 |
|  |  | Транспортная доступность (общественным транспортом), мин. | 30 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность для объектов микрорайонного уровня, метров | Пгт Шумячи | 800 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 2000 |
| Объекты бытового обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество рабочих мест на 1 тыс. чел. | Пгт Шумячи | 9 (2) [1] |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 7 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность, м | Пгт Шумячи | 800 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 2000 |
| Примечания: 1. В скобках приведены нормативы расчета объектов общественного питания и бытового обслуживания микрорайонного уровня. 2. Допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания в цокольных, первых и вторых этажах жилых зданий, за исключением объектов, оказывающих негативное воздействие на человека, в соответствии с требованиями СП 54.13330.2022 |  |  |  |  |

Таблица 1.22

Объекты местного значения муниципального округа в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный жилой фонд | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, кв. м общей площади жилых помещений на человека | В соответствии с нормативными актами органа местного самоуправления муниципального округа |
|  |  | Средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений, кв. м площади жилых помещений на человека | 44,1 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |  |

Таблица 1.23

Объекты местного значения муниципального округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подразделения пожарной охраны | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов, ед. на муниципальный округ | По расчету в соответствии с СП 11.13130.2009 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Время прибытия, мин. | Пгт Шумячи | 10 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | 20 |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений, м [2] | При высоте зданий или сооружений до 13 м включительно | 3,5 |
|  |  |  | При высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно | 4,2 |
|  |  |  | При высоте зданий или сооружений более 46 м | 6 |
|  |  | Количество сторон здания для подъезда, ед. | В соответствии с СП 4.13130.2013 |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Максимальная протяженность тупикового проезда, м | 150 |  |
| Примечания: 1. В случае разработки проектной документации с наличием отступлений от требований нормативных документов по пожарной безопасности, в части устройства пожарных проездов, подъездов и обеспечения доступа подразделении пожарной охраны на объекте защиты, должна быть обеспечена и обоснована пожарная безопасность объекта защиты с учетом условий, установленных частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при этом соответствие достаточности принятых решений оценивается органами экспертизы в порядке, установленном градостроительным законодательством. 2. В общую ширину проездов для пожарных автомобилей, совмещенных с подъездами к зданиям и сооружениям, допускается включать тротуары, примыкающие к таким проездам |  |  |  |  |

Таблица 1.24

Объекты местного значения муниципального округа в области охраны порядка

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения | Значение расчетного показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов на, ед. | 1 на административный участок [1] |  |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Радиус доступности, км | Пгт Шумячи | 1,5 |
|  |  |  | Сельские населенные пункты | Не нормируется |
| Примечание: 1. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Рекомендуется размещать 1 участковый пункт полиции на 1-3 участковых уполномоченных полиции (из расчета 1 участковый уполномоченный полиции на 2,8-3,0 тыс. человек постоянно проживающего населения), но не менее одного участкового пункта полиции на один населенный пункт с численностью населения от 1 тыс. человек |  |  |  |  |

  - Приложения к основной части

    - Перечень нормативно-правовых актов и иных документов

Федеральные законы

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ (ред. от 04.08.2026).

- Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (ред. от 07.07.2025).

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. от 20.02.2026).

- Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 04.08.2026).

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 04.08.2026).

Иные нормативные акты Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 № 1429 «Об утверждении Правил территориального распределения отделений почтовой связи акционерного общества «Почта России».

- Письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» (ред. от 08.08.2016).

- Приказ Минспорта России от 21.03.2018 № 244 «Об утверждении Методических рекомендаций о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта» (ред. от 14.04.2020).

- Приказ Минцифры России от 26.10.2020 № 538 «Об утверждении нормативов размещения отделений почтовой связи и иных объектов почтовой связи акционерного общества «Почта России».

- Приказ Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке нормативов градостроительного проектирования».

- Приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

- Распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры».

Нормативные акты Смоленской области

- Закон Смоленской области от 25.12.2006 № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области» (ред. от 30.10.2025).

- Закон Смоленской области от 28.12.2004 № 138-з «Об установлении границ муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области» (ред. от 10.06.2024).

- Постановление Администрации Смоленской области от 28.09.2023 № 570 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Смоленской области, муниципальных округов и городских округов Смоленской области» (ред. от 11.12.2024).

- Постановление Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области».

Нормативные акты Шумячского муниципального округа Смоленской области

- Устав муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области» (принят решением Шумячского окружного Совета депутатов от 18.12.2024 № 59, ред. от 16.12.2025).

Своды правил по проектированию и строительству

- СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утв. приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, ред. от 27.06.2023).

- СП 11.13130.2009 «Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения» (утв. приказом МЧС РФ от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010).

- СП 30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий. СНиП 2.04.01-85*» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 920/пр, ред. от 17.01.2025).

- СП 31.13330.2021 «Свод правил. СНиП 2.04.02-84 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утв. приказом Минстроя России от 27.12.2021 № 1016/пр, ред. от 28.11.2025).

- СП 32.13330.2018 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.03-85» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 25.12.2018 № 860/пр, ред. от 28.11.2025).

- СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» (одобрен постановлением Госстроя России от 26.06.2003 № 112).

- СП 42.13330.2026 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка территорий (СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений)» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 11.06.2026 № 368/пр).

- СП 44.13330.2011 «Свод правил. Административные и бытовые здания. Актуализированная редакция СНиП 2.09.04-87» (утв. приказом Минрегиона РФ от 27.12.2010 № 782, ред. от 07.12.2021).

- СП 50.13330.2024 «Свод правил. Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 15.05.2024 № 327/пр).

- СП 54.13330.2022 «Свод правил. Здания жилые многоквартирные. СНиП 31-01-2003» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 13.05.2022 № 361/пр, ред. от 27.12.2024).

- СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр, ред. от 27.12.2024).

- СП 396.1325800.2018 «Свод правил. Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования» (утв. приказом Минстроя России от 01.08.2018 № 474/пр, ред. от 26.12.2024).

- СП 476.1325800.2020 «Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов» (утв. и введен в действие приказом Минстроя России от 24.01.2020 № 33/пр).

Иные документы

- ГОСТ 33150-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Проектирование пешеходных и велосипедных дорожек. Общие требования» (введен в действие Приказом Росстандарта от 31.08.2015 № 1206-ст).

- Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы Минтрансом России 24.07.2018).

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3, ред. от 12.02.2026).

- СП 2.4.2.4283-26 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.06.2026 № 19).

    - Список терминов и определений, применяемых в нормативах градостроительного проектирования

Автомобильная дорога – объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для движения транспортных средств и включающий в себя земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и расположенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное полотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, являющиеся ее технологической частью, – защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы обустройства автомобильных дорог.

Берегозащитное (берегоукрепительное) сооружение – гидротехническое сооружение для защиты берега от размыва и разрушения.

Велокоммуникации – коммуникации в виде велосипедных дорожек или велосипедных полос, предназначенные для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Велосипедная дорожка (далее также – велодорожка) – обособленная дорога, расположенная вне проезжей части непосредственно возле тротуара или возле проезжей части, с отделением движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, от тротуара и (или) проезжей части, в том числе с помощью технических средств организации дорожного движения, элементов благоустройства, либо изолированная дорога, расположенная вне проезжей части и тротуара, предназначенная только для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Велосипедная полоса – полоса, выделенная на проезжей части дороги или улицы разметкой и предназначенная исключительно для движения велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности.

Градостроительная деятельность – деятельность по развитию территорий, в том числе городов и иных поселений, осуществляемая в виде территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции, сноса объектов капитального строительства, эксплуатации зданий, сооружений, комплексного развития территорий и их благоустройства.

Градостроительная документация (документы градостроительного проектирования) – документы территориального планирования, документы градостроительного зонирования, документация по планировке территории.

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

Нормативы градостроительного проектирования – совокупность расчетных показателей, установленных в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека и подлежащих применению при подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования, документации по планировке территории.

Общеобразовательная организация – образовательная организация, осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом муниципального образования, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципального образования.

Озелененные территории – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садовые комплексы и объекты - сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, не менее 70% поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Озелененные территории общего пользования – часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты, находящиеся в составе рекреационных зон, используемые для отдыха граждан и туризма, в границах населенного пункта.

Парковка – стоянка автомобилей (открытая площадка) общего пользования, устраиваемая на элементах поперечного профиля улично-дорожной сети (проезжей части, тротуаре), имеющая въезд и выезд только со стороны проезжей части улицы (дороги), устраиваемая при условии обеспечения пропускной способности проезжей части и тротуаров.

Пешеходная доступность объекта – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости передвижения без использования транспортных средств в условиях стандартной для местности погоды лицом с нормальными физическими возможностями. Для целей МНГП средняя скорость передвижения пешехода принимается равной 5 км/час.

Радиус доступности – определяется как кратчайшее расстояние от границы участка размещения объекта обслуживания до жилого дома, измеряемое по воздушной прямой.

Спортивный зал – спортивное сооружение, содержащее универсальный спортивный зал.

Средство индивидуальной мобильности – транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

Стоянка автомобилей (автостоянка) – открытая площадка, предназначенная для хранения и (или) паркования автомобилей (для объектов жилого и нежилого назначения).

Территориальная доступность объекта – показатель, характеризующий взаимное расположение объекта предоставления услуг и места жительства (жилого дома) потребителя услуг. Территориальная доступность принимается равной или затратам времени (минуты, часы) на путь от дома до объекта (временная доступность), или расстоянию (м, км) между этими объектами (пространственная доступность)

Транспортная доступность объекта – вид территориальной доступности объекта, для которого затраты времени на путь от жилого дома до объекта рассчитываются исходя из средней скорости движения по территории с использованием транспортных средств, осуществляемого по объектам улично-дорожной сети населенных пунктов и автомобильным дорогам общего пользования. Средняя скорость движения транспорта принимается с учетом нормативных ограничений, загруженности и качественного состояния автомобильных дорог.

Улично-дорожная сеть (УДС) – система объектов капитального строительства, включая улицы и дороги различных категорий и входящие в их состав объекты дорожно-мостового строительства (путепроводы, мосты, туннели, эстакады и другие подобные сооружения), предназначенные для движения транспортных средств и пешеходов, проектируемые с учетом перспективного роста интенсивности движения и обеспечения возможности прокладки инженерных коммуникаций. Границы УДС закрепляются красными линиями. Территория, занимаемая УДС, относится к землям общего пользования транспортного назначения.

Иные понятия, используемые в настоящих нормативах, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в федеральном и региональном законодательстве.

    - Перечень используемых сокращений

В местных нормативах градостроительного проектирования Шумячского муниципального округа Смоленской области применяются следующие сокращения:

пгт – поселок городского типа;

МНГП – местные нормативы градостроительного проектирования;

РНГП Смоленской области – региональные нормативы градостроительного проектирования Смоленской области, утвержденные постановлением Администрации Смоленской области от 19.02.2019 № 45;

СИМ – средства индивидуальной мобильности;

ТКО – твердые коммунальные отходы;

ФОК – физкультурно-оздоровительный центр.

.

- Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части

  - Результаты анализа территориальных особенностей Шумячского муниципального округа Смоленской области, влияющих на установление расчетных показателей

В соответствии с частью 5 статьи 29.4 Градостроительного кодекса РФ подготовка местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом:

1) социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального образования;

2) стратегии социально-экономического развития муниципального образования и плана мероприятий по ее реализации (при наличии);

3) предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц.

Таким образом, установление расчетных показателей в МНГП муниципального округа необходимо выполнять с учетом территориальных особенностей Шумячского муниципального округа, выраженных в социально-демографических, инфраструктурных, экономических и иных аспектах.

    - Анализ социально-демографического состава и плотности населения на территории муниципального округа

Границы Шумячского муниципального округа, их описание устанавливаются законом Смоленской области от 28.12.2004 № 138-з «Об установлении границ муниципального образования «Шумячский муниципальный округ» Смоленской области» (ред. от 10.06.2024).

Административным центром Шумячского муниципального округа является поселок городского типа Шумячи.

В состав территории Шумячского муниципального округа Смоленской области входят следующие населенные пункты:

- поселок городского типа Шумячи;

- деревня Авдепо, деревня Бабичевка, деревня Балахоновка, деревня Бедня, деревня Богачево, деревня Богдановка, деревня Большая Буда, деревня Большая Игнатовка, деревня Брозданы, деревня Буда, деревня Будище, деревня Бычки, деревня Вежники, деревня Веремьев, деревня Вигурина Поляна, деревня Власково, деревня Ворошиловка, деревня Галеевка, деревня Гераськовка, деревня Глуменка, деревня Глушково, деревня Гневково, деревня Городец, деревня Гостинка, деревня Днесино, деревня Дорожковка, деревня Дружба, деревня Дубовица, деревня Дубовицкие Навины, деревня Дубовичка, деревня Дубровка, деревня Дубровка, деревня Дунаевщина, деревня Загустино, деревня Зверинка, деревня Зимницы, деревня Зимонино, деревня Зубова Буда, деревня Иванов Стан, деревня Иловня, деревня Ильинка, деревня Иолово, деревня Иоргиново, деревня Кирякинка, деревня Комаровичи, деревня Комиссаровка, деревня Короблево, деревня Королишки, деревня Косачевка, деревня Костюковка, деревня Котовка, деревня Краснополье, деревня Криволес, деревня Круторовка, деревня Крутояки, деревня Крымки, деревня Курганово, деревня Курцево, деревня Липовка, деревня Локотец, деревня Лысовка, деревня Ляховичи, деревня Малая Игнатовка, деревня Малеевка, деревня Масловка, деревня Микуличи, деревня Мостище, деревня Навины, деревня Надейковичи, деревня Незабудкино, деревня Новое Заселье, деревня Новый Стан, деревня Ожеги, деревня Озерная, деревня Орловка, деревня Осетище, деревня Осово-1, деревня Осово-2, деревня Палом, деревня Песчанка, деревня Петровичи, деревня Петуховка, деревня Пнево, деревня Погорелово, деревня Погуляевка, деревня Пожарь, деревня Пожога, деревня Полицкое, деревня Полохово, деревня Полушкино, деревня Понятовка, деревня Поповка, деревня Поповка, деревня Поташ, деревня Починичи, деревня Просковино, деревня Прудок, деревня Прудо-Поляна, деревня Пустосел, деревня Рахутино, деревня Рязаново-Азенчеево, деревня Рязаново-Ворошилово, деревня Рязаново-Село, деревня Савочкина Паломь, деревня Самолюбово, деревня Селюты, деревня Сергеевка, деревня Серковка, деревня Серый Камень, деревня Слобода, деревня Снегиревка, деревня Соколянка, деревня Старое Заселье, деревня Старшевка, деревня Стрекайлово, деревня Студенец, деревня Теклевка, деревня Титовка, деревня Тихиль, деревня Тишковка, деревня Халиповка, деревня Ховратовка, деревня Холмы, деревня Хоронево, деревня Чернатка, деревня Шибнево, деревня Шумовка, деревня Щемиловка, деревня Явкино, деревня Яновка, деревня Яново, деревня Яченье, поселок Займище, поселок Шумовка;

- село Глушково, село Первомайский, село Русское, село Хоронево;

- станция Понятовка.

Поселок городского типа Шумячи является городским населенным пунктом (малый городской населенный пункт в соответствии с таблицей 5.1 СП 42.13330.2026), остальные населенные пункты Шумячского муниципального округа являются сельскими населенными пунктами.

Характеристика Шумячского муниципального округа Смоленской области представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Характеристика Шумячского муниципального округа Смоленской области (по данным статистики на начало 2025 года)

| Муниципальное образование | Количество населенных пунктов | Численность населения, чел. | Площадь, кв. км | Плотность населения, чел./кв. км |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Шумячский муниципальный округ | 140 | 7753 | 1367,71 | 5,7 |

Численность населения Шумячского муниципального округа на начало 2025 года составляла 7753 чел., в том числе численность городского населения 3378 чел., численность сельского населения 6603 чел.

Численность населения Шумячского муниципального округа (до 2025 года Шумячского муниципального района) характеризуется сокращением (рисунок 2.1).

Рисунок 2.1. Динамика численности населения Шумячского муниципального округа Смоленской области в 2020-2025 гг. (данные на начало года, до 2025 года – численность населения Шумячского муниципального района)

С начала 2020 года по начало 2025 года сокращение численности населения муниципального образования составило 1220 чел. или 13,6%.

Половозрастная структура населения Шумячского муниципального округа Смоленской области на начало 2024 года отражена в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Половозрастная структура населения Шумячского муниципального округа Смоленской области на начало 2024 года

| Возраст | Городское население |  |  | Сельское население |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Мужчины | Женщины | Всего | Мужчины | Женщины |  |
| 0 | 16 | 10 | 6 | 10 | 2 | 8 | 26 |
| 1-2 | 29 | 14 | 15 | 40 | 20 | 20 | 69 |
| 3-4 | 28 | 13 | 15 | 46 | 22 | 24 | 74 |
| 5-6 | 47 | 27 | 20 | 56 | 24 | 32 | 103 |
| 7 | 22 | 13 | 9 | 41 | 21 | 20 | 63 |
| 8-15 | 230 | 118 | 112 | 293 | 143 | 150 | 523 |
| 16-17 | 62 | 29 | 33 | 65 | 41 | 24 | 127 |
| 18 | 18 | 13 | 5 | 20 | 8 | 12 | 38 |
| 19 | 15 | 8 | 7 | 35 | 18 | 17 | 50 |
| 20-24 | 101 | 41 | 60 | 205 | 93 | 112 | 306 |
| 25-29 | 98 | 46 | 52 | 214 | 93 | 121 | 312 |
| 30-34 | 126 | 66 | 60 | 316 | 134 | 182 | 442 |
| 35-39 | 172 | 96 | 76 | 356 | 153 | 203 | 528 |
| 40-44 | 202 | 110 | 92 | 319 | 136 | 183 | 521 |
| 45-49 | 271 | 152 | 119 | 351 | 179 | 172 | 622 |
| 50-54 | 229 | 124 | 105 | 385 | 192 | 193 | 614 |
| 55-59 | 207 | 129 | 78 | 411 | 211 | 200 | 618 |
| 60-64 | 295 | 179 | 116 | 556 | 283 | 273 | 851 |
| 65-69 | 359 | 229 | 130 | 475 | 269 | 206 | 834 |
| 70 и старше | 468 | 339 | 129 | 785 | 546 | 239 | 1253 |
| моложе трудоспособного возраста | 372 | 195 | 177 | 486 | 232 | 254 | 858 |
| трудоспособный возраст | 1521 | 766 | 755 | 2743 | 1165 | 1578 | 4264 |
| старше трудоспособного возраста | 1102 | 795 | 307 | 1750 | 1191 | 559 | 2852 |
| Всего | 2995 | 1756 | 1239 | 4979 | 2588 | 2391 | 7974 |

В структуре населения Шумячского муниципального округа доля женщин превышает долю мужчин (54,5% женщин и 45,5% мужчин).

Возрастная структура населения Шумячского муниципального округа характеризуется превышением в общей численности населения Шумячского муниципального округа доли населения старше трудоспособного возраста над долей населения младше трудоспособного возраста (35,8% и 10,8% соответственно), что свидетельствует о регрессивном типе структуры населения и отрицательно сказывается на динамике численности населения.

    - Виды объектов местного значения муниципального округа, для которых разрабатываются местные нормативы градостроительного проектирования

В соответствии с частью 4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса РФ нормативы градостроительного проектирования муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного Кодекса, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Перечень объектов местного значения Шумячского муниципального округа для целей настоящих МНГП подготовлен на основании:

- статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

- статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ);

- части 2 статьи 4.2 Закона Смоленской области от 25.12.2006 № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области» (ред. от 30.10.2025) (далее – Закон Смоленской области от 25.12.2006 № 155-з);

- Устава Шумячского муниципального округа Смоленской области.

В пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации к объектам местного значения муниципального округа отнесены объекты в следующих областях:

а) электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведение;

б) автомобильные дороги местного значения;

в) физическая культура и массовый спорт, образование, здравоохранение, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;

г) иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа;

В качестве базового перечня видов объектов местного значения, в отношении которых разрабатываются Местные нормативы градостроительного проектирования Шумячского муниципального округа, принят перечень видов объектов местного значения муниципального округа, отнесенных к таковым частью 2 статьи 4.2 закона Смоленской области от 25.12.2006 № 155-з:

1) относящиеся к области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения:

а) подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 35 кВ включительно;

б) линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 4 кВ до 35 кВ включительно;

в) котельные;

г) центральные тепловые пункты;

д) тепловые перекачивающие насосные станции;

е) магистральные теплопроводы;

ж) пункты редуцирования газа;

з) резервуарные установки сжиженных углеводородных газов;

и) газонаполнительные станции;

к) газопроводы высокого давления;

л) внеквартальные газопроводы среднего давления;

м) водозаборные сооружения;

н) станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения);

о) водопроводные насосные станции;

п) резервуары для хранения воды, водонапорные башни;

р) магистральные водопроводы;

с) канализационные очистные сооружения;

т) магистральная канализация;

у) коллекторы сброса очищенных канализационных сточных вод;

ф) магистральная ливневая канализация;

2) относящиеся к области автомобильных дорог местного значения:

а) автомобильные дороги местного значения в границах муниципального округа;

б) объекты дорожного сервиса в границах муниципального округа;

в) искусственные дорожные сооружения на автомобильных дорогах муниципального округа (мостовые сооружения, тоннели, транспортные развязки в разных уровнях, пешеходные переходы в разных уровнях, железнодорожные переезды, саморегулируемые пересечения в одном уровне);

г) остановочные пункты общественного пассажирского транспорта в границах муниципального округа;

д) объекты хранения и обслуживания общественного пассажирского транспорта (автобусный парк, троллейбусное депо, трамвайное депо);

е) линии общественного пассажирского транспорта;

ж) транспортно-пересадочные узлы пассажирского транспорта;

3) относящиеся к области физической культуры и массового спорта, образования, здравоохранения, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов:

а) спортивные залы, в том числе общего пользования;

б) помещения для физкультурно-оздоровительных занятий;

в) бассейны;

г) спортивно-зрелищные сооружения, в том числе с искусственным льдом;

д) ледовые арены вместимостью до 450 человек, катки с искусственным покрытием вместимостью до 50 человек;

е) физкультурно-оздоровительные комплексы вместимостью от 30 человек и более;

е.1) аквапарки;

е.2) ипподромы;

ж) детские сады;

з) общеобразовательные школы;

и) музыкальные и художественные школы, в том числе детские;

к) дома (центры) детского творчества;

л) детские школы искусств;

м) детско-юношеские спортивные школы, в том числе конноспортивные;

н) центры дополнительного образования;

о) центры воспитательной работы и детского творчества;

п) центры внешкольной работы;

р) центры детского (юношеского) технического творчества;

с) центры развития творчества детей и юношества;

т) центры детского и юношеского туризма и экскурсий;

у) оздоровительно-образовательные центры;

ф) станции юных натуралистов;

х) станции юных техников;

ц) эколого-биологические центры;

ч) спортивные школы, в том числе олимпийского резерва;

ш) дома школьников;

щ) соответствующие объекты здравоохранения, указанные в пункте 4 статьи 4.1 закона Смоленской области от 25.12.2006 № 155-з, в случае передачи органами государственной власти Смоленской области соответствующих отдельных полномочий в сфере охраны здоровья органам местного самоуправления муниципальных округов Смоленской области в соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

э) места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов;

я) скотомогильники;

4) относящиеся к иным областям в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа, городского округа:

а) кладбища;

б) дома (дворцы) культуры;

в) сельские клубы;

г) детские оздоровительные лагеря;

д) аварийно-спасательные службы и (или) аварийно-спасательные формирования.

Иные области в связи с решением вопросов местного значения муниципального округа определялись в соответствии с Уставом Шумячского муниципального округа Смоленской области.

  - Обоснование расчетных показателей, содержащихся в основной части

    - В области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения

Таблица 2.3

Объекты местного значения муниципального округа в области электроснабжения населения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты электроснабжения: - подстанции, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 10 кВ до 35 кВ включительно; - линии электропередачи, проектный номинальный класс напряжений которых находится в диапазоне от 4 кВ до 35 кВ включительно | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Показатели удельного расхода электроэнергии и годового числа часов использования максимума электрической нагрузки для городского населенного пункта (пгт Шумячи) принят в соответствии с таблицей 1 приложения 7 РНГП Смоленской области; для сельских населенных пунктов – в соответствии с таблицей Г.1 приложения Г СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.4

Объекты местного значения муниципального округа в области газоснабжения населения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты газоснабжения: - пункты редуцирования газа; - резервуарные установки сжиженных углеводородных газов; - газонаполнительные станции; - газопроводы высокого давления; - внеквартальные газопроводы среднего давления | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объем газопотребления принят в соответствии с пунктом 3.12 СП 42-101-2003 и пунктом 1.5.1.7.5 раздела I РНГП Смоленской области: - при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 куб. м/год на 1 чел.; - при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей 300 куб. м/год на 1 чел.; - при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180 куб. м/год на 1 чел. (220 куб. м/год на 1 чел. в сельской местности – показатель для сельских населенных пунктов) |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.5

Объекты местного значения муниципального округа в области теплоснабжения населения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты теплоснабжения: - котельные; - центральные тепловые пункты; - тепловые перекачивающие насосные станции; - магистральные теплопроводы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию здания принят в соответствии с таблицами 14 и 15 СП 50.13330.2024 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.6

Объекты местного значения муниципального округа в области водоснабжения населения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоснабжения: - водозаборные сооружения; - станции водоподготовки (водопроводные очистные сооружения); - водопроводные насосные станции; - резервуары для хранения воды, водонапорные башни; - магистральные водопроводы | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление принято в соответствии с таблицей 36 РНГП Смоленской области. Расчетное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в соответствии с таблицей 3 СП 31.13330.2021 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.7

Объекты местного значения муниципального округа в области водоотведения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты водоотведения: - канализационные очистные сооружения; - магистральная канализация; - коллекторы сброса очищенных канализационных сточных вод | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Объем водоотведения бытовой канализации принят в соответствии с пунктом 5.1.1 СП 32.13330.2018 и пунктом 1.5.1.3.3 раздела I РНГП Смоленской области в размере 100% объема хозяйственно-питьевого водопотребления. Плотность сетей бытовой канализации, принята в соответствии с пунктом 1.5.1.3.11 раздела I РНГП Смоленской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Объекты водоотведения: - магистральная ливневая канализация | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Плотность сетей дождевой канализации и открытых водоотводящих устройств принята в соответствии с пунктом 1.5.1.3.44 раздела I РНГП Смоленской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

    - В области автомобильных дорог местного значения и транспорта

Таблица 2.8

Объекты местного значения муниципального округа в области автомобильных дорог местного значения и дорожного сервиса

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги местного значения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Плотность автомобильных дорог местного значения принята в размере 0,33 км/ кв. км с учетом текущей обеспеченности. Расчет: Протяженность автомобильных дорог местного значения Шумячского муниципального округа на 2025 год 454,4 км (по данным Росстата). Площадь Шумячского муниципального округа 1367,71 кв. км. 454,4/1367,71=0,33 км/кв. км |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Автозаправочные станции | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей принято в соответствии с пунктом 8.130 СП 42.13330.2026, пункта 1.2.6.65 РНГП Смоленской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Станции технического обслуживания автомобилей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее одного поста на 200 легковых автомобилей принято в соответствии с пунктом 8.129 СП 42.13330.2026 и пунктом 1.2.6.60 РНГП Смоленской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.9

Объекты местного значения муниципального округа в области велокоммуникаций

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Велокоммуникации (велосипедные дорожки и велосипедные полосы) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Велокоммуникации включают велосипедные дорожки и велосипедные полосы. Велокоммуникации предназначены для движения велосипедов и СИМ. Минимальная ширина велокоммуникаций принята в соответствии с таблицей 9.2 СП 396.1325800.2018 Минимальное расстояние от велосипедных дорожек и полос до боковых препятствий и пешеходных пространств принято в соответствии с таблицей 9.1 СП 396.1325800.2018. Минимальный допустимый радиус для велокоммуникаций принят по таблице 9.3 СП 396.1325800.2018. Геометрические параметры велосипедной дорожки следует принимать в соответствии с требованиями таблицы 4 ГОСТ 33150-2014, таблицы 7 РНГП Смоленской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.10

Объекты местного значения муниципального округа в области создания и обеспечения функционирования парковок для автомобилей

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Машино-места для парковки легковых автомобилей в жилой застройке | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест для жилой застройки принято в соответствии с таблицами 129, 131, приложением 14 РНГП Смоленской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность парковочных мест принята в соответствии с пунктом 8.113 СП 42.13330.2026, пунктом 1.2.6.4 РНГП Смоленской области |
| Машино-места для парковки легковых автомобилей в нежилой застройке | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на расчетную единицу для нежилой застройки принято в соответствии с таблицей 132 РНГП Смоленской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность парковочных мест в нежилой застройке принята в соответствии с пунктом 8.125 СП 42.13330.2026, пунктом 1.2.6.55 РНГП Смоленской области |
| Машино-места для парковки легковых автомобилей на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на расчетную единицу принято в соответствии с таблицей 132 РНГП Смоленской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность парковочных мест на стоянках автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха принята в соответствии с пунктом 8.125 СП 42.13330.2026, пунктом 1.2.6.55 РНГП Смоленской области, примечанием 7 к таблице 132 РНГП Смоленской области |
| Машино-места для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованные зарядными устройствами | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество машино-мест для парковки электромобилей и гибридных автомобилей, оборудованных зарядными устройствами, устанавливается в размере 5% в соответствии с таблицей П.1 приложения П СП 396.1325800.2018 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Устанавливается по показателю максимально допустимого уровня территориальной доступности для объектов соответствующего назначения |
| Машино-места для парковки транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Удельный показатель (доля) мест для транспорта инвалидов установлен в соответствии с пунктом 5.2.1 СП 59.13330.2020 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность установлена в соответствии с пунктом 5.2.2 СП 59.13330.2020 |

Таблица 2.11

Объекты местного значения муниципального округа в области создания и обеспечения функционирования парковок для СИМ

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Велопарковки около зданий и сооружений, на рекреационных территориях и в местах отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице 2.4 приложения 2 Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы Министерством транспорта Российской Федерации 24.07.2018) |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 4.8 приложения 2 Методических рекомендаций по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требований к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских округов в Российской Федерации (согласованы Министерством транспорта Российской Федерации 24.07.2018) |
| Парковки СИМ около зданий и сооружений, на рекреационных территориях и в местах отдыха | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество парковочных мест на расчетную единицу принято согласно таблице Т.3 СП 396.1325800.2018. Значения расчетных показателей норматива числа парковочных мест для различных видов объектов следует применять с учетом корректирующего коэффициента, отражающего обеспеченность территории услугами наземного пассажирского транспорта общего пользования согласно таблицам Т.2 и Т.3 СП 396.1325800.2018 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность парковок СИМ принята аналогично доступности велопарковок |

Таблица 2.12

Объекты местного значения муниципального округа в области транспортного обслуживания (общественный транспорт)

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Автовокзал | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Один объект на муниципальный округ принят с учетом текущей обеспеченности объектами |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 60 мин. принята с учетом доступности объекта для наиболее отдельных населенных пунктов муниципального округа |
| Общественный транспорт | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Согласно пункту 1.2.5.6 РНГП Смоленской области плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5-2,5 км/кв. км. Расстояние между остановочными пунктами принято в соответствии с пунктом 1.2.5.8 РНГП Смоленской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность остановочных пунктов общественного транспорта принята в соответствии с пунктом 1.2.5.9 РНГП Смоленской области |

    - В области образования

Таблица 2.13

Объекты местного значения муниципального округа в области образования

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Дошкольные образовательные организации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Показатель обеспеченности местами в дошкольных образовательных организациях принимается по расчету. Охват детей дошкольным образованием принимается по таблице 135 РНГП Смоленской области для городского населенного пункта в размере 85% от численности детей в возрасте от 0-7 лет; для сельских населенных пунктов – 70% от численности детей в возрасте от 0-7 лет. Расчет: Численность детей дошкольного возраста (0-7 лет) в пгт Шумячи на начало 2024 года составляла 142 чел. Общая численность городского населения муниципального округа на начало 2024 года 2995 чел. Таким образом, 85% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях городском населенном пункте составляет: 142*0,85/2995*1000=40 мест на 1000 жителей. Численность детей возраста 0-7 лет в сельских населенных пунктах Шумячского муниципального округа на начало 2024 года составляла 193 чел. Общая численность сельского населения на начало 2024 года 4979 чел. Таким образом, 70% обеспеченность местами в дошкольных образовательных организациях сельских населенных пунктов составляет: 193*0,7/4979*1000=27 мест на 1000 жителей. Удельный вес числа дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе дошкольных образовательных организаций, принят в размере 20% согласно приложению к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 «О методических рекомендациях» Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования» (ред. от 08.08.2016) (далее – письмо Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02). Размеры земельных участков установлены в соответствии с пунктом 1 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность принята согласно пункту 1 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 и таблице 136 РНГП Смоленской области |
| Общеобразовательные организации | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Показатель обеспеченности местами в общеобразовательных организациях принимается по расчету. Охват детей общим образованием в размере 100% от численности детей в возрасте от 7 до 18 лет принимается по таблице 135 РНГП Смоленской области. Расчет: Численность городского населения в возрасте от 7 до 18 лет – 332 чел. Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях городского населенного пункта: 332/2995*1000=111 мест на 1000 жителей. Численность сельского населения в возрасте от 7 до 18 лет – 419 чел. Минимальная обеспеченность местами в общеобразовательных организациях сельских населенных пунктов: 419/4979*1000=84 места на 1000 жителей. Удельный вес числа общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем числе общеобразовательных организаций, принят в размере 25% согласно приложению к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02. Размеры земельных участков установлены в соответствии с пунктом 2 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность принята согласно пункту 2 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 и пункту 13 СП 2.4.2.4283-26 (500 м в пгт Шумячи и 1000 м в сельских населенных пунктах). При расстояниях, свыше указанных для обучающихся общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных организаций, расположенных в сельской местности, организуется транспортное обслуживание (до организации и обратно). Расстояние транспортного обслуживания не должно превышать 30 км в одну сторону. Подвоз учащихся осуществляется на транспорте, предназначенном для перевозки детей |
| Организации дополнительного образования для детей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест в организациях дополнительного образования для детей определено расчетным путем в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02: всего 75 мест на 100 детей в возрасте от 5 до 18 лет, в том числе на базе общеобразовательных организаций для сельских населенных пунктов – 65 мест, для городских населенных пунктов – 45 мест; на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций) для сельских населенных пунктов – 10 мест, для городских населенных пунктов – 30 мест). Расчет: Численность городского населения в возрасте от 5 до 18 лет – 379 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в пгт Шумячи: 379*0,75/2995=95 мест на 1000 жителей. Численность сельского населения в возрасте от 5 до 18 лет – 475 чел. Минимальная обеспеченность местами в организациях дополнительного образования в сельских населенных пунктах: 475*0,75/4979=72 места на 1000 жителей |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность принята 30 мин. в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 и пунктом 12 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |

    - В области физической культуры и массового спорта

Таблица 2.14

Объекты местного значения муниципального округа в области физической культуры, школьного спорта и массового спорта

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Объекты физической культуры и массового спорта (всего) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность объектами спорта определяется исходя из Единовременной пропускной способности (ЕПС) объекта спорта в 122 чел. на 1000 чел. в соответствии с Методическими рекомендациями о применении нормативов и норм при определении потребности субъектов Российской Федерации в объектах физической культуры и спорта, утвержденными приказом Минспорта России от 21.03.2018 № 244. При расчете потребности населения в спортивных сооружениях рекомендуется учитывать сооружения регионального значения (при наличии) |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Устанавливается в соответствии с видом объекта физкультуры и спорта |
| Стадион | Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры» (далее – приказ Минспорта России от 19.08.2021 № 649): рекомендованные категории населенных пунктов для размещения стадионов – от 5000 до 30000 и выше человек. В муниципальном округе нет населенных пунктов соответствующей категории (от 5000 до 30000 чел.), численность населения пгт Шумячи на начало 2025 года была менее 5000 чел. (2920 чел.), но объект принимается по текущей обеспеченности – 1 стадион на муниципальный округ |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность общественным транспортом 60 мин. для пгт Шумячи, 90 мин. для сельских населенных пунктов принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 |
| Спортивные залы общего пользования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: норма обеспеченности населения спортивными залами: 59 объектов на 100 000 населения или 0,59 объектов на 1000 чел.; рекомендованные категории населенных пунктов для размещения спортивного зала – от 500 человек и выше. Норма обеспеченности площадью пола спортивного зала принята в соответствии с пунктом 60 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 в размере 280 кв. м на 1 тыс. чел. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 и пунктом 60 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
| Плоскостные спортивные сооружения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: норма обеспеченности населения плоскостными спортивными сооружениями: 110 объектов на 100 000 населения или 1,1 объектов на 1000 чел.; рекомендованные категории населенных пунктов для размещения плоскостного спортивного сооружения – от 50 человек и выше. Норма обеспеченности площадью плоскостных спортивных сооружений принята в соответствии с пунктом 59 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 в размере 1565,3 кв. м на 1000 чел. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность общественным транспортом для ФОК открытого типа принята 60 мин. в пгт Шумячи, 90 мин. для сельских населенных пунктов. Пешеходная доступность спортивных площадок 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 и пунктом 59 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
| Объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом | Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с приказом Минспорта России от 19.08.2021 № 649: норма обеспеченности населения объектами городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленной для занятий физической культурой и спортом: 227 объектов на 100 000 населения или 2,27 объектов на 1000 чел.; рекомендованные категории населенных пунктов для размещения плоскостного спортивного сооружения – от 50 человек и выше |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность 1000 м принята в соответствии с приложением к приказу Минспорта России от 19.08.2021 № 649 |

    - В области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

Таблица 2.15

Объекты местного значения муниципального округа в области обработки, утилизации, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Места (площадки) накопления ТКО | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь контейнерной площадки для сбора ТКО и крупногабаритного мусора принята согласно таблице 8.1 СП 476.1325800.2020. Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте определяется исходя из численности населения, объёма образования отходов и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора. Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. В соответствии с требованиями пункта 6 СанПиН 2.1.3684-21 на контейнерных площадках должно размещаться не более 8 контейнеров для смешанного накопления ТКО или 12 контейнеров, из которых 4 – для раздельного накопления ТКО, и не более 2 бункеров для накопления КГО |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не более 100 м устанавливается в соответствии с требованиями пункта 4 СанПиН 2.1.3684-21 |

    - В области озеленения территории и благоустройства

Таблица 2.16

Объекты местного значения муниципального округа в области озеленения территории

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Озелененные территории общего пользования | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Минимальный показатель площади озелененной территории общего пользования устанавливается в соответствии с таблицей 60 РНГП Смоленской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность принята в соответствии с пунктом 1.5.2.2.13 РНГП Смоленской области. Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 1.5.2.2.19 РНГП Смоленской области |

Таблица 2.17

Объекты местного значения муниципального округа в области благоустройства жилых территорий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование значения расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Площадки дворового благоустройства | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь территории площадок дворового благоустройства различного назначения принята согласно таблице 81 РНГП Смоленской области |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность элементов благоустройства принимается в пределах жилого микрорайона |

    - В иных областях

Таблица 2.18

Объекты местного значения муниципального округа в области культуры и искусства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Общедоступная библиотека / общедоступная библиотека с детским отделением / филиал общедоступных библиотек с детским отделением | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 2 общедоступных библиотек на пгт Шумячи (малый городской населенный пункт) и 1 объекта на сельский населенный пункт с численностью населения более 100 чел. принято в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 «Об утверждении методических рекомендаций органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры» (далее – распоряжение Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494) и пунктом 64.5 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом) 40 минут принята в соответствии с пунктом 64.5 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
| Детская библиотека | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 1 детской библиотеки на пгт Шумячи принято в соответствии с таблицей 1 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 и пунктом 64.2 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом) 40 минут (показатель для городских населенных пунктов) принята в соответствии с пунктом 64.2 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
| Краеведческий музей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 1 краеведческого музея в пгт Шумячи (при отсутствии государственного учреждения, подведомственного органам государственной власти Смоленской области) принято в соответствии с таблицей 2 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 и пунктом 65.1 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (личным транспортом) 60 минут принята в соответствии с пунктом 65 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
| Учреждения клубного типа (дом культуры / центр культурного развития / другой тип культурно-досуговых учреждений) | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 2 объектов в пгт Шумячи и 1 объекта в сельском населенном пункте с численностью населения более 100 чел. принято в соответствии с таблицей 6 распоряжения Минкультуры России от 18.11.2025 № Р-494 и пунктом 69.1 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026. Количество посадочных мест установлено в соответствии с пунктом 69 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 (показатель для муниципального округа с численностью населения до 10000 чел. – 80 посадочных мест на 1000 чел.) |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом) 40 минут принята в соответствии с пунктом 69.1 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
| Кинозал | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 25 мест в кинозалах и кинотеатрах на 1000 чел. принято в соответствии с пунктом 72 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность (общественным транспортом) 30 минут принята в соответствии с пунктом 72 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |

Таблица 2.19

Объекты местного значения муниципального округа в области отдыха и обустройства мест массового отдыха населения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Пляжи | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь береговой зоны и площадь акватории в месте купания приняты в соответствии с пунктом 7 таблицы М.1 приложения М СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Общественные туалеты в местах массового пребывания людей | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Один прибор (унитаз или два писсуара) на 500 чел. – посетителей общественных пространств принято в соответствии с пунктом 96 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность 750 м установлена в соответствии с пунктом таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |

Таблица 2.20

Объекты местного значения муниципального округа в области содержания мест захоронения

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Кладбища | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Площадь кладбищ (традиционного захоронения, урновых захоронений после кремации) принята в соответствии с пунктами 108 и 109 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Организации ритуального обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Один объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными подпунктом 23 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.21

Объекты местного значения муниципального округа в области муниципального управления

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Административное здание органа местного самоуправления | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Один объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 3 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |
| Муниципальный архив | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Один объект независимо от численности населения принят в соответствии с полномочиями, установленными пунктом 22 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ. Площадь хранения 2,5 кв. м на 1000 единиц хранения принята в соответствии с таблицей 7 СП 44.13330.2011 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность 60 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта |

Таблица 2.22

Объекты местного значения муниципального округа в области предупреждения чрезвычайных ситуаций местного характера, стихийных бедствий и ликвидации их последствий

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Базы аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество объектов устанавливается по решению органов местного самоуправления в соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального Закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» (ред. от 07.07.2025) |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Дамбы, берегоукрепительные сооружения | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Принят 95%-ный показатель обеспеченности по охвату территории постоянного проживания населения (территории жилых зон), согласно приложению 4 приказа Минэкономразвития России от 15.02.2021 № 71 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.18

Объекты местного значения муниципального округа в области связи, торговли, общественного питания и бытового обслуживания

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Отделения почтовой связи | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Отделения почтовой связи являются объектами федерального значения, но включаются в состав местных нормативов градостроительного проектирования муниципального округа в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления (подпункт 15 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ). Количество объектов устанавливается в соответствии с пунктом 93 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят в соответствии с пунктом 93 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026: 1500 м пешеходной доступности для городского населенного пункта (пгт Шумячи) и 10 км транспортной доступности общественным транспортом для сельских населенных пунктов |
| Стационарные торговые объекты | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество стационарных торговых объектов принято в соответствии с приложением 1 к постановлению Администрации Смоленской области от 28.09.2023 № 570 «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Смоленской области, муниципальных округов и городских округов Смоленской области» (ред. от 11.12.2024) (далее – постановление Администрации Смоленской области от 28.09.2023 № 570) (показатели для Шумячского муниципального округа) |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность общественным транспортом 30 минут, пешеходная доступность для объектов микрорайонного уровня приняты в соответствии с пунктом 98 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
| Прочие торговые объекты | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество нестационарных торговых объектов, торговых объектов по продаже периодической печатной продукции принято в соответствии с приложениями 2 и 4 к постановлению Администрации Смоленской области от 28.09.2023 № 570) (показатели для Шумячского муниципального округа) |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Ярмарки и розничные рынки | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество мест проведения ярмарок и (или) розничных рынков принято в соответствии с приложением 3 к постановлению Администрации Смоленской области от 28.09.2023 № 570) (показатели для Шумячского муниципального округа) |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |
| Пункты выдачи товаров интернет-магазинов | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Не менее 30 кв. м на 1000 чел. принято в соответствии с пунктом 102 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность 500 метров для многоквартирной жилой застройки, 1500 метров для индивидуальной жилой застройки принято в соответствии с пунктом 102 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
| Объекты общественного питания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность объектами общественного питания в 40 посадочных мест (8 посадочных мест для объектов микрорайонного уровня в пгт Шумячи) на 1000 человек принята в соответствии с пунктом 101 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Транспортная доступность общественным транспортом 30 минут, пешеходная доступность для объектов микрорайонного уровня приняты в соответствии с пунктом 101 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
| Объекты бытового обслуживания | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Обеспеченность объектами бытового обслуживания в пгт Шумячи в 9 рабочих мест (2 рабочих места для объектов микрорайонного уровня) на 1000 человек, в сельских населенных пунктах 7 рабочих мест на 1000 чел. принята в соответствии с пунктом 103 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Пешеходная доступность принята в соответствии с пунктом 103 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 |

Таблица 2.24

Объекты местного значения муниципального округа в области жилищного строительства

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Наименование расчетного показателя, единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Муниципальный жилой фонд | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма устанавливается в соответствии с нормативными актами органа местного самоуправления муниципального округа. Средняя обеспеченность общей площадью жилых помещений установлена в соответствии с текущей обеспеченностью. В 2025 году жилищный фонд Шумячского муниципального округа составлял 342,21 тыс. кв. м, численность населения – 7,753 тыс. чел., таким образом средняя текущая обеспеченность общей площадью жилых помещений: 324,21/7,753=44,1 кв. м на 1 чел. |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Не нормируется |

Таблица 2.25

Объекты местного значения муниципального округа в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Подразделения пожарной охраны | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Количество подразделений пожарной охраны принимается в соответствии с СП 11.13130.2009 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Время прибытия не менее 10 мин. в городском населенном пункте и 20 мин. в сельском населенном пункте принято согласно статье 76 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| Дороги (улицы, проезды) с обеспечением беспрепятственного проезда пожарной техники | Минимально допустимый уровень обеспеченности | Ширина проездов для пожарных автомобилей в зависимости от высоты зданий или сооружений в соответствии с пунктами 8.1.4 и 8.2.3 СП 4.13130.2013 должна составлять не менее: 3,5 м – при высоте зданий или сооружений до 13 м включительно; 4,2 м – при высоте зданий или сооружений от 13 м до 46 м включительно; 6 м – при высоте зданий или сооружений более 46 м. Количество сторон здания для подъезда принимается в соответствии с СП 4.13130.2013 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | Максимальная протяженность тупикового проезда 150 м принята согласно пунктом 8.1.11 СП 4.13130.2013 |

Таблица 2.26

Объекты местного значения муниципального округа в области охраны порядка

| Наименование вида объекта | Тип расчетного показателя | Обоснование расчетного показателя |
| --- | --- | --- |
| Участковые пункты полиции | Минимально допустимый уровень обеспеченности | В соответствии с пунктом 3 приложения 1 приказа Министерства внутренних дел Российской Федерации от 29.03.2019 № 205 «О несении службы участковым уполномоченным полиции на обслуживаемом административном участке и организации этой деятельности» за участковым уполномоченным полиции приказом начальника территориального органа МВД России на районном уровне закрепляется административный участок. Размеры и границы административного участка определяются территориальными органами МВД России: в городе – исходя из численности проживающего населения и граждан, состоящих на профилактическом учете, состояния оперативной обстановки, особенностей административно-территориального деления муниципальных образований, в сельской местности – в границах одного или нескольких объединенных общей территорией сельских населенных пунктов. Согласно пункту 111.7 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 1 участковый уполномоченный полиции предусматривается на 2,8-3,0 тыс. чел. населения с учетом компоновки по СП 500.1325800 |
|  | Максимально допустимый уровень территориальной доступности | В соответствии с пунктом 111.7 таблицы Л.1 приложения Л СП 42.13330.2026 радиус обслуживания участкового пункта полиции в условиях городского населенного пункта следует устанавливать в 1-1,5 км до самого дальнего объекта участка. Допускается 1 участковый уполномоченный на сельский населенный пункт |

- Правила и область применения расчетных показателей

  - Область применения расчетных показателей

Действие местных нормативов градостроительного проектирования Шумячского муниципального округа Смоленской области распространяется на всю территорию Шумячского муниципального округа; на правоотношения, возникшие после утверждения настоящих МНГП.

Настоящие МНГП Шумячского муниципального округа устанавливают совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального округа, установленные в МНГП Шумячского муниципального округа, применяются при подготовке генерального плана муниципального округа, правил землепользования и застройки муниципального округа или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования муниципального округа, документации по планировке территории; выдаче градостроительного плана земельного участка; подготовке проектной документации (в том числе путем внесения в нее изменений в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации); выдаче разрешения на строительство.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градостроительной документации, заказчиком градостроительной документации и иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной документации в части установления соответствия её решений целям повышения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении государственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления муниципальных образований законодательства о градостроительной деятельности.

  - Правила применения расчетных показателей

В процессе подготовки генерального плана или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Шумячского муниципального округа необходимо применять расчетные показатели уровня минимальной обеспеченности объектами местного значения муниципального округа и уровня максимальной территориальной доступности таких объектов.

В ходе подготовки документации по планировке территории в границах Шумячского муниципального округа следует учитывать расчетные показатели минимально допустимых площадей территорий, необходимых для размещения объектов местного значения муниципального округа.

При планировании размещения в границах территории проекта планировки различных объектов следует оценивать обеспеченности рассматриваемой территории объектами соответствующего вида, которые расположены (или могут быть расположены) не только в границах данной территории, но также и вне ее границ в пределах максимальной территориальной доступности, установленной для соответствующих объектов.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа, а также максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов, установленные в настоящих МНГП, применяются при определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения округа в генеральном плане Шумячского муниципального округа или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе, при определении функциональных зон, в границах которых планируется размещение указанных объектов), а также при определении зон планируемого размещения объектов местного значения муниципального округа.

При определении местоположения планируемых к размещению объектов местного значения муниципального округа в целях подготовки генерального плана или единого документа территориального планирования и градостроительного зонирования Шумячского муниципального округа, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в границах подготавливаемого проекта подобных объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, уровень территориальной доступности).

МНГП Шумячского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Смоленской области в случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Шумячского муниципального округа выше соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Смоленской области. В случае, если расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения муниципального округа населения муниципального округа, установленные МНГП Шумячского муниципального округа, окажутся ниже уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Смоленской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Смоленской области.

МНГП Шумячского муниципального округа имеют приоритет перед РНГП Смоленской области в случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Шумячского муниципального округа ниже соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Смоленской области. В случае, если расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения муниципального округа для населения муниципального округа, установленные МНГП Шумячского муниципального округа, окажутся выше уровня соответствующих предельных значений расчетных показателей, установленных РНГП Смоленской области, то применяются предельные расчетные показатели РНГП Смоленской области.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации и (или) Смоленской области, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.