Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Понятовского сельского поселения

Муниципальный договор №1 от 21.11.2014г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Понятовского сельского поселения                               Шумячского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Санкт-Петербург

2014

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Заказчик: 	Администрация Понятовского сельского поселения

Муниципальный договор №1 от 21.11.2014г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Понятовского сельского поселения

Шумячского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том II

Материалы по обоснованию генерального плана

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2014

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта современного использования территории Понятовского сельского поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов | 1:15 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:15 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Понятовского сельского поселения. ЧАСТЬ 1 | 1:5 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Понятовского сельского поселения. ЧАСТЬ 2 | 1:15 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Понятовского сельского поселения. ЧАСТЬ 3 |  |  |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Понятовского сельского поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ земель различных категорий | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, газоснабжения населения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: водоснабжения населения, водоотведения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:15 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:15 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

Введение	8

1.	Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития	12

1.1. Общая характеристика территории	12

1.2. Природные условия и ресурсы	14

1.2.1. Климат	14

1.2.2. Геологическое строение и рельеф	14

1.2.3. Гидрография, гидрогеологические условия	15

1.2.4. Почвы	17

1.2.5. Растительность	18

1.2.6. Выводы	19

1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации	20

1.3.1. Описание границ Понятовского сельского поселения	20

1.3.2.Функционально-планировочная организация территории	22

1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий  Понятовского сельского поселения	23

1.3.4. Анализ современного распределения земель Понятовского сельского поселения по целевому назначению	29

1.3.5. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения	30

1.4. Анализ социально-экономического состояния территории	31

1.4.1. Население и современная демографическая ситуация	31

1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения	33

1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания	34

1.4.3.1. Система образования	34

1.4.3.2. Система здравоохранения	35

1.4.3.3. Физическая культура и спорт	35

1.4.3.4. Организация досуга	36

1.4.3.5. Бытовое обслуживание	36

1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Понятовского сельского поселения	37

1.6. Жилой фонд	38

1.7. Анализ состояния транспортной инфраструктуры	38

1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть	38

1.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения	40

1.7.3. Техническое обслуживание автотранспортом	41

1.7.4. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой	41

1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения	41

1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	43

1.9.1. Водоснабжение	43

1.9.2. Канализация	45

1.9.3. Теплоснабжение	45

1.9.4. Газоснабжение	45

1.9.5. Электроснабжение	46

1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	46

1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды	47

1.10.1. Состояние почвенного покрова	47

1.10.2. Атмосферный воздух	48

1.10.3. Качество поверхностных водных объектов	49

1.10.4. Водные ресурсы	49

1.10.5. Шумовая обстановка	50

1.11. Оценка организации санитарной очистки территории	51

1.12. Природно-экологический каркас территории	54

1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Понятовского сельского поселения	55

1.13. Зоны с особыми условиями использования территории	56

1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны	57

1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	59

1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы	59

1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	64

1.13.5. Санитарно-защитные зоны	67

1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог	69

1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых	70

1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей	71

2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию	72

2.1. Функционально-планировочная организация территории	72

2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	72

2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории	73

2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Понятовского сельского поселения	76

2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие населенных пунктов Понятовского сельского поселения	82

2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Понятовского сельского поселения	83

2.2. Социально-экономическое развитие	85

2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения	85

2.2.2. Демографический прогноз	86

2.2.3. Развитие экономической базы	88

2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания	89

2.2.4.1. Образование	93

2.2.4.2. Здравоохранение	93

2.2.4.3. Физкультура и спорт	93

2.2.4.4. Культура	94

2.2.4.5. Бытовое обслуживание	95

2.2.4.6. Социальная защита населения	95

2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения	96

2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство	96

2.3. Развитие транспортной инфраструктуры	98

2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры	98

2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры	98

2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры	99

2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта	99

2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта	100

2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом	101

2.4.1. Водоснабжение	101

2.4.2. Канализация	107

2.4.3. Теплоснабжение	112

2.4.4. Газоснабжение	114

2.4.5. Электроснабжение	116

2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание	119

2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	120

2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды	126

2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	126

2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	126

2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	127

2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения	127

2.6.5. Мероприятия по охране почв	127

2.6.6. Мероприятия по защите от шума	127

2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов	128

2.7. Развитие зеленых насаждений Понятовского сельского поселения	128

2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений	129

2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	129

2.8. Санитарная очистка территории	136

2.9. Инженерная подготовка территории	138

2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	139

2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС	140

2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	147

- Введение

Генеральный план Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» по заказу администрации Понятовского сельского поселения на основании муниципального договора №1 от 21.11.2014г.

Генеральный план поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом территориального планирования муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Понятовского сельского поселения, установленных законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г.           № 138-з (в ред. от 29.04.2006 №46-з, от 31.10.2011 №92-з) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Шумячский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2014 г.

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Понятовского сельского поселения – 2014 - 2024 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Понятовского сельского поселения – 2014 - 2034 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2034- 2044 год.

Решения генерального плана предполагают дальнейшую детализацию и уточнение на последующих стадиях проектирования в других видах градостроительной документации и в специализированных проектах.

Генеральный план Понятовского сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в т.ч. с учётом требований:

Федеральных законов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136 –ФЗ;

- Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74 –ФЗ;

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 г. № 200–ФЗ;

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ;

- ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 08.11.2007г. № 257-ФЗ;

- ФЗ «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 2007 года № 196-ФЗ;

- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

- ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.02 года № 7-ФЗ;

- ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ;

- ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ.

Областных законов

- Закон Смоленской области от 25 декабря 2006 г. № 155-з «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области», закон Смоленской области от 20 ноября 2013 г. № 135-з «О внесении изменении в областной закон «О градостроительной деятельности на территории Смоленской области»;

- Закон Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 138-з (в ред. от 29.04.2006 №46-з, от 31.10.2011 №92-з) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Шумячский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом»;

- Постановление Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции».

Иных нормативно-правовых актов и технических регламентов

- СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

- Постановление Госстроя РФ «Об утверждении Инструкции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» от 29 октября 2002 года №150 (СНиП 11-04-2003);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- СНиП 2.07.01-89*. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. Постановлением Госстроя СССР от 16.05.1989 N 78);

- СНиП 11-02-96 «Инженерно-экологические изыскания для строительства. Основные положения», М., Минстрой России, 1997 г.;

- СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения»;

- СНиП 2.04.07-86* Методика расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений;

- СанПин 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты»;

- СанПиН 2.1.4.1110 «Закон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

- «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» от 19 октября 1999 г;

- Приложение к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 года №19  «Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- и другие.

При подготовке генерального плана Понятовского сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, в т.ч.:

- Схема территориального планирования Смоленской области, разработанная Центральным научно-исследовательским и проектным институтом по градостроительству Российской  академии архитектуры и строительных наук в 2007 г.; научно-исследовательская работа по подготовке проекта «Внесение изменений в схему территориального планирования Смоленской области», подготовленная ООО «ИТП «Град», и утвержденная в 2013 году;

- Схема территориального планирования Шумячского района Смоленской области, разработанная Учреждением Российской академии наук Институт проблем управления им. В.А.Трапезникова РАН и утвержденная в 2010 году.

Кроме того, при разработке проекта генерального плана Понятовского сельского поселения учтены положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской области в период разработки генерального плана, в т.ч.:

- «Стратегии социально-экономического развития Смоленской области до                            2020 года», утверждённой постановлением администрации Смоленской области от 26 ноября 2007 года № 418;

- Областной государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы, утверждённой постановлением администрации Смоленской области от 8 ноября 2013 года № 894;

- Целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Смоленской области» на 2013–2016 годы;

- Ведомственной целевой программы «Организация капитального строительства, направленное на обеспечение нужд Смоленской области» на 2012-2014 годы;

- Долгосрочной областной целевой программы «Совершенствование и развитие  сети автомобильных дорог общего пользования в Смоленской области» на  2013  -  2015 годы (в ред. постановления Администрации Смоленской области от 22.11.2012 № 897);

- Региональной целевой программы «Развитие жилищного строительства в Смоленской области» на 2011-2015 годы;

- Региональной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Смоленской области" на 2010-2020 годы.

Генеральный план поселения разработан на основе оцифровки картографических материалов масштаба 1:10000 на территорию поселения на бумажной основе и масштаба 1:2000 на  населенные пункты в виде ортофотопланов или растровых материалов топографических планов прошлых лет, предоставляемых Заказчиком; материалов цифровой базы данных спутниковых изображений с КА «GeoEye», «WorldView-1», «WorldView-2», «QuickBird»  2009 – 2014гг, а так же векторных материалов кадастрового деления.

В результате созданная цифровая картографическая основа для разработки электронной версии схем генерального плана и правил землепользования и застройки поселения  полностью соответствует современному состоянию местности, выполнена в местной системе координат СК-63.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

- Анализ состояния территории, проблем и направлений её комплексного развития

Анализ состояния территории Понятовского сельского поселения, проблем и направлений ее комплексного развития (комплексная оценка территории) проводится с целью определения типологических, ценностных и балансовых характеристик территории поселения, анализа сложившейся градостроительной ситуации и определения параметров развития территории поселения в средне- и краткосрочной перспективе.

Настоящий раздел содержит анализ существующего положения территории, в т.ч. оценку природно-ресурсного потенциала территории, обеспеченности населения жильем, транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории.

Кроме того, данный раздел направлен на  выявление существующих проблем развития территории с целью формирования мероприятий, предназначенных для их решения.

При выполнении комплексной оценки выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – зоны с особыми условиями использования территории,  в т.ч. охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - Общая характеристика территории

Территория Понятовского сельского поселения расположена в южной части Шумячского района и имеет смежные границы:

- на востоке и западе - с Озерным сельским поселением;

- на севере - с Шумячским городским поселением;

- на юге, юго-востоке - с Ершичским районом;

- на юге, юго-западе – с Климовичским районом Могилёвской области Республики Беларусь.

Границы Понятовского сельского поселения установлены законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 138-з (в ред. от 29.04.2006 №46-з, от 31.10.2011 №92-з) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Шумячский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Территория поселения вытянута с севера на юг на 14,5 км. С запада на восток на              20,2 км. Площадь территории поселения по обмеру топографических материалов составляет 15 459,85 га. Численность населения на 01.01.2013г. – 888 человек.

В состав Понятовского сельского поселения входит 17 населённых пунктов: станция Понятовка, деревня Понятовка, деревня Бычки, деревня Зимницы, деревня Стрекайлово, деревня Дунаевщина, деревня Липовка, деревня Осово-1, деревня Осово-2, деревня Пожарь, деревня Зубова Буда, деревня Глушково, село Глушково, деревня Дубовичка,                           деревня Новый Стан, деревня Савочкина Паломь, деревня Краснополье общей площадью 1142,54 га.

Административным центром Понятовского сельского поселения является станция Понятовка. Населенный пункт расположен в 7 км к югу от п. Шумячи.

Численность населения в разрезе населённых пунктов, входящих в состав Понятовского сельского поселения, приведена в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика населённых пунктов Понятовского сельского поселения по численности населения по состоянию на 01.01.2014г.

| № п/п | наименование населенного пункта | количество хозяйств | количество населения, постоянно проживающего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Понятовка | 210 | 424 |
| 2. | д. Понятовка | 75 | 209 |
| 3. | д. Бычки | 4 | 4 |
| 4. | д. Зимницы | - | - |
| 5. | д. Стрекайлово | 17 | 27 |
| 6. | д. Дунаевщина | 8 | 8 |
| 7. | д. Липовка | 1 | 1 |
| 8. | д. Осово-1 | 10 | 11 |
| 9. | д. Осово-2 | - | - |
| 10. | д. Пожарь | 2 | 3 |
| 11. | д. Зубова Буда | 2 | 1 |
| 12. | д. Глушково | - | - |
| 13. | с. Глушково | 4 | 3 |
| 14. | д. Дубовичка | 6 | 6 |
| 15. | д. Новый Стан | 18 | 22 |
| 16. | д. Савочкина Паломь | 30 | 53 |
| 17. | д. Краснополье | 51 | 116 |
|  | ИТОГО: | 438 | 888 |

Транспортная инфраструктура Понятовского сельского поселения представлена   автомобильным и железнодорожным транспортом.

Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги федерального значения II технической категории - А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) в северной части поселения, пересекающей территорию муниципального образования с запада на северо-восток, автомобильной дороги регионального значения III технической категории - «Ершичи-Шумячи-Хиславичи», пересекающей территорию муниципального образования с севера на юго-восток, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

Через поселение проходит однопутная железная дорога Рославль–Могилёв, на которой расположена единственная в Шумячской районе железнодорожная станция Понятовка.  Протяженность железнодорожного пути по территории района составляет 35,5 и обеспечивает плотность 22,7 км пути на 1000 км2 площади.

Железнодорожная станция Понятовка V класса является промежуточной с малым объемом погрузки-выгрузки и обеспечивает пропуск поездов.

  - Природные условия и ресурсы

    - Климат

Климат района умеренный, переходящий к континентальному. Многолетняя среднегодовая температура + 4,3 оС, средняя многолетняя температура зимы –5,6оС, средняя многолетняя лета + 11,5 оС.

Наиболее холодный месяц в году – январь. Средняя температура января – колеблется от - 9,0о  до - 8,0о; самый теплый месяц – июль, средняя температура июля +17,5о - +18,0о.

Абсолютная годовая максимальная температура воздуха 36°, минимальная - 42°.

Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом - 125 дней.

Продолжительность безморозного периода - 145 дней.

Продолжительность периода с температурой воздуха 0° - 220 дней, выше 5о-180, выше 10°-140.

Преобладающее направление ветров северо-западное и западное, скорость - 3-4 м/с. Территория поселения относится к зоне достаточного увлажнения. За многолетний период средняя относительная влажность воздуха в год составляет 82 %. Средняя годовая норма осадков колеблется от 534 до 655 мм, из них 70 % осадков выпадает с апреля по октябрь месяц. Высота снежного покрова 48-59 см, суммарная солнечная радиация составляет 82,9 ккал/см, число солнечных дней в году составляет 252 дня.

В течение теплого времени года (апрель-сентябрь) преобладают ветры западного и северо-западного направлений, зимой преобладают юго-западные ветры. Ветры юго-западного и юго-восточного направлений резко повышают температуру и сухость воздуха. Под их влиянием весной иссушаются травяной опад, мхи, подстилка и т.п., в эти периоды наблюдается пик горимости лесов.

    - Геологическое строение и рельеф

Для геологического строения характерны девонские отложения, широко развиты породы меловой системы, представленные опоками, мелом, глауконитово-кварцевыми песками с фосфоритами и глинами. Под меловыми отложениями залегают юрские глины и пески. На меловых отложениях пятнами встречаются третичные пески и глины.

Четвертичные отложения представлены валунными суглинками, песками с гравием, супесями. Лёссовидные суглинки имеют мощность 4-5 м.

Под четвертичными отложениями встречаются пятна палеогеновых и неогеновых песков и глин. Ниже залегают отложения меловой системы (на северо - востоке Шумячского района) - мел и мергели мощность 10-20 м, распространены в бассейнах p.p. Сож, Остер, Ипуть. Из полезных ископаемых в районе установлены месторождения трепелов мощность 10-12 м (на северо-западе Шумячского района), в долинах p.p. Остра и Ипути (Горецкое), суглинков (Зимницкое), песчано-гравийной смеси, стекольных песков (Первомайское с запасами 247 тыс.м3). Меловым отложениям - опокам, мелу - подчинены водоносные горизонты, питающие колодцы и скважины.

Девонская система представлена отложениями известняков, доломитов и глины, на крайнем северо-востоке Шумячского района, отдельными пятнами.

Рельеф

Территория Шумячского района располагается в пределах Смоленско-Московской возвышенности, в бассейнах таких сравнительно крупных рек, как Остер и Ипуть, характеризуется сложной геологической историей, строением территории, что нашло отражение в рельефе. Поверхность района пологоволнистая, местами увалистая с отдельными всхолмлениями. Абсолютные отметки 180-210 м над уровнем моря. Около 70% территории района лежит выше 200 м над уровнем моря.

В целом рельеф представляет собой пониженные аллювиально-зандровые равнины, служившие ложбинами стока талых вод днепровского ледника (среди них Сожско-Остерская и Ипутьская низины). Равнинный рельеф местности нарушается краевыми образованиями днепровского ледника: Рославльской и Асельской моренными грядами, Екимовичской (Придеснинской) возвышенностью, отдельными всхолмлениями. Поверхность возвышенных мест расчленена балками и оврагами. В центральной и восточной части развиты краевые образования днепровского ледника — озовые гряды и камовые холмы (Шумячская и Криволесская гряды). Здесь можно встретить дюнные всхолмления. В целом западная часть более низкая, чем остальная территория. На крайнем юге наблюдаются невысокие моренные всхолмления, а в бассейне рек Ипуть и Десна встречаются небольших размеров карстовые воронки.

Большую роль в формировании рельефа сыграло валдайское оледенение, с которым связано образование толщи лессовидных отложений, перекрывающих мощным плащом северную часть территории. С отступлением Валдайского ледника связано образование аллювиально-зандровых равнин и террас.

    - Гидрография, гидрогеологические условия

Гидрогеологические условия

Территория поселения принадлежит к северо-западным склонам Днепровско-Донецкого артезианского бассейна. Поселение расположено в зоне избыточного увлажнения, небольшая величина испарения, маленькие уклоны рельефа - создают благоприятные условия для накопления в толще осадочных пород значительных запасов подземных вод.

Областью разгрузки для района являются долины рек Сож и Остер. Для бассейна свойственна большая мощность зоны пресных вод. Большое количество естественных выходов подземных вод говорит о дренировании водоносных горизонтов.

1.	Водоносный комплекс современных аллювиальных и озерно-аллювиальных отложений (пески, суглинки).

Уровень подземных вод на глубине 1,0-2,0 м, в них повышено содержание железа (0,7-1,04 мг/л) - не рекомендуются для водоснабжения из-за загрязнения.

2.	Водоносный комплекс древнеаллювиальных отложений I и II надпойменных террас рр. Сож и Остер пригоден для хозяйственно-питьевого водоснабжения мелких потребителей.

Дебит I -ой надпойменной террасы р. Сож - 0,149 л/сек и 0,29 л/сек при понижении на 0,5 м, II -ой надпойменной террасы - 0,2 л/сек при понижении 0,4 м.

Минерализация от 0,07 г/л до 0,3 г/л. Воды пресные, рН-кислая или слабокислая, содержание железа 1,9 мг/л, большое содержание нитратов и азота связано с близким нахождением удобрений или других источников загрязнений.

3.	Воды песчаных линз спорадического распространения в толще моренных отложений московского и днепровского оледенений (супесчаные породы - гравий, галька, валуны). Мощность 15 м. Уровень подземных вод от 1,2 до 22,3 м. Морена - слабопроницаемая порода. Коэффициент фильтрации 0,006 м/сут, дебит 0,43 л/сек, понижение 0,93 м. Воды эксплуатируются местным населением, могут эксплуатироваться отдельными хозяйствами.

Гидрография

Основными реками, протекающими по территории поселения, являются р. Шумячка,            р. Михалёвка, р. Прудская, р. Ипуть, р. Савенка, р. Боровица, р. Гостинка.

Река Ипуть - река в Могилевской области Белоруссии, Смоленской и Брянской областях России, Гомельской области Белоруссии, левый приток реки Сож (впадает в Гомеле). Река сплавная, в низовьях судоходна.

Ипуть - наиболее протяжённый и самый полноводный приток реки Сож. Длина реки - 437 км, площадь водосборного бассейна - 10 900 км². Берега большей частью низменные. Уклон составляет 0,2 м/км. Течение имеет равнинный характер. Питание главным образом снеговое. Замерзает река в конце ноября, вскрывается в конце марта - начале апреля. Речная долина трапецеидальная, ширина в истоковой части 1-1,5 км, ниже 2,5-3,5 км, на участке от города Сураж до устья 4-8 км. Русло реки слабо разветвлённое, местами очень извилистое. Берега крутые и обрывистые. Левый берег в целом более пологий и низкий. Пойма двусторонняя, местами чередуется по берегам, ширина в верховье от 1,5 до 12 м, на остальном протяжении 20-50 м. В половодье среднее превышение уровня воды над меженным 3-4 м. На склонах долины развиты первая надпойменная терраса высотой 5-10 метров и вторая терраса высотой 16-22 метра. На участках поверхности поймы и обеих террас имеются торфяные болота. Бассейн реки расположен на западном склоне Среднерусской возвышенности и в северной части Приднепровской низменности и граничит на востоке и юге с бассейном реки Десна (приток Днепра), на западе - с бассейном реки Беседь. В верховье ландшафт холмистый, на остальном протяжении - изрезанная плоская равнина, 27 % под лесом.

Левые притоки Ипути многочисленнее и, в целом, длиннее и полноводнее правых. Это объясняется узостью водораздела между Ипутью и Беседью, протекающей западнее в попутном направлении. р. Савенка – левый приток р. Ипуть протяженностью 2,5 км.                  р. Боровица – левый приток р. Ипуть протяженностью 12,9 км. р. Гостинка – левый приток р. Ипуть протяженностью 13,4 км.

Шумячка - речка в Шумячском районе Смоленской области, левый приток Остра. Длина 24 километра. Начинается возле деревни Глушково Шумячского района Смоленской области слиянием ручьёв Михалёвка и Прудская. Общее направление течения на север, протекает мимо Зимницы, Глушково, Понятовка, Стрекайлово, Шумовка, Лысовка, Шумячи, после чего впадает в Остёр. В Шумячку впадает ручей Немилица и несколько безымянных ручьев.

Питание рек смешанное. Основными источниками питания являются талые воды: доля весеннего стока составляет 70-80 % годового. Максимальные уровни на реках наблюдаются в конце первой — начале второй декады апреля, в период наиболее интенсивного таяния снега. Весенний подъем уровня продолжается 6-8 дней. Меженный период обычно отмечается с июля по сентябрь, но он часто прерывается короткими дождевыми паводками.

Период ледостава на реках — конец ноября – начало декабря (толщина льда до 40 см), вскрытие происходит в конце марта – начале апреля. Средняя продолжительность ледостава 140 дней.

    - Почвы

Почвы дерново-средне- и слабоподзолистые с малоразвитым гумусовым горизонтом - 1,51 %, количество подвижного фосфора 6,28 мг на 100 г почвы, кислотность pH-4,95, содержание калия 9,98 мг на 100 г почвы.

На зандровых равнинах почвообразующими породами служат пески и супеси. Более плодородные дерново-среднеподзолистые суглинистые почвы расположены на возвышенных участках, перекрытых суглинками. В южной части встречаются заболоченные, болотные и бурые почвы.

Типы почв при прочих равных условиях формируют древесный, кустарниковый, травяно-моховой покров.

Для дерново-подзолистых почв характерно наличие трех горизонтов, различных по окраске, физическим, агрохимическим и биологическим свойствам. Верхний горизонт (перегнойный) темноокрашенный; в нем накапливается органическое вещество — гумус. В зависимости от количества и качества гумуса горизонт приобретает различные оттенки от светло-серого до темно-серого. В пахотном слое, который в большинстве случаев совпадает с перегнойным, сосредоточена основная масса корней льна и других культур —70—80% по весу и примерно 50% по длине, так как здесь больше всего содержится азота и других элементов пищи в доступной для растений форме, а также складывается относительно благоприятный водно-воздушный режим. В этом слое сосредоточено большое количество полезных микроорганизмов, принимающих участие в разложении органического вещества и мобилизации элементов пищи для растений.

Ниже перегнойного горизонта залегает подзолистый горизонт, сильно осветленный, белесый, по цвету напоминающий древесную золу. Он очень беден элементами пищи растений и гумусом, а также глинными минералами и состоит преимущественно из пылеватых частиц кремнезема. Он обычно имеет кислую реакцию, и в нем почти нет полезных микроорганизмов. По мощности подзолистого горизонта различают почвы разной степени оподзоленности. Так, если он резко выражен и мощнее перегнойного, то почву называют сильноподзолистой. Если он идет сплошной полосой, но его мощность меньше перегнойного — почва среднеподзолистая. У слабоподзолистых почв мощность его не больше 5 см или оплошной полосы подзолистого горизонта нет, а сохранились только отдельные белесые пятна.

За подзолистым следует горизонт вмывания (иллювиальный). В нем идет накопление окислов железа, алюминия, марганца и других веществ, вымытых из верхних слоев почвы. В связи с этим он характеризуется высокой плотностью, более тяжелым механическим составом, обычно имеет плитчатую структуру. Цвет его бурый, красноватый или желтый. Здесь развиваются анаэробные бактерии, которые способствуют образованию закисных соединений. При изобилии соединений железа горизонт называют рудяковым или ортштейно-вым. Мощность иллювиального горизонта составляет 30—70 см.

На глубине 90—150 см иллювиальный горизонт постепенно переходит в плотную, красно-бурого, желтого или палевого цвета материнскую породу, из которой образовалась почва. Материнская порода определяет механический и химической состав почвы, а также степень ее оподзоленности и другие свойства.

Содержание гумуса в почвах колеблется от 1,28 до 2,13%. Пахотные почвы ежегодно теряют 0,4 тыс. т/га, значительный процент пахотных почв имеют низкое содержание подвижного фосфора обменного калия.

В последние годы площадь сельскохозяйственных угодий сокращается. Основными причинами сокращения площадей сельхозугодий, в том числе пашни, являются: изъятие их для несельскохозяйственных нужд, передача части земель в резервный фонд администраций, зарастание мелких контуров сельскохозяйственных угодий кустарником, а также нарушение земель в связи с добычей полезных ископаемых, торфоразработками, строительством.

В основном почвы по содержанию тяжелых металлов пригодны для возделывания всех сельскохозяйственных культур, при агрохимическом контроле растениеводческой продукции.

    - Растительность

Основную долю территории муниципального образования занимают сельскохозяйственные земли. Земли лесного фонда на территории Понятовского сельского поселения представлены территориями площадью 8062,40 га. Поселение расположено в зоне смешанных и подзоне хвойно-широколиственных лесов. Коренные здесь еловые, сосновые и смешанные леса. Леса занимают 41,9 % территории Шумячского района, в основном сосновые и еловые. Наибольшие площади леса занимают в Понятовском, Озёрном, Руссковском сельских поселениях.

Лесные массивы (в основном дуб, ясень, клён, липа и вяз) расположены на юге и юго-востоке района. В долине pp. Остёр и Шумячка растут сосновые боры. Лугов и пастбищ в районе около 17% площади. Заливные луга встречаются на поймах pp. Сож и Остер.

Растительность Шумячского района представлена также лугами, болотами, водной растительностью, посевами культурных растений.

Леса условно делятся на две группы. В первую входят леса зеленой зоны вокруг городов, поселков и районных центров, запретные полосы вдоль рек. К лесам второй группы относятся эксплуатационные леса, где производится основная заготовка древесины.

Флора лугов разнообразна. Наиболее распространены семейства злаковые, сложноцветные, осоковые, розоцветные, бобовые, лютиковые, норичниковые, губоцветные и др. (всего более 50). Около 30 семейств представлено во флоре лугов одним видом - белозоровые, истодовые, горечавковые, вахтовые, валериановые и другие. Во флоре лугов преобладают многолетние виды, составляющие более 80% от общего количества видов, среди которых наиболее долго живут дерновинные злаки - белоус торчащий (35-40 лет) и щучка дернистая (25-35 лет), более ценные кормовые травы держатся в травостое при хорошем уходе до 10- 15 лет - тимофеевка луговая, овсяница луговая, мятлик луговой, ежа сборная и др. Они вместе с бобовыми (клевер луговой, клевер ползучий и др.) составляют основу растительного покрова лугов. Однолетние и двулетние виды, составляющие вместе менее 20% от общего числа видов растений луга, - это горец птичий, марь белая, пастушья сумка, ярутка полевая и некоторые другие. Сорные и ядовитые растения на лугах - лютик едкий, лютик ползучий, лютик многоцветковый, нивяник обыкновенный, василек луговой и другие.

Растительность болот представлена различными видами осок (острая, пузырчатая, лисья и др.), тростником обыкновенным, хвощом болотным, хвощом приречным и др., на почве преобладают мхи. На верховых болотах преобладают сфагновые мхи, кустарники и кустарнички (багульник, голубика, брусника, клюква), из древесных растений черная ольха, береза, ива.

- 1.2.6. Выводы

На основании анализа природных условий и ресурсов можно охарактеризовать большую часть территории Понятовского сельского поселения как благоприятную для градостроительного освоения и хозяйственной деятельности. Исключениями могут служить территории, подверженные неблагоприятным процессам экзогенной геодинамики, таким как локальные карстовые проявления, карстовая суффозия, сезонное затопление поймы рек, в т.ч. территории оврагов и балок.

Кроме того, территория обладает потенциалом для сельскохозяйственного использования, поскольку характеризуется наличием почвенных ресурсов и благоприятными климатическими условиями.

- 1.3. Анализ существующей градостроительной ситуации

- 1.3.1. Описание границ Понятовского сельского поселения

Согласно закону законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 138-з (в ред. от 29.04.2006 №46-з, от 31.10.2011 №92-з) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Шумячский район", установлены следующие границы Понятовского сельского поселения:

По смежеству с муниципальным образованием

Озерное сельское поселение

(узловая точка 12 - узловая точка 11)

Узловая точка 12 находится на середине автомобильной дороги Ершичи - Шумячи, в 0,8 километра юго-восточнее водонапорной башни, в 1 километре северо-восточнее истока безымянного ручья.

От узловой точки 12 граница проходит 1,3 километра на северо-восток по грунтовой проселочной дороге, ведущей в деревню Шумовка;

- далее идет 0,8 километра на юго-восток, затем 0,5 километра на северо-восток;

- далее проходит 1 километр на юго-восток до места пересечения с автомобильной дорогой Москва - Бобруйск;

- далее идет 3 километра на северо-восток по автомобильной дороге Москва - Бобруйск до места ее пересечения с рекой Немилица;

- далее проходит 2,3 километра по середине реки Немилица вверх по течению до ее излучины;

- далее идет 4,7 километра на юго-восток до места пересечения грунтовой проселочной дороги, ведущей к станции Понятовка, с лесной дорогой, ведущей в деревню Незабудкино;

- далее проходит по грунтовой проселочной дороге, ведущей к станции Понятовка, до юго-восточного угла 77 квартала Шумячского лесхоза;

- далее идет 1,4 километра на северо-восток по восточной границе 77 квартала Шумячского лесхоза до юго-восточного угла 75 квартала Шумячского лесхоза;

- далее проходит 1,8 километра на юго-восток по лесному массиву до брода через реку Гостинка;

- далее идет по середине реки Гостинка вниз по течению до узловой точки 11.

По смежеству с муниципальным образованием -

Ершичский район Смоленской области

(узловая точка 11 - узловая точка Д)

Узловая точка 11 находится в месте слияния рек Гостинка и Ипуть.

От узловой точки 11 граница проходит по середине реки Ипуть вверх по течению до узловой точки Д.

По смежеству с Республикой Беларусь

(узловая точка Д - узловая точка 14)

Узловая точка Д находится в месте схождения границ муниципального образования "Шумячский район" Смоленской области, муниципального образования - Ершичский район Смоленской области и Республики Беларусь в месте слияния рек Савенка и Ипуть.

От узловой точки Д граница проходит по границе Смоленской области до узловой точки 14.

По смежеству с муниципальным образованием

Озерное сельское поселение

(узловая точка 14 - узловая точка 13)

Узловая точка 14 находится на границе между муниципальным образованием "Шумячский район" Смоленской области и Республикой Беларусь, на середине мелиоративного канала, в 0,9 километра юго-западнее кладбища, в 1 километре северо-восточнее моста через реку Могиленя.

От узловой точки 14 граница проходит 2,7 километра на северо-восток по южной границе 48, 49, 50 кварталов Шумячского лесхоза;

- далее идет 1 километр в северном направлении по восточной границе 50 квартала Шумячского лесхоза;

- далее проходит 2 километра на запад по северной границе 50, 49, 48 кварталов Шумячского лесхоза до пересечения сжелезной дорогой Смоленского отделения Московской железной дороги;

- далее идет 0,4 километра на северо-запад, затем 0,4 километра на запад;

- далее проходит 3,4 километра на северо-запад, затем 0,5 километра на северо-восток до пересечения с просекой;

- далее идет 0,3 километра на северо-запад, затем 1,7 километра на северо-восток по северо-западной границе 39 квартала Шумячского лесхоза;

- далее проходит 1 километр на юго-восток по северной границе 40 квартала Шумячского лесхоза, затем меняет направление на южное и идет 1,5 километра по восточной границе 40, 42 кварталов Шумячского лесхоза до места пересечения с автомобильной дорогой Москва - Бобруйск;

- далее идет 2,5 километра на юго-запад по автомобильной дороге Москва - Бобруйск до места ее пересечения с безымянным ручьем;

- далее проходит 1 километр по середине безымянного ручья вниз по течению;

- далее идет 2,5 километра в северо-восточном направлении по западной границе 33, 29 кварталов Шумячского лесхоза до северо-западного угла 29 квартала Шумячского лесхоза, затем 0,7 километра в том же направлении;

- далее проходит 1,2 километра на юго-восток по северной границе 28 квартала Шумячского лесхоза до пересечения с просекой;

- далее идет 0,3 километра на северо-восток до узловой точки 13.

По смежеству с муниципальным образованием

Шумячское городское поселение

(узловая точка 13 - узловая точка 12)

Узловая точка 13 находится в месте пересечения грунтовой проселочной дороги, ведущей в деревню Озерная, с лесной дорогой в 0,9 километра юго-западнее водонапорной башни.

От узловой точки 13 граница проходит в северо-восточном направлении по северной границе 31 квартала Шумячского лесхоза до узловой точки 12.

- 1.3.2.Функционально-планировочная организация территории

Территория Понятовского сельского поселения расположена в южной части Шумячского района. В состав Понятовского сельского поселения входит 17 населённых пунктов: станция Понятовка, деревня Понятовка, деревня Бычки, деревня Зимницы, деревня Стрекайлово, деревня Дунаевщина, деревня Липовка, деревня Осово-1, деревня Осово-2, деревня Пожарь, деревня Зубова Буда, деревня Глушково, село Глушково, деревня Дубовичка, деревня Новый Стан, деревня Савочкина Паломь, деревня Краснополье общей площадью 1142,54 га, в которых постоянно проживают 888 человек.

Сельское поселение характеризуется благоприятным географическим положением: близостью п. Шумячи, являющегося административным, промышленным, образовательным и культурным центром района, наличием системы транспортных связей с поселком посредством автомобильного транспорта, что оказало существенное влияние на развитие системы расселения.

Основные планировочные оси на территории поселения представлены природными и антропогенными объектами. Среди природных объектов выделяются р. Шумячка,                      р. Михалёвка, р. Прудская, р. Ипуть, р. Савенка, р. Боровица, р. Гостинка, вблизи русел которых сформировались населенные пункты муниципального образования.

Среди антропогенных объектов, являющихся планировочными осями, выделим автомобильную дорогу федерального значения II технической категории - А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) в северной части поселения, пересекающую территорию муниципального образования с запада на северо-восток, автомобильную дорогу регионального значения III технической категории - «Ершичи-Шумячи-Хиславичи», пересекающую территорию муниципального образования с севера на юго-восток, вдоль которых сформировались основные зоны относительно интенсивного использования территории, включающие населенные пункты, транспортную инфраструктуру, сельскохозяйственные угодья.

Основой планировки улично-дорожной сети населённых пунктов Понятовского сельского поселения становится типичная система, состоящая из основного направления, организующего и объединяющего между собой основные селитебные территории  населённых пунктов и общественно-деловые зоны. Этому основному направлению подчинены второстепенные тупиковые  улицы, организующие связь между жилыми массивами и основной осью.

Практически все населенные пункты, за исключением малонаселенных, включают в себя территории жилой застройки, сельскохозяйственного использования, транспортной и инженерной инфраструктуры, а также территории общественно-деловой застройки, в границах которой  размещают объекты социального и культурно-бытового назначения.

Жилая застройка всех населенных пунктов Понятовского сельского поселения представлена малоэтажными (индивидуальная жилая застройка и многоквартирные дома) жилыми домами.

- 1.3.3. Анализ современного функционального использования территорий  Понятовского сельского поселения

Рассматривая сложившееся функциональное использование территории Понятовского сельского поселения, можно выделить следующие виды территорий:

Таблица 4

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |  |  |
| Зона градостроительного использования |  |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 2) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| II. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |  |  |
| Зона производственного использования |  | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования |  | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения |  | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения |  | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |

- 1.3.4. Анализ современного распределения земель Понятовского сельского поселения по целевому назначению

Площадь территории Понятовского сельского поселения составляет 15 459,85 га.

Земельный кодекс Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) устанавливает деление земель по целевому назначению. Распределение земель по целевому назначению (по категориям земель) приведёно в таблице 5.

Таблица 5

Распределение земель Понятовского сельского поселения

по целевому назначению (по категориям земель). Современное положение

| Категории земель | Ед. измерения | Площадь/процент от общей площади территории МО |
| --- | --- | --- |
| Населённых пунктов | га | 1142,54 |
|  | % | 7,39 |
| Сельскохозяйственного назначения | га | 6036,93 |
|  | % | 39,05 |
| Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 215,55 |
|  | % | 1,39 |
| Лесного фонда | га | 8062,40 |
|  | % | 52,15 |
| Особо охраняемых территорий и объектов | га | 2,43 |
|  | % | 0,02 |
| ИТОГО: | га | 15459,85 |
|  | % | 100 |

В настоящее время основная доля земель приходится на земли лесного фонда -  8062,40 га (52,15 %). Второе место по площади занимают земли сельскохозяйственного назначения - 6036,93 га (39,05 %). Далее следуют земли населенных пунктов - 1142,54 га (7,39 %), земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения – 215,55 га (1,39 %), затем земли особо охраняемых территорий и объектов – 2,43 га (0,02 %). Другие категории земель в Понятовском сельском поселении не представлены.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на карте, входящей в состав генерального плана Понятовского сельского поселения «Карта границ земель различных категорий» (М 1:10 000).

Состав и порядок использования земель различных категорий определены Земельным кодексом Российской Федерации (№ 136-ФЗ от 25.10.2001г.) и иным действующим законодательством Российской Федерации.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной обработки сельскохозяйственной продукции.

Земли промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления – вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах; занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые  и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы станции Понятовка, деревни Понятовка, деревни Бычки, деревни Зимницы, деревни Стрекайлово, деревни Дунаевщина, деревни Липовка, деревни Осово-1, деревни Осово-2, деревни Пожарь, деревни Зубова Буда, деревни Глушково, села Глушково, деревни Дубовичка, деревни Новый Стан, деревни Савочкина Паломь, деревни Краснополье отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, лесного фонда и водного фонда. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

- 1.3.5. Анализ строительно-планировочных условий и возможностей территориального развития поселения

В настоящее время территория Понятовского сельского поселения обладает инвестиционной привлекательностью для развития жилищного строительства для удовлетворения спроса граждан на доступное и комфортное жильё. Муниципальное образование характеризуется близостью к центру района п. Шумячи (ст. Понятовка расположена в 7 км к югу от п. Шумячи), связано с ним автодорожным транспортом.

В населенных пунктах муниципального образования в существующих границах имеются территориальные резервы для развития. При определении потенциально возможного назначения территорий внутри населённых пунктов следует учесть градостроительные ограничения, в т.ч. наличие зон с особыми условиями использования территорий.

Также при ограниченных возможностях территориального развития населенных пунктов в существующих границах расширение населенных пунктов возможно за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. При этом возникает необходимость перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов. При определении территорий, потенциально пригодных для развития населённых пунктов за пределами их границ,  необходимо учесть, помимо наличия зон с особыми условиями использования территорий, также и геоморфологическую характеристику территории по условиям строительства, исключив из рассмотрения  территории, занятые балками, оврагами, нарушенными территориями, долинами рек, заболоченные территории, территории, имеющие неблагоприятные условия для строительства (с уклонами рельефа больше 20%) и требующие предварительных серьезных инженерно-технических мероприятий, территории, попадающие в границы зон залегания полезных ископаемых.

Таким образом, наиболее высоким потенциалом и инвестиционной привлекательностью с точки зрения градостроительного освоения обладают следующие территории:

- свободные от застройки территории в существующих границах ст. Понятовка в юго-западной, центральной и северо-западной ее частях, а также территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к северо-западной границе населенного пункта.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Понятовка в северной ее части, а также территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к северной границе населенного пункта.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Стрекайлово в центральной ее части.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Бычки в северной ее части.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Краснополье в западной ее части, а также территории сельскохозяйственного назначения, прилегающие к западной границе населенного пункта.

- свободные от застройки территории в существующих границах д. Савочкина Паломь в юго-западной ее части.

- 1.4. Анализ социально-экономического состояния территории

- 1.4.1. Население и современная демографическая ситуация

Демографические процессы определяют характер воспроизводства населения, изменение его численности, характеризуют состояние рынка труда и устойчивость развития территории. Численность населения – важнейший социально-экономический показатель. На сегодняшний день демографическая проблема – одна из важнейших социально-экономических проблем как для Шумячского муниципального района в целом, так и Понятовского сельского поселения в частности.

На 01.01.2014 г. численность постоянного населения Понятовского сельского поселения составила 0,9 тыс. чел. В состав поселения входят 17 населенных пунктов,                      ст. Понятовка является административным центром Понятовского сельского поселения.

Показатели естественного движения населения демонстрируют процесс естественной убыли населения.

Динамика изменения численности населения тесно связана с экономическими причинами, происходящими в стране, в последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения.

Таблица 6

Численность населения сельского поселения, на 1 января соответствующего года

| № п/п | Наименование | Перепись 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность постоянного населения, чел. | 905 | 931 | 896 | 888 |

Таблица 7

Численность населения по населенным пунктам поселения

| № п/п | наименование населенного пункта | количество хозяйств | количество населения постоянно проживающего |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Понятовка | 210 | 424 |
| 2. | д. Понятовка | 75 | 209 |
| 3. | д. Бычки | 4 | 4 |
| 4. | д. Зимницы | - | - |
| 5. | д. Стрекайлово | 17 | 27 |
| 6. | д. Дунаевщина | 8 | 8 |
| 7. | д. Липовка | 1 | 1 |
| 8. | д. Осово-1 | 10 | 11 |
| 9. | д. Осово-2 | - | - |
| 10. | д. Пожарь | 2 | 3 |
| 11. | д. Зубова Буда | 2 | 1 |
| 12. | д. Глушково | - | - |
| 13. | с. Глушково | 4 | 3 |
| 14. | д. Дубовичка | 6 | 6 |
| 15. | д. Новый Стан | 18 | 22 |
| 16. | д. Савочкина Паломь | 30 | 53 |
| 17. | д. Краснополье | 51 | 116 |
|  | ИТОГО: | 438 | 888 |

За рассматриваемый период убыль численности населения составила около 1%, что является средним показателем по темпам убыли населения по сельским поселениям района.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение или естественный прирост-убыль населения (складывающийся из показателей рождаемости и смертности) и механическое движение населения (миграция).

Естественная убыль населения определяется тем, что смертность превышает рождаемость. Показатели рождаемости за 2010-2014гг. имели некоторые колебания, но в целом наблюдается тенденция по постепенному снижению данного показателя. Уровень смертности населения также имел незначительные колебания за рассматриваемый период, однако данный показатель существенно превышает уровень рождаемости – наблюдается существенно превышения числе умерших над числом родившихся.

Естественная убыль остается главным фактором формирования демографической ситуации, отчасти она восполняется миграционным приростом, но величина его на сегодняшний день незначительна и не позволяет покрыть естественную убыль.

Возрастная структура

На протяжении длительного времени возрастная структура муниципального образования характеризовалась относительно высокой долей населения  в трудоспособном возрасте.

Возрастная структура населения муниципального образования по данным на 01.01.2014 г. характеризуется равномерным распределением населения младше и старше трудоспособного возраста. Так численность населения в трудоспособном возрасте по данным муниципального образования составляет 58 % от общей численности населения. На долю населения младше и старше трудоспособного возраста приходится 16% и 26% соответственно. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного  будет компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст.

- 1.4.2. Анализ экономической базы развития поселения

Экономика поселения ориентирована на сельскохозяйственное производство, молочное животноводство. На территории поселения функционируют СПК «Рассвет»,                  СПК «Понятовка», занимающиеся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции. Население в основном живет за счет ЛПХ.

Также на территории поселения находится ООО «Лес» - предприятие, занимающееся лесозаготовкой и лесопереработкой, и асфальтобетонный завод.

Существует ограниченность мест приложения труда, что влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте.

В материальной сфере производства занято 19 % экономически активного населения. Наибольший вес в нематериальном производстве занимает торговля и образование. Уровень безработицы находится на высоком уровне. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами поселения. Это население можно рассматривать как трудовой резерв, значительная часть из которого при наличии мест приложения труда, отвечающих требованиям, вольется в новую сферу материального производства.

- 1.4.3. Анализ системы культурно-бытового обслуживания

Объекты культурно-бытового обслуживания местного значения, расположенные на территории поселения, по подчиненности можно разделить на объекты районного и поселенческого значения. В прошлом была заложена сравнительно развитая система культурно-бытового обслуживания. В последнее десятилетие учреждения культурно-бытового обслуживания развивались в условиях рыночной экономики.

Недостаток источников финансирования (бюджетных и внебюджетных) сдерживает развитие тех сфер обслуживания, которые в силу своей специфики испытывают трудности вхождения в рыночные отношения. Прежде всего, это касается учреждений здравоохранения и образования. Для определения обеспеченности населения основными видами учреждений обслуживания использованы следующие документы:

- Региональные нормативы, утвержденные постановлением  Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции»;

-   СНиП 2.07.01.-89*;

- Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры, одобренная распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р;

- Социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ             № 1063-р от 03.07.1996.

- 1.4.3.1. Система образования

Система образования на территории Понятовского сельского поселения представлена одним объектом основного общего образования, и одним объектом дошкольного образования.

Таблица 8

Учреждения образования

| Наименование объекта | Местоположение | Емкость по проекту, мест | Число учеников, чел. | Уровень наполняемости, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МБДОУ детский сад «Журавушка» | ст. Понятовка, ул. Первомайская, д. 21 | 20 | 9 | 45 |
| МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» | ст. Понятовка, ул. Пионерская, д. 24 | 320 | 33 | 10 |

Наполняемость действующих объектов образования следует охарактеризовать как низкую. За рассматриваемый период численность учащихся упала почти на 25 %, что является следствием резкого спада рождаемости в конце 90-х, начале 2000-ых годов.

- 1.4.3.2. Система здравоохранения

Система здравоохранения Понятовского сельского поселения представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами. Фельдшерско-акушерский пункт является лечебно-профилактическим учреждением, осуществляющим начальный (доврачебный) этап оказания медицинской помощи в сельской местности, поэтому в проекте не оценивается мощность подобных учреждений.

Таблица 9

Перечень объектов здравоохранения

| Наименование | Адрес | Емкость |
| --- | --- | --- |
| Краснооктябрьский ФАП | ст. Понятовка, ул. Первомайская, д.4 - обслуживание населенных пунктов 7 | посещение в смену 13 чел. |
| Краснопольский ФАП | д. Краснополье, д.32 обслуживание населенных пунктов 4 | посещение в смену 13 чел. |

Население муниципального образования получает амбулаторно-поликлинические и стационарные услуги в районных учреждениях здравоохранения, анализ емкости которых был произведен в Схеме территориального планирования Шумячского муниципального района.

- 1.4.3.3. Физическая культура и спорт

Развитие физической культуры и массового спорта относится к одному из методов организации общественной жизни, а также является  важнейшим элементом в оздоровлении нации.

На территории поселения объекты физической культуры и спорта имеются только при образовательном учреждении, сложившаяся ситуация существенно ограничивает возможность их использования для населения старшего возраста.

Обеспеченность объектами физкультуры и спорта на территории поселения следует охарактеризовать, как низкую. Следует дополнительно отметить, что спортивные объекты размещены при образовательных учреждениях, что не позволяет заниматься спортом всем жителям поселения. Уровень развития материальной базы и инфраструктуры спорта в настоящее время не соответствует современным требованиям. Поэтому важнейшей задачей в области развития массового спорта является укрепление и модернизация материально-технической базы, создание условий для подготовки и привлечения к работе квалифицированных кадров.

- 1.4.3.4. Организация досуга

На территории Понятовского сельского поселения действуют четыре учреждения культурно-досугового типа.

Таблица 10

Перечень учреждений культурно-досугового типа

| №№ п/п | Учреждения, предприятия, сооружения | Местоположение | Емкость, вместимость(чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. измерения | по проекту | вместимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Краснооктябрьский СДК | ст. Понятовка, ул. Советская, д.2 | чел | 100 | 100 |
| 2 | Краснопольский СДК | д. Краснополье, д.32 | чел | 250 | 250 |
| 3 | Краснооктябрьская сельская библиотека | ст. Понятовка, ул. Гагарина, д.4 |  |  |  |
| 4 | Краснопольская сельская библиотека | д. Краснополье, д. 32 |  |  |  |

Уровень обеспеченности числом мест в зрительных залах в учреждении культурно - досугового типа выше нормативного показателя, но необходима модернизация, направленная на обеспечение соответствия современным требованиям, в том числе, по уровню технического состояния помещений, уровню информатизации, оснащению мультимедийными устройствами и обеспечению доступа к всемирной сети «Интернет».

Развитие духовного и культурного потенциала поселения должно предусматривать расширение сети учреждений культуры и искусства, повышение качества и количества предоставляемых услуг, организацию новых типов учреждений культурно - досуговой деятельности - многопрофильных центров культурно - досугового назначения, клубов по интересам, семейных, детских развлекательных комплексов и др.

- 1.4.3.5. Бытовое обслуживание

Обеспечение бытового обслуживания населения является важной задачей для органов местного самоуправления. Развитие системы объектов торговли, общественного питания, связи создает благоприятный инвестиционный климат, позволяя обеспечить достойные условия проживания местного населения и привлекаемых специалистов, что не может не оказать положительного воздействия на развитие экономики, в первую очередь, на отрасли, требующие привлечения внешних трудовых ресурсов, а также сократить отток населения.

На территории поселения действуют 3 магазина общей площадью 200 кв.м., одно отделение «Почта России». Уровень обеспеченности магазинами продовольственных и непродовольственных товаров соответствуют нормативному уровню, однако данный показатель носит ориентировочный характер, а реальные потребности современного рыночного общества его существенно превышают.

- 1.5. Существующие объекты федеральной, региональной и муниципальной собственности на территории Понятовского сельского поселения

На территории Понятовского сельского поселения располагаются объекты недвижимости федеральной, региональной, муниципальной и частной форм собственности, к которым относятся объекты, принадлежащие как юридическим, так и частным лицам.

Объекты капитального строительства федерального значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - земли лесного фонда;

  - территории автомобильных дорог федерального значения;

  - территории железных дорог;

Объекты капитального строительства регионального и районного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - территории автомобильных дорог регионального значения;

  - объекты капитального строительства производственного и коммунально-складского назначения;

  - объекты капитального строительства сельскохозяйственного назначения;

  - объекты капитального строительства учебно-образовательного назначения;

  - объекты капитального строительства здравоохранения;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС электроэнергетики – ЛЭП 110 кВ.

  - земельные участки, находящиеся в государственной собственности Смоленской области, в соответствии с таблицей 10:

Объекты капитального строительства местного значения, а также земельные участки (территории), предоставленные для их размещения:

  - территории малоэтажной жилой застройки;

  - территории общественной застройки (за исключением территорий, находящихся в частной собственности);

  - объекты капитального строительства культурно-досугового назначения;

  - территории общего пользования в границах населенных пунктов (зеленые насаждения, улицы, дороги, проезды, площадки);

  - территории специального назначения, в том числе кладбищ;

  - объекты капитального строительства инженерной инфраструктуры:

ОКС газоснабжения – газопровод распределительный низкого давления;

ОКС водоснабжения – артезианские скважины и водонапорные башни, водопроводы.

- 1.6. Жилой фонд

Жилой фонд сельского поселения составляет 29,9 тыс. м2, средняя жилобеспеченность – 33 м2/чел. Жилой фонд поселения представлен многоквартирной и индивидуальной жилой застройкой.

Таблица 11

Основные характеристики жилищного фонда

| №№ п/п | Наименование | Единица измерения | 2013год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Общая площадь жилого фонда всего в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 29,9 |
|  | В индивидуальных жилых домах |  | 23,1 |
|  | В многоквартирных жилых домах |  | 6,8 |
|  | Специализированный(общежитие) |  | - |
| 2 | Аварийный и ветхий фонд | тыс. м2 общей площади | - |
| 3 | Общее число жилых зданий/ из них в аварийном состоянии | единиц | - |
| 4 | Распределение жилого фонда по формам собственности в т.ч.: | тыс. м2 общей площади | 29,9 |
|  | частная |  | 28,26 |
|  | муниципальная |  | 1,64 |
|  | общественная |  | - |

Оборудованность жилого фонда поселения инженерным обеспечением следует характеризовать, как низкую.

Ниже представлены данные по площади жилой застройки в населенных пунктах. В поселении распространена преимущественно индивидуальная жилая застройка - около 80 % жилой территории.

Основное освоение территории Понятовского сельского поселение пришлось на период 50-ых и 70-ых годов, таким образом, более 60% от общего жилого фонда поселения было возведено в указанный период.

## 1.7.	Анализ состояния транспортной инфраструктуры

### 1.7.1. Внешний транспорт и улично-дорожная сеть

Транспортная инфраструктура Понятовского сельского поселения представлена   автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильный транспорт

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги федерального значения II технической категории - А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) в северной части поселения, пересекающей территорию муниципального образования с запада на северо-восток, автомобильной дороги регионального значения III технической категории - «Ершичи-Шумячи-Хиславичи», пересекающей территорию муниципального образования с севера на юго-восток, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

Характеристика автодорог местного, регионального и местного значения Понятовского сельского поселения представлена в таблице 12.

Таблица 12

Характеристика автомобильных дорог Понятовского сельского поселения

| Наименование автомобильных дорог | Протяженность в границах муниципального образования, км | Категория | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- |
| Федерального значения |  |  |  |
| А-101 «Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк)» | 8,52 | II | асфальтобетон |
| ИТОГО: | 8,52 |  |  |
| Регионального значения |  |  |  |
| «Ершичи-Шумячи-Хиславичи» | 13,69 | III | асфальтобетон |
| ИТОГО: | 13,69 |  |  |
| Местного значения |  |  |  |
| «Краснополье-Савочкина Паломь» | 6,30 | IV | асфальтобетон |
| «Понятовка-Глушково» | 5,76 | V | 0,63 км - а/б, 5,13 км - гравий |
| Прочие дороги местного значения | 15,14 | - |  |
| ИТОГО: | 27,20 |  |  |

Плотность автодорожной сети федерального значения – 5,51 км/100 км², регионального значения поселения – 8,86 км/100 км², местного значения – 17,59 км/100 км².

Внутренняя транспортная сеть населенных пунктов Понятовского сельского поселения характеризуется наличием основного направления, представленного главной поселковой улицей, а также систему основных и второстепенных улиц в жилой застройке.

Существующая геометрия внутренней транспортной сети связана с  геометрией планировочной структуры, обусловленной исторически сложившейся застройкой и особенностями геоморфологии.

Главные поселковые улицы обеспечивают корреспонденцию между планировочными блоками внутри населенных пунктов, а также транзитное движение транспортных средств через населенные пункты. Минимальная нормативная ширина   главной поселковой улицы – 15-18 метров в красных линиях (рекомендуемая при новой застройке – 20-26 м). Зачастую ширина улицы в красных линиях не выдерживается, что обусловлено исторически сложившейся застройкой. При организации движения транспорта в местах пересечения элементов улично-дорожной сети в настоящее время организованы нерегулируемые перекрестки.

Основные улицы в жилой застройке предназначены для организации транспортно-пешеходных связей внутри жилой застройки. Ширина в красных линиях составляет 12-15 метров (рекомендуемая ширина при осуществлении нового строительства – 20 м). В системе исторически сложившейся застройки указанная ширина улиц в красных линиях выдерживается не всегда.

Основным направлением развития системы внутреннего транспорта является выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движении, в частности, по устройству светофорного регулирования территории, а также организация пешеходных переходов.

Железнодорожный транспорт

Через поселение проходит однопутная железная дорога Рославль–Могилёв, на которой расположена единственная в Шумячской районе железнодорожная станция Понятовка.  Протяженность железнодорожного пути по территории района составляет 35,5 и обеспечивает плотность 22,7 км пути на 1000 км2 площади.

Железнодорожная станция Понятовка V класса является промежуточной с малым объемом погрузки-выгрузки и обеспечивает пропуск поездов.

- 1.7.2. Анализ организации пассажирского сообщения

Пассажирские перевозки на территории Понятовского сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт

По территории Понятовского сельского поселения проходит автобусные маршруты, характеристика которых представлена ниже.

Таблица 13

Характеристика автобусных маршрутов,

проходящих по территории Понятовского сельского поселения

| № маршрута | Наименование маршрута | Протяженность маршрута, км | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Пригородные маршруты |  |  |  |
| 210 | Рославль – Шумячи | 36 | круглогодичный |
| 212 | Рославль – Шумячи – Понятовка | 44,5 | круглогодичный |
| Межмуниципальные маршруты |  |  |  |
| 504 | Смоленск – Первомайский – Ершичи | 176 | круглогодичный |

Наиболее проблематичными в отрасли транспортного хозяйства остаются   автомобильные перевозки - на них задействованы автобусы различных  марок отечественного производства. Растет степень износа основных фондов.

- 1.7.3. Техническое обслуживание автотранспортом

Техническое обслуживание автотранспорта осуществляется на станциях технического обслуживания. Все станции технического обслуживания находятся в частной собственности.

На территории Понятовского сельского поселения расположены 3 АЗС обеспечивающих потребности автотранспорта различных форм собственности:

- АЗК на 420 км Автодороги Москва - Малоярославец Рославль – вид деятельности – отпуск нефтепродуктов.

- АЗС МВиК на 420 км Автодороги Москва - Малоярославец Рославль – вид деятельности – отпуск нефтепродуктов.

- АЗС ООО «АССА» д. Дубовичка вид деятельности – отпуск нефтепродуктов

- 1.7.4. Выводы по обеспеченности территории транспортной инфраструктурой

К достоинствам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Понятовского сельского поселения относятся:

-  охват поселения системой транспортного обслуживания, в т.ч. наличие развитой системы пассажирского сообщения;

К недостаткам сложившейся транспортной инфраструктуры на территории Понятовского сельского поселения относятся:

- основным недостатком автобусного обслуживания территории муниципального образования является малое число рейсов в обслуживании населённых пунктов, а также высокая степень износа автобусов, осуществляющих пассажироперевозки

- не все дороги и улицы поселения имеют твердое покрытие.

предельная амортизация железнодорожных вагонов (пассажирских и грузовых), локомотивов, имеющих предельные сроки эксплуатации, затраты на содержание и ремонт железнодорожных путей и объектов.

- 1.8. Анализ организации ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения с возможностью захоронения после кремирования.

Характеристики существующих кладбищ на территории Понятовского сельского поселения приведены в таблице 14.

Таблица 14

Характеристики существующих кладбищ

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Размер СЗЗ, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кладбище в ст. Понятовка | 0,90 | 50 | Не собл |
| 2. | Кладбище, расположенное в 0,63 км к северо-востоку от д. Бычки | 0,85 | 50 | собл |
| 3. | Кладбище в д. Стрекайлово | 0,96 | 50 | собл |
| 4. | Кладбище, расположенное в 0,95 км к северо-востоку от д. Стрекайлово | 0,34 | 50 | собл |
| 5. | Кладбище, расположенное в 0,26 км к востоку от д. Зубова Буда | 0,15 | 50 | собл |
| 6. | Кладбище, расположенное в 0,37 км к северо-востоку от д. Пожарь | 0,76 | 50 | собл |
| 7. | Кладбище, расположенное в 0,57 км к северо-востоку от д. Липовка | 0,23 | 50 | собл |
| 8. | Кладбище в д. Краснополье | 0,21 | 50 | не собл |
| 9. | Кладбище, расположенное около юго-западной границы д. Краснополье | 0,22 | 50 | собл |
| 10. | Кладбище, расположенное около юго-западной границы д. Дунаевщина | 0,10 | 50 | собл |
| 12. | Кладбище, расположенное в 0,60 км к востоку от д. Савочкина Паломь | 0,28 | 50 | собл |
| 13. | Кладбище в д. Осово-1 | 0,51 | 50 | собл |
| 14. | Кладбище, расположенное в 0,34 км к северо-западу от с. Глушково | 0,60 | 50 | собл |
|  | Итого | 6,11 | - |  |

Согласно СНиП 2.07.01-89*, при расчете площади кладбищ, следует принимать нормативным показателем площади территории под захоронение 0,24 га/тыс. чел. Принимая во внимание существующую численность населения  888 человек, расчетная потребность в территориях для захоронения, при 100% захоронении традиционным способом, составляет 0,21 га. Исходя из этого, можно сделать заключение о том, что территория муниципального образования обеспечена местами для захоронений.

- 1.9. Анализ организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- 1.9.1. Водоснабжение

Источником водоснабжения потребителей, расположенных на территории Шумячского района, являются подземные воды.

Охват потребителей ст. Понятовка, д. Савочкина Паломь, д. Понятовка,                                 д. Краснополье, получающих услугу централизованного водоснабжения (ввод водопровода в здания и водоразбор от уличных гидрант-колонок) составляет около 95%. Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается по нецентрализованной схеме – из колодцев и бытовых индивидуальных скважин.

Из проживающего населения ст. Понятовка, д. Савочкина Паломь, д. Понятовка,                    д. Краснополье, не охваченного централизованной системой водоснабжения (водоразбор из гидрант-колонок), в настоящее время остаются 5% абонентов-водопотребителей. Расстояние от них до ближайших водоразборных колонок превышает нормативные требования                        СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 11.19) и составляет более 100 м.

В настоящее время на территории муниципального образования Понятовское сельское поселение эксплуатируются четыре системы централизованного водоснабжения в ст. Понятовка, д. Савочкина Паломь, д. Понятовка, д. Краснополье, состоящих из одного водозаборного узла.

Источником централизованного водоснабжения ст. Понятовка служат подземные воды, добываемые водозаборным узлом, состоящим из следующих сооружений:

1) водозаборная скважина №2 (количество – 1, насос ЭЦВ 6-10-80);

2) водонапорная башня (количество – 2, объем 80 куб.м);

3) водоразборные колонки (гидрант-колонки), количество - 14.

Глубина водозаборной скважины составляет 140 м, год ввода в эксплуатацию водозаборного узла – 1972 г., максимальная производительность – 10 куб.м/ч.

Источником централизованного водоснабжения д. Савочкина Паломь служат подземные воды, добываемые водозаборным узлом, состоящим из следующих сооружений:

1) водозаборная скважина (количество – 1, насос ЭЦВ 6-6,5-120);

2) водонапорная башня (количество – 1, объем 25 куб.м);

3) водоразборные колонки (гидрант-колонки), количество - 11.

Глубина водозаборной скважины составляет 140 м, год ввода в эксплуатацию водозаборного узла – 1972 г., максимальная производительность – 6,5 куб.м/ч.

Источником централизованного водоснабжения д. Понятовка служат подземные воды, добываемые водозаборным узлом, состоящим из следующих сооружений:

1) водозаборная скважина (количество – 1, насос ЭЦВ 6-6,5-120);

2) водонапорная башня (количество – 1, объем 25 куб.м);

3) водоразборные колонки (гидрант-колонки), количество - 4.

Глубина водозаборной скважины составляет 140 м, год ввода в эксплуатацию водозаборного узла – 1972 г., максимальная производительность – 6,5 куб.м/ч.

Источником централизованного водоснабжения д. Краснополье служат подземные воды, добываемые водозаборным узлом, состоящим из следующих сооружений:

1) водозаборная скважина (количество – 2, насос ЭЦВ 6-6,5-120);

2) водонапорная башня (количество – 2, объем 25 куб.м);

3) водоразборные колонки (гидрант-колонки), количество - 6.

Глубина водозаборных скважин составляет 140 м, год ввода в эксплуатацию водозаборного узла – 1972 г., максимальная производительность – 6,5 куб.м/ч.

Вода из артезианской скважины с помощью насосно-силового оборудования поступает в водонапорную башню. Водонапорная башня служит для регулирования расхода воды, для выравнивания напора, а также является резервуаром для запаса воды на случай аварий и пожаров (подключение пожарных систем, выход из строя погружного насоса, отключение электроэнергии).

Ограждения зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения отсутствуют. Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 и ГОСТ                               Р 5123298 за исключением незначительных превышений железа и лития. Наблюдается критический износ объектов водоснабжения – 100%.

По территории ст. Понятовка проложены водопроводные сети хозяйственно-питьевого назначения. Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 3628 м. Водопроводные сети проложены стальными трубопроводами по всем улицам населенного пункта. На водопроводной сети установлены 14 водоразборных колонок, а также имеется один пожарный гидрант.

По территории д. Савочкина Паломь проложены водопроводные сети хозяйственнопитьевого назначения. Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 2780 м. Водопроводные сети проложены стальными трубопроводами по всем улицам населенного пункта. На водопроводной сети установлены 11 водоразборных колонок.

По территории д. Понятовка проложены водопроводные сети хозяйственно-питьевого назначения. Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 1830 м. Водопроводные сети проложены стальными трубопроводами по всем улицам населенного пункта. На водопроводной сети установлены 4 водоразборных колонки.

По территории д. Краснополье проложены водопроводные сети хозяйственнопитьевого назначения. Суммарная протяженность водопроводной сети составляет 1870 м. Водопроводные сети проложены стальными трубопроводами по всем улицам населенного пункта. На водопроводной сети установлены 6 водоразборных колонок.

Износ разводящих водопроводных сетей приблизился к критическому и составляет 100%. На расчетный срок требуется полная поэтапная замена водопроводных сетей.

Основные технические и технологические проблемы действующих систем централизованного водоснабжения Понятовского сельского поселения состоят в следующем:

– низкий контроль соблюдения требований зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения (отсутствие ограждений);

– отсутствие резервных скважин для забора воды на территории водозаборных узлов значительно снижает надежность систем водоснабжения;

– значительный износ водозаборных и регулирующих сооружений, в том числе эксплуатационных колонн скважин, водоподъемного оборудования, надземного павильона;

– низкое техническое состояние разводящих водопроводных сетей, а также объектов на них (износ 100%);

– отсутствие приборов учета и контроля на объектах водоснабжения и у большинства потребителей системы водоснабжения;

– отсутствие элементарной системы очистки и обеззараживания воды перед подачей потребителю.

- 1.9.2. Канализация

В большинстве сельских населенных пунктов системы водоотведения отсутствуют.

На территории населенных пунктов Понятовского сельского поселения действует выгребная система канализации и локальные (индивидуальные очистные сооружения). Далее из выгребов стоки запахивают на сельскохозяйственных полях, утилизируют на приусадебных участках или посредством вывоза ассенизаторскими машинами и сброса на рельеф.

- 1.9.3. Теплоснабжение

В сельском поселении работают несколько котельных. Котельные обеспечивают потребности в тепловой энергии обособленных потребителей (жилых домов, объектов социального и культурно-бытового обслуживания, предприятий). Топливом для котельных в настоящее время служит уголь.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки осуществляется от индивидуальных отопительных систем (печи, камины, котлы).

- 1.9.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей на территории Понятовского сельского поселения осуществляется сжиженным газом.  Централизованным природным газом потребители поселения не обеспечены. Природный газ транспортируется в Смоленскую область по магистральным газопроводам Торжок-Минск-Ивацевичи II, Брянск-Смоленск, проходящим вне территории сельского поселения.

- 1.9.5. Электроснабжение

Электроснабжение Шумячского района осуществляется по воздушным линиям напряжением 110 кВ от районной понижающей подстанции - двухтрансформаторной подстанции ПС 110/35/10кВ «Шумячи», установленной  мощностью трансформаторов 2х10 МВА. Год ввода в эксплуатацию – 1969 г. Коэффициент загрузки трансформаторов (режимный день) – 24 %.

От питающих центров электроэнергия распределяется на напряжении 6 и 10 кВ через распределительные пункты и трансформаторные подстанции 6(10)/0,4 кВ.

Распределение электроэнергии от ПС до населенных пунктов осуществляется воздушными линиями 10 кВ. Для понижения напряжения в населенных пунктах размещены ТП 10/0,4 кВ (перечень которых представлен ниже), от которых электроэнергия воздушными линиями 0,4 кВ подается непосредственно потребителям.

Основные проблемы системы электроснабжения:

- Несанкционированное присоединение потребителей к электрическим сетям.

- Безучетное потребление электрической энергии абонентами.

- Хищение электрической энергии потребителями.

- Древесно-кустарниковая растительность под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

- Зауженные просеки охранных зон ВЛ в лесах.

- Большой износ подстанционного оборудования и элементов линий электропередач.

- Отсутствие инвестиций в модернизацию и реконструкцию энергетических объектов.

- Дефицит квалифицированного персонала.

- 1.9.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Инфраструктура связи включает системы электронной и проводной связи, телевидения и радиовещания, почтовую и телеграфную связи.

Естественным монополистом в предоставлении услуг проводной связи в Шумячском районе  является Смоленский филиал ОАО «Центртелеком».

Емкость телефонной сети, Шумячского района, составляет более 10 000 номеров.  Почти половина АТС района являются цифровыми.

Внутризоновая первичная сеть Смоленского филиала ОАО «Центртелеком» на территории Шумячского района построена с использованием следующих сооружений связи:

- волоконо-оптические линии связи между райцентрами и краевым центром, уплотненные системами передачи синхронной цифровой иерархии SDH.

- линии связи с медножильным кабелем. Кабеля проложены в грунте, вдоль основных дорожных магистралей.

Территорию поселения обеспечивают подвижной сотовой связью такие крупные российские операторы, как МТС, Билайн, «МобиКом» (Мегафон) и ТЕЛЕ–2. Охват населения телевизионным вещанием составляет 100%.

Наиболее социально значимой остается почтовая связь, обеспечивающая повсеместное предоставление универсальных услуг связи, т.к. услуги других видов связи менее доступны для значительной части населения в силу недостаточного развития их сетей и средств, а также высоких тарифов.

Почтовая связь по-прежнему доминирует на рынке услуг по распространению печати. Увеличился обмен письменной корреспонденции. Количество телеграмм уменьшилось в связи с развитием проводной и беспроводной связи.

Почтовые услуги обеспечиваются ОСП «Шумячский почтамт» УФПС Смоленской области филиала ФГУП «Почта России».

Основным оператором телевизионного вещания в Шумячском районе является «Смоленский областной радиотелевизионный передающий центр».

Филиал ФГУП «РТРС» «Брянский ОРПЦ» является одним из крупнейших операторов связи по эфирной трансляции телевизионных и звуковых программ общероссийских и региональных телевизионных компаний.

В соответствии с ГОСТ 7845-79 вещание производиться в системе цветности SECAM DK (625 строк, 50 полей, чересстрочная развертка).

- 1.10.  Анализ санитарно-экологического состояния природной среды

Анализ санитарно-экологического состояния природной среды проводится в целях оценки территории Понятовского сельского поселения с точки зрения пригодности для развития селитебной функции, а также для осуществления хозяйственной деятельности, учитывая право жителей на создание и поддержание комфортных условий проживания в экологически безопасной и комфортной среде.

Вопросы охраны природы являются актуальными при решении экономического и социального развития проектируемой территории.

Охрана окружающей среды – это комплекс мероприятий, направленных на предотвращение ее загрязнения и рациональное использование природных ресурсов.

- 1.10.1. Состояние почвенного покрова

Неоценимым богатством сельского поселения являются земельные и почвенные ресурсы.

Почва, являясь основным накопителем химических веществ техногенной природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний, может оказывать неблагоприятное влияние на условия жизни и здоровье населения.

Загрязнение почв на территории поселения происходит в основном вследствие выбросов вредных химических соединений от промышленных предприятий и транспорта. Интенсивным источником загрязнения почв являются несанкционированные свалки промышленных и бытовых отходов, размещаемые с нарушением требований санитарных норм и правил.

Наибольший уровень загрязнения тяжелыми металлами и углеводородами отмечается вдоль транспортных магистралей, на территориях предприятий, автостоянок и др.

Загрязнителями почв, подземных вод и открытых водоемов являются животноводческие комплексы. В результате применения интенсивных технологий промышленного содержания животных, специализации и концентрации производства, происходит накопление больших объемов жидкого навоза и навозных стоков. В почве возрастает накопление подвижного цинка, железа, меди под влиянием внесения высоких доз экскрементов животных. В почву поступают патогенные микроорганизмы, растворимые соли, в том числе, в значительных количествах хлористый натрий. Избыток натрия и калия способствует накоплению растворимых солей, разрушающих поглощающий комплекс. При ежегодном систематическом внесении высоких доз навозных стоков в почве нарушается механизм преобразования веществ, ухудшаются физические свойства почвы — водопроницаемость, влагоемкость, содержание кислорода.

Для почв Понятовского сельского поселения характерен процесс снижения содержания гумуса, что отрицательно сказывается на плодородии. Истощение запасов гумуса отрицательно влияет на агрофизические, физико-химические свойства и биологическую активность почвы, ухудшает ее водно-воздушный, тепловой и пищевой режимы, уменьшает способность почвы противостоять таким негативным явлениям, как подкисление и засоление.

Причиной потерь гумуса в почве является низкий уровень использования органиче-ских и минеральных удобрений, незначительный удельный вес в структуре посевных пло-щадей бобовых культур и многолетних трав, высокая интенсивность обработок и повышен-ная аэрация (высокая насыщенность севооборота парами и пропашными культурами), эро-зия почвы. По расчетам специалистов НИИСХ Юго-Востока, для накопления 1% гумуса, при внесении ежегодно на 1 гектар 12 т органических удобрений, потребуется 50 лет.

- 1.10.2. Атмосферный воздух

Уровень загрязнения атмосферы определяется совокупностью выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников (предприятий), а также выбросов от автомобильного транспорта.

На территории Понятовского сельского поселения крупными стационарными источниками загрязнения являются: асфальтобетонный завод западнее ст. Понятовка,  производственное предприятие (для складирования лома чёрных металлов, для установки пилорамы, для складирования пиломатериалов) в северо-восточной части ст. Понятовка, ООО «Лес» (лесозаготовки, лесоводство, лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области) в северо-западной части ст. Понятовка, сельскохозяйственное предприятие (с/х склады) около северо-западной границы ст. Понятовка, пилорама в юго-западной части ст. Понятовка, производственное предприятие (для заготовки второстепенных лесных ресурсов) в юго-восточной части д. Понятовка, сельскохозяйственное предприятие (ферма КРС 200 голов) около восточной границы д. Понятовка, сельскохозяйственное предприятие (гаражи сельскохозяйственной техники, ферма КРС до 50 голов, сеносклад) в западной части                          д. Понятовка, предприятие (под здание зерносклада, для складирования пиломатериала) в северной части д. Новый Стан, сельскохозяйственное предприятие (ферма КРС 200 голов) в северной части д. Краснополье, сельскохозяйственное предприятие (ферма КРС до 100 голов) в юго-западной части д. Дунаевщина.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха является автотранспорт – на него приходится около 70% общего валового выброса загрязняющих веществ. В отработанных газах автомобилей содержится около 200 наименований загрязняющих веществ, большинство из которых токсичны. Среди вредных веществ, выбрасываемых карбюраторными автомобилями в окружающую природную среду, наибольшее количество приходится на оксид углерода, углеводороды, оксид азота, соединения свинца; в отработавших газах дизельного автотранспорта содержатся: углеводороды, оксиды азота, сажа, формальдегиды. Контроль токсичности выхлопных газов автомобилей проводится ежегодно во время технических осмотров.

Учитывая возрастающий уровень автомобилизации населения, увеличение интенсивности движения автотранспорта следует уделить особое внимание вопросу охраны атмосферного воздуха от загрязнений. Для уменьшения вредного воздействия выбросов автотранспорта вдоль автомобильных дорог должны создаваться специальные защитные насаждения.

- 1.10.3. Качество поверхностных водных объектов

Водные ресурсы Понятовского сельского поселения используются для хозяйственно-бытовых, промышленных, сельскохозяйственных нужд, рыболовства, рекреационных целей, а также служат приемниками сточных вод.

Источниками загрязнения поверхностных вод служат промышленные, сельскохозяйственные и коммунальные предприятия, неочищенные стоки с территории поселений, сельхозугодий, дорог, несанкционированных свалок, выпадение загрязняющих веществ с атмосферными осадками, а также за счет трансграничного переноса загрязняющих веществ.

Почти для всех животноводческих объектов характерно загрязнение территории навозом, отсутствие обвалования ферм и организации ливневого стока, отсутствие навозохранилищ. В период весеннего половодья и дождевых паводков происходит смыв навоза с территории животноводческих объектов поверхностным стоком.

- 1.10.4. Водные ресурсы

В результате ведения мониторинга подземных вод выявлено, что в пределах селитебных зон качество грунтовых вод в большинстве случаев не соответствует санитарным нормам не только по органолептическим, но и по таким показателям, как окисляемость перманганатная, азотсодержащие компоненты, нефтепродукты, СПАВ. Максимальное загрязнение грунтовых вод отмечается в зонах влияния крупных промышленных объектов. Загрязненные грунтовые воды могут оказывать отрицательное влияние и на хорошо защищенные межпластовые водоносные горизонты. Выборочное опробование показало, что при существующей практике строительства эксплуатационных скважин путем оборудования их одной фильтровой колонной без изоляции грунтового горизонта обсадными трубами происходит переток загрязненных грунтовых вод по затрубному пространству в процессе их эксплуатации. Следовательно, при сооружении эксплуатационных скважин на межпластовые водоносные горизонты организациям, проводящим их проектирование и сооружение, необходимо предусматривать тщательную изоляцию грунтовых вод.

- 1.10.5. Шумовая обстановка

Основным источником шума на территории населённых пунктов Понятовского сельского поселения является автомобильный транспорт.

Допустимый уровень шума для территорий, непосредственно прилегающих к жилым зданиям, в дневное время составляет 70 дбА (СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»).

Наибольшая интенсивность движения автотранспорта наблюдается на автомобильной дороге федерального значения II технической категории - А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) в северной части поселения, пересекающей территорию муниципального образования с запада на северо-восток, автомобильной дороге регионального значения III технической категории - «Ершичи-Шумячи-Хиславичи», пересекающей территорию муниципального образования с севера на юго-восток.

Проблема шумового и вибрационного воздействия автомобильного транспорта на население актуальна для д. Дубовичка, д. Понятовка, ст. Понятовка, д. Краснополье, по территории которых проходят транзитные транспортные потоки по вышеперечисленным автомобильным дорогам. Для жилой застройки, расположенной вдоль указанных автодорог, необходимо проведение мероприятий по защите от шума, в частности, устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Кроме того, значительное шумовое и вибрационное воздействие на население оказывает железная дорога «Рославль–Могилёв», проходящая через населенный пункт                   ст. Понятовка. Для снижения негативного воздействия железнодорожного транспорта на жителей ст. Понятовка необходимо проведение специальных шумозащитных мероприятий, в т.ч. установка шумозащитных конструкций, а также устройство специальных зеленых насаждений, выполняющих шумозащитные функции.

Остальная сложившаяся жилая застройка Понятовского сельского поселения,  представленная малоэтажными (индивидуальными) домами с озеленёнными приусадебными участками, а также многоквартирными жилыми домами, не требует организации дополнительных мероприятий по снижению уровня шума.

## 1.11. Оценка организации санитарной очистки территории

В соответствии с требованиями п.2 ст. 44 Федерального закона N7-ФЗ «Об охране окружающей среды» при планировании городских и сельских поселений должны приниматься меры по санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов производства и потребления.

Организация в соответствии с современными требованиями санитарной очистки территории населенных пунктов с решением проблем утилизации, вывоза и обезвреживания твердых бытовых и  жидких нечистот вносит значительный вклад в предотвращение загрязнения воды, почвы, атмосферного воздуха и улучшения состояния окружающей среды.

К вопросам местного значения поселения относится организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора (согласно п. 18 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Объектами санитарной очистки и уборки в Понятовском сельском поселении являются территории домовладений, уличные и микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования, территории предприятий, учреждений, места уличной торговли.

Основными источниками образования отходов на территории Понятовского сельского поселения являются:

- сельское население;

- учреждения и предприятия общественного назначения, организации и объекты торговли;

- производственные объекты;

- транспорт.

На территории Понятовского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично.

Зимняя уборка территорий

- уборка снега и снежно-ледяных образований с проезжей части улиц, дорог, с подходов к школам, к детским дошкольным учреждениям, ФАПам, общественным помещениям (производится при снегопадах, образовании гололёда, оттепели и в др. периоды по мере необходимости);

- очистка крыш от снега, снежных наростов и образований ледяных сосулек (производится по мере необходимости в зависимости от погодных условий, с обязательным осуществлением комплекса охранных мероприятий);

- учреждения по эксплуатации зданий с наступлением весны организовывают общую очистку дворовых территорий после окончания таяния снега, собирая и удаляя мусор, оставшийся снег и лёд.

Летняя уборка территорий

- при переходе на летнюю уборку тщательно очищаются пешеходные дорожки и площадки дворов с усовершенствованными покрытиями от наносов, а всю территорию поселения – от накопившихся за зиму загрязнений;

- проводится уборка придомовых территорий;

- производится расчистка и благоустройство основных и прилегающих территорий кладбищ (уборка мусора, свалок, удаление валежника, скашивание травы, прореживание кустарника, а также удаление сухостоя и аварийных деревьев на территории кладбищ), не занятых непосредственно захоронениями, а также территорий, прилегающих к ограждению кладбищ;

- проводятся мероприятия по выявлению несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов и их ликвидации.

Санитарная очистка муниципального образования проводится круглогодично уборщиками контейнерных площадок по утвержденному графику вывоза ТБО.

В качестве объекта размещения отходов возможно использование следующих объектов:

- Действующая с 1960 года свалка ОАО «Первомайский стекольный завод», расположенная в 2,5 км от пос. Первомайский. Площадь свалки – 4 га, вместимость - 6 тыс. м3, количество накопленных отходов – 1,33 тыс. м3;

- Действующая с 1978 года свалка МУП «Шумячское РПОКХ», расположенная в 1,5 км от пос. Шумячи. Площадь свалки – 1,5 га, вместимость – 350 тыс. м3, количество накопленных отходов – 210 тыс. м3.

- Полигон ТБО с.Первомайский МУП «Коммунальщик» площадь 1 га, вместимость 19 тыс.куб.м.; действует с 2007 года.

.

Подсчёт количества ТБО, образуемых населением Понятовского сельского поселения, производится по нормативу 450 кг на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820).

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год, представлен в таблице ниже.

Таблица 15

Расчет объёма ТБО, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, кг/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Понятовка | 424 | 450 | 190,80 |
| 2. | д. Понятовка | 209 | 450 | 94,05 |
| 3. | д. Бычки | 4 | 450 | 1,80 |
| 4. | д. Зимницы | - | 450 | - |
| 5. | д. Стрекайлово | 27 | 450 | 12,15 |
| 6. | д. Дунаевщина | 8 | 450 | 3,60 |
| 7. | д. Липовка | 1 | 450 | 0,45 |
| 8. | д. Осово-1 | 11 | 450 | 4,95 |
| 9. | д. Осово-2 | - | 450 | - |
| 10. | д. Пожарь | 3 | 450 | 1,35 |
| 11. | д. Зубова Буда | 1 | 450 | 0,45 |
| 12. | д. Глушково | - | 450 | - |
| 13. | с. Глушково | 3 | 450 | 1,35 |
| 14. | д. Дубовичка | 6 | 450 | 2,70 |
| 15. | д. Новый Стан | 22 | 450 | 9,90 |
| 16. | д. Савочкина Паломь | 53 | 450 | 23,85 |
| 17. | д. Краснополье | 116 | 450 | 52,20 |
|  | Итого | 888 | 450 | 399,60 |

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год, производится по нормативу 0,3 м3 на 1 чел. в год, приведенному в СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820), представлен в таблице ниже.

Таблица 16

Расчет объёма жидких отходов из выгребов, образуемого населением за год

| № п/п | Объекты образования отходов | Численность населения, чел. | Норматив, м3/год на 1 чел. | Количество образующихся отходов, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Понятовка | 424 | 0,3 | 127,2 |
| 2. | д. Понятовка | 209 | 0,3 | 62,7 |
| 3. | д. Бычки | 4 | 0,3 | 1,2 |
| 4. | д. Зимницы | - | 0,3 | - |
| 5. | д. Стрекайлово | 27 | 0,3 | 8,1 |
| 6. | д. Дунаевщина | 8 | 0,3 | 2,4 |
| 7. | д. Липовка | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 8. | д. Осово-1 | 11 | 0,3 | 3,3 |
| 9. | д. Осово-2 | - | 0,3 | - |
| 10. | д. Пожарь | 3 | 0,3 | 0,9 |
| 11. | д. Зубова Буда | 1 | 0,3 | 0,3 |
| 12. | д. Глушково | - | 0,3 | - |
| 13. | с. Глушково | 3 | 0,3 | 0,9 |
| 14. | д. Дубовичка | 6 | 0,3 | 1,8 |
| 15. | д. Новый Стан | 22 | 0,3 | 6,6 |
| 16. | д. Савочкина Паломь | 53 | 0,3 | 15,9 |
| 17. | д. Краснополье | 116 | 0,3 | 34,8 |
|  | Итого | 888 | 0,3 | 266,4 |

Таким образом, на сегодняшний день с территории поселения необходимо собирать и вывозить 399,60 тонн ТБО, образуемых населением, а также отходы, образуемые предприятиями и учреждениями Понятовского сельского поселения, и смет с поверхности улиц и дорог общего пользования.

Объем жидких отходов из выгребов, образуемых населением, составляет 266,4 м3. Мероприятия по удалению жидких бытовых отходов из выгребов рассмотрены в разделе 1.9.2. «Канализация».

Основные проблемы санитарной очистки, выявленные на территории Понятовского сельского поселения:

- Разбросанный мусор вокруг контейнерных площадок вследствие растаскивания мусора бродячими животными, разноса мусора ветром, вызывает недовольство жителей.

- Мусорных контейнеров под ТБО на территории поселения не хватает.

- Габариты и объем производимого мусора постоянно растут, но количество контейнеров на площадках невозможно увеличивать до бесконечности.

В современных условиях необходим новый подход к складированию и вывозу твёрдых бытовых отходов. На перспективу предлагается установить контейнеры большего объема, удобные для складирования и перегрузки мусора и оборудовать крытые площадки.

## 1.12. Природно-экологический каркас территории

Природно-экологический каркас территории  поселения представляет собой систему взаимосвязанных природно-рекреационных территорий, способную поддерживать экологическое равновесие.

Основу природно-экологического каркаса Понятовского сельского поселения составляют существующие лесные массивы озелененных территорий,  территории, специально резервируемые под озеленение в структуре населенных пунктов.

Элементы экологической регламентации природопользования, включенные в природно-экологический каркас:

- участки ограниченного природопользования: защитные леса, луга и пастбища на сельскохозяйственных землях;

- различные типы зон с особыми условиями использования территории, в т.ч.: водоохранные зоны водных объектов, прибрежные полосы, охранные зоны коммуникаций.

При формировании экологического каркаса в проекте генерального плана Понятовского сельского поселения должны быть решены  следующие основные задачи по развитию системы озеленения и охране природного комплекса:

- формирование природно-экологического каркаса территории, обеспечивающее экологически-устойчивое развитие;

- сохранение зеленого фонда и увеличение площади зеленых насаждений свыше нормативных показателей (увеличение озеленения общего пользования), связанного с необходимостью улучшения условий проживания населения и оптимизации экологической ситуации;

- сохранение ценных в экологическом, научно-познавательном и рекреационном отношениях природных территорий;

- формирование парковых и рекреационных зон.

Общая площадь лесов в границах поселения составляет 8062,40 га.

Основными видами лесохозяйственных работ являются ландшафтные, санитарные, проходные рубки и рубки ухода за лесом, мелиорация на заболоченных и переувлажненных участках.

Природоохранными мерами для элементов экологического каркаса в поселении можно считать следующие:

- выделение и регламентация использования водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов;

- экологическая оптимизация лесного, сельского хозяйства природопользования;

- преобразований природных ландшафтов территорий экологического каркаса, необходимых для формирования и усиления системы озеленения;

- рекультивация на нарушенных территориях, лесовосстановление и т.п.

Особое значение в формировании природно-экологического каркаса имеет создание лесополос вдоль автомобильных  дорог и на безлесных водоразделах.

### 1.12.1.  Анализ системы озеленения населенных пунктов Понятовского сельского поселения

К вопросам местного значения поселения относится организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения (согласно п. 19 ч. 1 ст. 14 № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»).

Система зеленых насаждений населенных пунктов муниципального образования   представлена:

- территориями, занимаемыми насаждениями общего пользования:

- территориями, занимаемыми насаждениями ограниченного пользования. Эту категорию насаждений составляют озелененные территории жилой застройки, детских и учебных заведений, различных учреждений и предприятий. Насаждения данной категории предназначены для создания благоприятных микроклиматических условий и повышения эстетических качеств застройки.

В процессе проектирования и застройки необходимо сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах поселения., а также довести обеспеченность населения зелеными насаждениями общего пользования не менее 30 м2 на человека.

- 1.13. Зоны с особыми условиями использования территории

В целях соблюдения действующего законодательства Российской Федерации в области градостроительной деятельности, а также в области использования земель при осуществлении территориального планирования в проекте генерального плана Понятовского сельского поселения учтены  зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Понятовского сельского поселения к законодательно установленным зонам с особыми условиями использования территории относятся:

- водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- придорожные полосы автомобильных дорог;

- охранные зоны, санитарно-защитные зоны инженерных сетей и сооружений на них.

На территории Понятовского сельского поселения расположены объекты культурного наследия. Проекты охранных зон объектов культурного наследия не разработаны.

Установленные регламентами ограничения градостроительной деятельности показаны на «Картах  границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов» и учтены при разработке генерального плана.

При последующей разработке проектной документации требуется уточнение установленных генеральным планом планировочных ограничений в соответствии с масштабом проектирования.

В случае изменения ограничительных режимов (при ликвидации источников загрязнения, снижении размеров СЗЗ и пр.), согласованных природоохранными органами, органами Роспотребнадзора или иными уполномоченными органами, ограничительные регламенты на данных территориях подлежат корректировке.

- 1.13.1. Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации и зоны их охраны

К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия) в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 № 73-ФЗ  относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия федерального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры Российской Федерации, а также объекты археологического наследия;

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры субъекта Российской Федерации;

объекты культурного наследия местного (муниципального) значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью, имеющие особое значение для истории и культуры муниципального образования.

В настоящее время на территории Понятовского сельского поселения расположен 1 памятник археологии и 4 памятника истории, их характеристика представлена в таблице ниже.

Таблица 17

Памятники археологии

| № п/п | Название памятника | Местонахождение | Характеристика памятника | Степень сохранности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местного значения |  |  |  |  |
| 1 | Курган | д. Краснополье, на левом берегу р. Ипуть | Рубеж 1-2 тыс. н.э. |  |

Таблица 18

Памятники истории

| Местонахождение | Описание |
| --- | --- |
| д. Краснополье | Обелиск в память 70 воинов, погибших в 1941 – 1945 гг., ранее работавших в колхозе «Рассвет» |
| ст. Понятовка | Памятное место, где 13 октября 1942 г. партизаны 5-й Воргинской бригады разгромили немецкий гарнизон. |
| ст. Понятовка | Обелиск воинам 21-й кавалерийской дивизии генерала Якуба Кулиева, погибшим в борьбе с фашистами в 1941 г. |
| д. Понятовка | Обелиск в память 304 воинов, погибших в 1941 – 1945 гг., ранее работавших в колхозе «Красный Октябрь» |

Объекты культурного наследия подлежат сохранению, популяризации и государственной охране. Под государственной охраной объектов культурного наследия понимается система правовых, организационных, финансовых, материально-технических, информационных и иных принимаемых органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления в пределах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причинения им вреда, контроль за сохранением и использованием объектов культурного наследия.

В соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ, ст.34, в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объектов культурного наследия.

В соответствии с требованиями Положения о зонах охраны объектов культурного наследия, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 № 315, установлен порядок разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия, требования к режимам использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон.

Границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения – органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного значения местного (муниципального) значения – в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

В настоящее время границы территорий и границы зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Понятовского сельского поселения, не установлены.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 №73-ФЗ.

После разработки и утверждения проекта зон охраны объектов культурного наследия генеральный план Понятовского сельского поселения подлежит корректировке с обязательным внесением изменений и дополнений.

### 1.13.2. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Генеральный план Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области не затрагивает границы особо охраняемых природных территорий регионального значения Смоленской области

### 1.13.3. Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Понятовского сельского поселения представлены в таблице 19.

Таблица 19

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос             основных рек и озер  Понятовского сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Общая протяженность, км | Размер водоохраной зоны, м | Ширина береговой полосы, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Шумячка | 24 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 2. | р. Прудская | 6,8 | 50 | 5 | 50 |
| 3. | р. Михалевка | 6,3 | 50 | 5 | 50 |
| 4. | р. Ипуть | 437 | 200 | 20 | 30 – 50 |
| 5. | р. Савенка | 2,5 | 50 | 5 | 50 |
| 6. | р. Боровица | 12,9 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 7. | р. Гостинка | 13,4 | 100 | 20 | 30 – 50 |

Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице 20.

Таблица 20

Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Береговая полоса | - перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

### 1.13.4. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения

Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения.

Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. Запрещается посадка высокоствольных деревьев.

2.  Запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам

1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями государственного экологического и геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с требованиями СанПиНа «Охрана поверхностных вод от загрязнения».

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных раннее, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия.

1. Запрещается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов

1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов ( санитарно-защитной полосой.

2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей ( не менее 30 м;

от водонапорных башен — не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) ( не менее 15 м.

Примечание:

- По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

- При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод ( не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод — не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов

1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

2.  Запрещается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 1.13.5. Санитарно-защитные зоны

Согласно п.3 ст. 44 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ санитарно-защитные зоны создаются в целях охраны условий жизнедеятельности человека, среды обитания растений, животных и других организмов вокруг промышленных зон и объектов хозяйственной и иной деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения (п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция).

Размер санитарно-защитной зоны и рекомендуемые минимальные разрывы устанавливаются в соответствии с главой VII приложениями 1-6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Для объектов являющихся источниками воздействия на среду обитания, для которых в нормах не установлены размеры СЗЗ, а также для объектов I-III классов опасности, разрабатывается проект ориентировочного размера санитарно-защитной зоны. Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. Для объектов, являющихся источниками воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны. Все действующие предприятия в обязательном порядке должны иметь проекты организации СЗЗ, а для групп предприятий и промзон должны быть разработаны проекты единых СЗЗ.

Режим использования территории санитарно-защитной зоны приведен в таблице 21.

Таблица 21

Режим использования территории санитарно-защитной зоны

(п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

| Не допускается | Допускается |
| --- | --- |
| - размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. - размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции | - размещать здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): - нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции техобслуживания автомобилей. |

Для промышленных объектов и производств, зданий и сооружений с технологическими процессами, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств устанавливаются следующие ориентировочные размеры санитарно-защитных зон:

- промышленные объекты и производства первого класса - 1000 м;

- промышленные объекты и производства второго класса - 500 м;

- промышленные объекты и производства третьего класса - 300 м;

- промышленные объекты и производства четвертого класса - 100 м;

- промышленные объекты и производства пятого класса - 50 м.

В настоящее время на территории Понятовского сельского поселения часть территории жилой застройки населенных пунктов находится в СЗЗ, что недопустимо в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция.

Учитывая вышесказанное, при разработке проектных решений генерального плана Понятовского сельского поселения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению уровня негативного воздействия объектов на окружающую среду для сокращения размеров СЗЗ, а также мероприятия по расселению жилых домов, находящихся в СЗЗ.

- 1.13.6. Придорожные полосы от автомобильных дорог

В соответствии со ст.26 ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007г.  «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации» от автомагистралей вне границ населённых пунктов устанавливаются придорожные полосы.

Размеры придорожных полос автомагистралей устанавливаются в зависимости от их технической категории:

- вдоль автомагистрали I-II категории устанавливается придорожная полоса размером 75м;

- вдоль автомагистрали III-IV категории -  50 м;

- вдоль автомагистрали V категории - 25 м.

Согласно ст.3 № 257-ФЗ придорожные полосы автомобильной дороги - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей

На территории Понятовского сельского поселения проходят: автомобильная дорога федерального значения II технической категории, вдоль которой устанавливается придорожная полоса размером 75 м; автомобильная дорога регионального значения                       III технической категории - «Ершичи-Шумячи-Хиславичи», автомобильная дорога местного значения «Краснополье-Савочкина Паломь» IV технической категории, вдоль которых устанавливаются придорожные полосы размером 50 м.

Вдоль остальных дорог местного значения, соответствующих V технической категории, устанавливаются придорожные полосы размером 25 м.

- 1.13.7. Зоны месторождений полезных ископаемых

Сырьевая база Понятовского сельского поселения представлена глинами, органическими и минеральными удобрениями в виде торфа, известковых туфов, месторождениями песков и песчано-гравийных смесей, их характеристика представлена ниже.

В поселении имеются месторождения легкоплавких глин категории «А» для выпуска кирпича марки 150 – 200. Разведанные запасы глины: д. Глушково – 660 тыс.м3. Срок выработки месторождений при средней мощности потребления в 15 млн. шт. кирпича в год – 70 лет.

Сведения о месторождениях и проявлениях минерального сырья для строительных материалов представлены в таблице 23, о торфяных ресурсах – в таблице 24.

Таблица 23

Месторождения минерального сырья для строительных материалов

| Наименование месторождения, место расположения | Год разведки | Запасы по состоянию на 01.01.1992 г. | Краткая характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Легкоплавкие глины |  |  |  |
| Зимницкое Разрабатывается с 1976 г. Шумячским кирпичным заводом в 7 км к Ю от п. Шумячи | 1955-1957гг. | А-4 В-65 СI-166 235 | Глины для кирпича м. «75» |

Таблица 24

Торфяные ресурсы Понятовского сельского поселения

| № п/п | Наименование торфяного месторождения | Местонахождение торфяного месторождения | Площадь, га общая промзалежи | Балансовые запасы торфа, тыс. т. категория запасов (А,В, СI, С2,) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Стан (Липовское) | От ж.д.ст. Понятовка на Ю в 3 км. От с. Краснополье на З в 2,5 км | 398 337 | 972 - В |
| 2. | Грива | От ж.д.ст. Понятовка на ЮВ в 5,5 км От с. Краснозаборье на СЗ в 0,5 км | 51 90 | 179 –С2 |
| 3. | Дунаевщина – Большое Болото | От ж.д.ст. Понятовка на ЮВ в 5 км. От с. Палом – Савочкинона на ЮЗ в 0,5 км От с. Палом – Савочкино на ЮВ в 0,5 км | 212 144 | 312 –А 301 –С1 |

В соответствии ст. 25 №2395-1 ФЗ «О недрах» от 21.02.1992 (ред. от 28.12.2013, с изменениями и дополнениями), проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Использование территорий в соответствии с Законом РФ «О недрах» и со СНиП 2.07.01-89*, п.9.2* (Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений) – застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора.

- 1.13.8. Технические охранные зоны инженерных сетей

Охранная зона – территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

В технических охранных зонах инженерных сетей выделяются следующие типы зон:

- Охранные зоны сетей водоснабжения

- Охранные зоны сетей электроснабжения

- Охранные зоны сетей газоснабжения

На территории Понятовского сельского поселения выделяются охранные зоны:

- электрических сетей;

- водопроводных сетей;

- зоны минимальных расстояний от газопроводных сетей и ГРПШ;

- нефтепроводов.

Выводы:

Наличие зон с особыми условиями использования территорий накладывают ограничения на развитие территории Понятовского сельского поселения. Решения проекта генерального плана должны быть направлены на обеспечение:

1.  соблюдения установленных законодательством Российской Федерации режимов использования земель в границах зон с особыми условиями использования территории;

2. выведение  жилой застройки из границ санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов, путем:

- сокращения размеров соответствующих зон (за счёт применения инновационных технологий производства, проведения шумозащитных мероприятий и т.д.);

- расселения жилищного фонда, расположенного в границах санитарных разрывов, СЗЗ предприятий, коммунально-складских объектов;

- запрета осуществления нового жилищного строительства в границах указанных зон.

- 2. Обоснование вариантов решения задач территориального планирования, а также перечень мероприятий по территориальному планированию

## Функционально-планировочная организация территории

### 2.1.1. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

Основными задачами по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Понятовского сельского поселения являются:

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

- 2.1.2. Обоснование решений по функционально-планировочной организации территории

Территория Понятовского сельского поселения расположена в южной части Шумячского района.

Административным центром Понятовского сельского поселения является станция Понятовка. Населенный пункт расположен в 7 км к югу от п. Шумячи.

Транспортная инфраструктура Понятовского сельского поселения представлена   автомобильным и железнодорожным транспортом.

Транспортная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей.

Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги федерального значения II технической категории - А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) в северной части поселения, пересекающей территорию муниципального образования с запада на северо-восток, автомобильной дороги регионального значения III технической категории - «Ершичи-Шумячи-Хиславичи», пересекающей территорию муниципального образования с севера на юго-восток, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

Через поселение проходит однопутная железная дорога Рославль–Могилёв, на которой расположена единственная в Шумячской районе железнодорожная станция Понятовка.  Протяженность железнодорожного пути по территории района составляет 35,5 и обеспечивает плотность 22,7 км пути на 1000 км2 площади.

Железнодорожная станция Понятовка V класса является промежуточной с малым объемом погрузки-выгрузки и обеспечивает пропуск поездов.

При выборе стратегии развития Понятовского сельского поселения необходимо учесть такие факторы, как:

- наличие территориальных ресурсов, пригодных для градостроительного освоения;

- близость к п. Шумячи, являющемуся административным, культурным, производственным, научным и образовательным центром района;

- наличие системы транспортных связей с п. Шумячи и с другими муниципальными образованиями района;

- высокий природный потенциал, интересные ландшафты, что благоприятно для развития рекреационных функций территории;

- плодородие почв, как благоприятный фактор для развития сельскохозяйственного производства;

- удовлетворительное экологическое состояние территории.

Учитывая вышесказанное, проектом генерального плана Понятовского сельского поселения предусмотрено развитие на территории муниципального образования селитебной функции путем размещения доступного и комфортного жилья, отвечающего европейским стандартам качества на следующих территориях:

ст. Понятовка

- на свободных от застройки территориях в существующих границах ст. Понятовка в юго-западной, центральной и северо-западной ее частях, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северо-западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы ст. Понятовка с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Понятовка

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Понятовка в северной ее части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Понятовка с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Стрекайлово

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Стрекайлово в центральной ее части.

д. Бычки

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Бычки в северной ее части.

д. Краснополье

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Краснополье в западной ее части, а также на территориях сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Краснополье с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Савочкина Паломь

- на свободных от застройки территориях в существующих границах д. Савочкина Паломь в юго-западной ее части.

Развитие жилищного строительства поддерживается государством в рамках реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России».

В соответствии с решениями схемы территориального планирования Шумячского района на территории Понятовского сельского поселения планируется дальнейшее развитие и совершенствование транспортного каркаса территории путем:

Строительства:

1) автомобильной дороги местного значения «Краснополье - Липовка» протяженностью 2,5 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна;

В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Шумячского района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить строительство и восстановление:

- восстановление производственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в центральной части ст. Понятовка - на первую очередь реализации генерального плана.

- восстановление производственного предприятия (территория н/д нефтебазы) в северо-восточной ст. Понятовка - на первую очередь реализации генерального плана. Проектом предусмотрено уменьшение санитарно-защитной зоны от предприятия до 70 м за счет введения инновационных технологий

- восстановление производственного предприятия III, IV и V классов опасности в северо-восточной ст. Понятовка - на первую очередь реализации генерального плана. Проектом предусмотрено уменьшение санитарно-защитной зоны от предприятия до 200 м за счет введения инновационных технологий

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в юго-западной части с. Глушково - на расчетный срок реализации генерального плана.

- строительство логистического склада временного хранения товаров в юго-западной части д. Дубовичка - на первую очередь реализации генерального плана.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северо-западной части д. Новый Стан - на расчетный срок реализации генерального плана.

- строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северо-восточной части д. Краснополье - на первую очередь реализации генерального плана.

- восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северо-восточной части д. Савочкина Паломь - на первую очередь реализации генерального плана.

Предлагаемая настоящим обоснованием гипотеза пространственного развития территории поселения строится на наиболее оптимальном в отношении учета интересов жителей (как настоящих, так и будущих), различных государственных и частных юридических лиц, органов государственного управления.

- 2.1.3. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры Понятовского сельского поселения

Основными мероприятиями по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры Понятовского сельского поселения являются проведение функционального зонирования территории, включающего:

1. установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров:

Таблица 25

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |  |  |
| Зона градостроительного использования |  |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 2) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| I. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |  |  |
| Зона производственного использования |  | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования |  | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения |  | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения |  | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения |

- 2.1.3.1. Функционально-планировочное развитие населенных пунктов Понятовского сельского поселения

Сложившаяся структура использования территории населенных пунктов  в целом сохраняется, но претерпевает количественные и качественные изменения.

Территориальное развитие получают ст. Понятовка, д. Понятовка, д. Стрекайлово,                д. Бычки, д. Краснополье, д. Савочкина Паломь, как перспективные с точки зрения градостроительного развития населённые пункты, характеризующиеся качественными транспортными связями с районным центром и другими муниципальными  образованиями, более развитой социальной и культурно-бытовой инфраструктурой, чем другие населенные пункты муниципального образования, а также более высоким уровнем инженерного обеспечения территории.

ст. Понятовка получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах ст. Понятовка в юго-западной, центральной и северо-западной ее частях, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северо-западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы ст. Понятовка с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Понятовка получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах                 деревни в северной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к северной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Понятовка с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Стрекайлово получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в центральной ее части.

д. Бычки получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в северной ее части.

д. Краснополье получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт освоения свободных от застройки территорий в существующих границах                 деревни в западной ее части, а также территорий сельскохозяйственного назначения, прилегающих к западной границе населенного пункта. Указанные территории предполагается включить в границы д. Краснополье с переводом земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

д. Савочкина Паломь получает развитие жилых зон малоэтажной (индивидуальной) застройки за счёт  освоения свободных от застройки территорий в существующих границах деревни в юго-западной ее части.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон транспортной инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

### 2.1.4. Мероприятия по переводу земель. Обоснование предложений по переводу земель Понятовского сельского поселения

В ходе подготовки генерального плана, в целях развития поселения в целом возникает необходимость изменения границ:

- ст. Понятовка - в сторону увеличения территории земель населенного пункта за счет земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения в количестве 1,62 га и земель сельскохозяйственного назначения в количестве 7,08 га.

- д. Понятовка - в сторону увеличения территории земель населенного пункта за счет земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения в количестве 2,44 га и земель сельскохозяйственного назначения в количестве 21,73 га.

- д. Краснополье - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 0,92 га;

Существующие и планируемые площади населённых пунктов, входящих в состав Понятовского сельского поселения, приведены в таблице 26.

Таблица 26

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Понятовского сельского поселения,                их существующие и планируемые площади

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Площадь населенных пунктов, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2014 г | Расчетный срок 2014 - 2034 гг. |
| 1 | ст. Понятовка | 166,44 | 175,14 |
| 2 | д. Понятовка | 115,99 | 140,16 |
| 3 | д. Бычки | 37,83 | 37,83 |
| 4 | д. Зимницы | 27,10 | 27,10 |
| 5 | д. Стрекайлово | 69,94 | 69,94 |
| 6 | д. Дунаевщина | 48,81 | 48,81 |
| 7 | д. Липовка | 20,28 | 20,28 |
| 8 | д. Осово-1 | 105,64 | 105,64 |
| 9 | д. Осово-2 | 28,77 | 28,77 |
| 10 | д. Пожарь | 35,03 | 35,03 |
| 11 | д. Зубова Буда | 19,70 | 19,70 |
| 12 | д. Глушково | 38,64 | 38,64 |
| 13 | с. Глушково | 45,73 | 45,73 |
| 14 | д. Дубовичка | 34,27 | 34,27 |
| 15 | д. Новый Стан | 140,69 | 140,69 |
| 16 | д. Савочкина Паломь | 108,09 | 108,09 |
| 17 | д. Краснополье | 99,59 | 100,51 |
|  | Итого | 1142,54 | 1176,33 |

В целях развития транспортной сети Понятовского сельского поселения и Шумячского района в целом для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также иных сопутствующих им объектов, а также для размещения новых производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения.

Всего в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения на расчётный срок реализации генерального плана планируется перевести 50,64 га земель сельскохозяйственного назначения.

Также планируется осуществить перевод 1,1 га земель сельскохозяйственного назначения в земли особо охраняемых территорий и объектов в количестве для территорий кладбищ, расположенных вне границ населенных пунктов.

Распределение земель по целевому назначению на расчётный срок реализации генерального плана Понятовского сельского поселения представлено в таблице 27.

Таблица 27

Распределение земель Понятовского сельского поселения

по целевому назначению (по категориям земель). Проектное положение

| Наименование категории земель | Единица измерения | Существующее положение 2014 г. | 1-ая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 - 2024 гг. | 2014 - 2034 гг. |
| Населённых пунктов | га | 1142,54 | 1176,33 | 1176,33 |
|  | % | 7,39 | 7,61 | 7,61 |
| Сельскохозяйственного назначения | га | 6036,93 | 5955,46 | 5955,46 |
|  | % | 39,05 | 38,52 | 38,52 |
| Промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 215,55 | 262,13 | 262,13 |
|  | % | 1,39 | 1,70 | 1,70 |
| Лесного фонда | га | 8062,40 | 8062,40 | 8062,40 |
|  | % | 52,15 | 52,15 | 52,15 |
| Особо охраняемых территорий и объектов | га | 2,43 | 3,53 | 3,53 |
|  | % | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Общая площадь территории Понятовского сельского поселения в установленных границах | га | 15459,85 | 15459,85 | 15459,85 |

## 2.2. Социально-экономическое развитие

- 2.2.1. Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения Понятовского сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитие федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет  продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – более 1% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 0,7 тыс. человек.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 28

Численность населения согласно Сценарию 1.

| Показатели | 2014 г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 0,9 | 0,8 | 0,7 |

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Именно такой сценарий развития принят в схеме территориального планирования Шумячского муниципального района.

Таблица 29

Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | 2014г. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, чел. | 0,9 | 1,1 | 1,1 |

По данному сценарию убыль численности населения существенно замедлится. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

- 2.2.2. Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Понятовского сельского поселения наблюдалось постепенное снижение численности населения. Сложившиеся тенденции в спаде рождаемости и естественного прироста в значительной степени отражают сложность переходного периода в нашей стране. Однако уже сегодня темпы убыли населения значительно снизились.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

В основу расчетов демографических прогнозов населения на перспективу положен метод «передвижки возрастов», широко применяющийся специалистами-демографами во многих странах. Результаты прогнозов, полученные с использованием этого метода, определяются исходной половозрастной структурой населения и прогнозными значениями демографических коэффициентов. Проектная численность населения сельского поселения определялась, основываясь на прогнозе показателей естественного и механического движения населения. Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть негативные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке. На перспективу данным проектом принимается увеличение  численности населения за счёт  механического прироста.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице ниже.

Таблица 30

Ожидаемый уровень компонентов прироста населения сельского поселения, чел. на 1000 жителей (приближённо)

| №№ п.п. | Показатели | Первая очередь | Расчетный срок. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Естественный прирост | -7,5 | 2,0 |
| 2. | рождаемость | 8,5 | 14,5 |
| 3. | смертность | 16 | 12,5 |
| 4. | Механический прирост | 10 | 20 |

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 31

Численность населения по населенным пунктам

|  | Наименование населенного пункта | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел | Числ. населения, чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ст. Понятовка | 424 | 490 | 500 |
| 2. | д. Понятовка | 209 | 250 | 240 |
| 3. | д. Бычки | 4 | 10 | 50 |
| 4. | д. Зимницы | - | - | - |
| 5. | д. Стрекайлово | 27 | 70 | 65 |
| 6. | д. Дунаевщина | 8 | 7 | 10 |
| 7. | д. Липовка | 1 | 1 | 1 |
| 8. | д. Осово-1 | 11 | 8 | 10 |
| 9. | д. Осово-2 | - | - | - |
| 10. | д. Пожарь | 3 | 3 | 4 |
| 11. | д. Зубова Буда | 1 | 1 | 1 |
| 12. | д. Глушково | - | - | - |
| 13. | с. Глушково | 3 | 2 | 2 |
| 14. | д. Дубовичка | 6 | 5 | 4 |
| 15. | д. Новый Стан | 22 | 24 | 29 |
| 16. | д. Савочкина Паломь | 53 | 80 | 75 |
| 17. | д. Краснополье | 116 | 130 | 120 |
|  | Итого: | 888 | 1081 | 1111 |

В течение расчетного срока произойдут сдвиги в возрастной структуре поселения – увеличится доля населения моложе трудоспособного возраста. Такому процессу будет способствовать реализация программ по увеличению рождаемости населения.

- 2.2.3. Развитие экономической базы

В проекте отражены стратегические направления развития поселения, основной целью которых является резервирование территорий для их перспективного освоения. В современных рыночных условиях выполнение проектных предложений зависит от множества факторов, поэтому если их реализация в период расчетного срока не будет проведена, то предложения следует рассматривать как стратегические на дальнейшую перспективу жизнедеятельности поселения.

Предполагается, что в период расчетного срока Генерального плана агропромышленный комплекс будет оставаться основным направлением экономического развития муниципального образования. Благоприятные агроклиматические ресурсы, наличие сельскохозяйственных земель, реализация государственных программ будут способствовать развитию сельского хозяйства на территории муниципального образования.

Основные ресурсы перспективного развития поселения:

- выгодное экономико-географическое положение для создания новых производственных и жилых зон,

- наличие свободных площадок для нового строительства,

- постоянно развивающийся рынок услуг.

Для формирования конкурентоспособной экономики, как следствие – установления высоких стандартов качества жизни населения, необходимо эффективное использование этих преимуществ.

Существует ограниченность мест приложения труда, что влечёт за собой отток населения в трудоспособном возрасте.

Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития территории. Материальная сфера производства требует расширения производств. В нематериальной сфере на территории муниципального образования будет занято около 30% экономически активного населения. Коэффициент пенсионной нагрузки (отношение численности пенсионеров к численности работающих) - 25,3. Деятельность большого количества населения официально не зарегистрирована на территории муниципального образования. Как правило, население без регистрации трудовой деятельности занято в домашнем хозяйстве производством для реализации товаров и услуг или работает за пределами муниципального образования. Перспективы развития рынка труда муниципального образования связаны как с дальнейшим развитием новых предприятий, сферы услуг, так и с развитием на его территории малого предпринимательства.

- 2.2.4. Развитие системы социального и культурно-бытового обслуживания

В перспективе развитие системы культурно-бытового обслуживания будет основано на следующих принципах:

В организации системы учебно-воспитательных учреждений (дошкольных и школьных) следует исходить из принципов отказа от жесткой унификации в типологии объектов с ориентацией на разнообразие типов учреждений, с учетом современных тенденций: социальных, национальных, демографических и природно-климатических особенностей.

В соответствии с указанными принципами в застройке муниципальном образовании могут быть использованы:

- традиционные типы  учебно-воспитательных учреждений – детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы (начальные, основные);

- малокомплектные школы и детские дошкольные учреждений (с уменьшенной наполняемостью классов и групп);

- учебно-воспитательные комплексы на базе школ;

- центры просвещения, культуры и спорта на базе школ.

Важнейшими направлениями организации системы здравоохранения являются:

- сочетания приближенной к местам жительства и работы населения первичной медицинской помощи со специализированными медицинскими учреждениями в районных центрах;

- дополнение стационарных учреждений мобильными средствами обслуживания;

- совершенствование материально-технической базы здравоохранения;

- ориентация на профилактику заболеваний путем расширения сети низового обслуживания и повышения уровня социально-бытового обслуживания населения.

Перспективные направления организации культурно-просветительной системы требуют разнообразных типов зданий и объектов, способствующих решению следующих задач:

- организация народных гуляний и зрелищных мероприятий (ярмарки, фольклорные фестивали, профессиональные праздники);

- сохранение и развитие национальных культурных традиций (формирование  национальных культурных центров);

- удовлетворение религиозных потребностей населения (строительство культовых сооружений);

- использование новых технологий в организации культурно-просветительской и досуговой деятельности (специализированные досуговые центры).

Перспективные направления организации системы торгово-бытового обслуживания требует расширения типов обслуживающих предприятий от стационарных до передвижных и сезонно функционирующих, в т.ч. с возможностью сочетания основных и сопутствующих функций – торгово-бытовых и рекламно-выставочных, представительских и других.

Обеспечение организации социально-культурного обслуживания населения является полномочием органов местного самоуправления сельского поселения в соответствии со ст.14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

Ниже представлен расчет необходимых объектов социально-культурного обеспечения, произведенный на основании действующих региональных нормативов, утвержденных постановлением  Администрации Смоленской области от 28.02.2014 № 141 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Смоленской области «Планировка и застройка городов и иных населенных пунктов Смоленской области» в новой редакции».

Таблица 32

Развитие системы культурно-бытового обслуживания Понятовского сельского поселения

| № п/п | Наименование объектов | Ед. изм. | Обеспеченность Принято в проекте |  | Потребность |  | Рекомендации по размещению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в т.ч. новое строительство |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Дошкольное образовательное учреждение | Число мест | 40 на 1 000 жителей |  | 45 | 25 | Радиусы обслуживаний дошкольного образовательного учреждения допускается принимать не более 500метров. |
| 2 | Среднее общеобразовательное учреждение | Число мест | 100 на 1000 жителей |  | 110 | - | Радиусы обслуживаний общеобразовательных школ допускается принимать не более 750метров |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Фельдшерско-акушерский пункт | ед. | 1на поселение |  | 2 | - | Необходима реконструкция |
| Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Спортивные залы | тыс. кв.м | 0,35 на 1 000 жителей |  | 0,4 | 0,4 | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации кульурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 1000 м. |
| 5 | Плоскостные сооружения | тыс. кв.м | 1,95 на 1 000 жителей |  | 2,1 | 2,1 |  |
| Культура |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Клубы и учреждения клубного типа | мест в зрит. Зале | 230 мест на 1000 жителей |  | 250 | - | Рекомендуется формировать единые комплексы для организации культурно-массовых и физкультурно- оздоровительных деятельности населения (с соответствующим суммированием нормативов) в пределах пешеходной доступности не более 500 м.Возможно размещение в 91строено – пристроенных помещениях. |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Организация отделения социальной помощи на дому | ед. | 1 на поселение |  | 1 | 1 | По заданию на проектирование |
| Бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Магазины промышленных и продовольственных товаров | ед /м2 торговой площади. |  | 300 на 1 000 жителей - | 5/ 330 | 2 | Для размещения объектов бытового обслуживания в проекте выделены общественно-деловые зоны В зависимости от мощности – на 10 рабочих мест от 0,03 до 0,2 га Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| 9 | Предприятия общественного питания | посадочных мест |  | 40 на 1 000 жителей | 45 | 1 | В зависимости от вместимости –от 0,1 до 0,25 га на 100 мест. Возможно размещение в встроенно – пристроенных помещениях. |
| 10 | Строительство комплекса бытового обслуживания | Ед/мест |  | 1 на поселение |  | 1 объект | В зависимости от мощности – на 10 рабочих мест от 0,03 до 0,2 га Возможно размещение в 92строено – пристроенных помещениях. |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Кладбище | га | Новых 0,24 га на 1 000 чел |  | 0,3 | - | Новые захоронения будут производиться в границах существующих зон |

- 2.2.4.1. Образование

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района, а также организация отдыха детей в каникулярное время относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.11 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Емкость действующих в поселении объектов среднего образования выше нормативного показателя и позволит обеспечить проектную численность населения к расчетному сроку. Свободные помещения могут быть использованы для организации групп дошкольного и внешкольного образования, на первую очередь, в дальнейшем необходимо увеличение мест дошкольного образования.

Таблица 33

Мероприятия по развитию системы образования

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция дошкольного учреждения | cт. Понятовка | Первая очередь |
| Реконструкция школы | cт. Понятовка | Первая очередь |

- 2.2.4.2. Здравоохранение

Организация оказания на территории муниципального района скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов относятся к вопросам местного значения муниципального района (согласно п.12 ч.1 ст. 15 ФЗ-131).

Система здравоохранения Понятовского сельского поселения состоит из 2-х фельдшерско-акушерских пунктов, анализ обеспеченности районными объектами амбулаторно-поликлинического и стационарного обслуживания на расчетную численность населения выполнен в Схеме территориального планирования Шумячского района.

Таблица 34

Мероприятия по развитию системы здравоохранения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция ФАП | cт. Понятовка д. Краснополье | Первая очередь |

- 2.2.4.3. Физкультура и спорт

Обеспечения условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.14 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

Правительством Российской Федерации разработана Федеральная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 – 2015 годы». Программа предусматривает создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового и профессионального спорта (включая спорт высших достижений) и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом. Повышение двигательной активности и закаливание организма человека являются основными компонентами регулярных занятий физической культурой и спортом, положительно влияющими на сохранение и укрепление здоровья человека, снижение уровня заболеваемости.

Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Понятовского сельского поселения должно предусматривать создание всех условий для физического воспитания различных возрастных групп населения, в том числе, проведение мероприятий по реконструкции существующих плоскостных физкультурно-оздоровительных площадок, строительство новых объектов спорта, содействие развитию материальной базы спортивных сооружений.

Таблица 35

Мероприятия по развитию физкультуры и спорта

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство спортивного комплекса | cт. Понятовка | Первая очередь |

- 2.2.4.4. Культура

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры, создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в поселении относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.12 ч.1, п.13 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

К расчетному сроку не предполагается расширение сети объектов культурно-досугового типа. Необходимо развивать широкий спектр различных кружков и секций, а в частности - школы искусств, школы эстетического образования, ансамбли народного творчества, семейные и детские развлекательные комплексы и т.д. Улучшение материально-технического обеспечения и финансирования деятельности организаций и учреждений культуры может проходить, в том числе, и за счет широкого использования эффективных форм муниципально-частного партнерства.

Таблица 36

Мероприятия по развитию культуры

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Реконструкция учреждения клубного типа | ст. Понятовка д. Краснополье | Расчетный срок |

- 2.2.4.5. Бытовое обслуживание

Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания относятся к вопросам местного значения поселения (согласно п.10 ч.1 ст. 14 ФЗ-131).

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Норматив обеспеченности бытовым обслуживанием носит ориентировочный характер, так как реальные потребности рыночного общества, как правило, его существенно превышают. Необеспеченность даже нормативного минимума по площадям объектов торговли свидетельствует о резерве для развития данного направления для мелких предпринимателей.

Для развития сферы бытового обслуживания в проекте предусмотрено выделение зоны общественно-делового назначения, здесь могут быть открыты как крупные многофункциональные комплексы, так и мелкие торговые павильоны.

Таблица 37

Мероприятия по развитию бытового обслуживания

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Строительство многофункциональных торгово-бытовых комплексов обслуживания | ст. Понятовка д. Краснополье | Первая очередь |

- 2.2.4.6. Социальная защита населения

В целях организации социального обслуживания и повышения качества жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми проект предусматривает размещение отделения социальной помощи на дому в ст. Понятовка.

Таблица 38

Мероприятия по развитию социальной защиты населения

| Мероприятие | Наименование населенного пункта | Этап реализации |
| --- | --- | --- |
| Организация отделения социальной помощи на дому | ст. Понятовка | Первая очередь |

- 2.2.5. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения

Согласно п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления поселения относится организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к зонам специального назначения - кладбища традиционного захоронения, с возможностью захоронения после кремирования.

Существующие кладбища имеют резерв площадей для захоронения в течение расчетного срока, увеличение площади кладбищ не планируется.

- 2.2.6.  Жилищный фонд и жилищное строительство

В настоящем разделе ориентировочно приведены расчеты необходимого нового жилищного строительства в поселении с учетом прогноза численности населения и улучшения условий его проживания.

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории сельского поселения составит 20,0 тыс. м2, в том числе на первую очередь 10,4 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 50 м2 (на период первой очереди 45 м2/чел.) на человека, а общий жилой фонд 49,5 тыс. м2 (на период первой очереди 40,0 тыс.м2).

В расчетах учтена убыль жилого фонда – 1,5 тыс. м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 39

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 33 | 45 | 50 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 29,9 | 29,0 | 48,9 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 20,5 | 6,1 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 29,9 | 49,5 | 55,0 |

В Генеральном плане  сельского поселения предполагается развитие только малоэтажной (индивидуальной) жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

– малоэтажная (индивидуальная) жилая застройка (коттеджного типа).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения.

Таблица 40

Новое  жилищное строительство

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Бычки |  | 4,0 | 4,0 |
| д. Понятовка | 10,5 |  | 10,5 |
| ст. Понятовка | 4,0 | 2,1 | 6,1 |
| д. Стрекайлово | 4,2 |  | 4,2 |
| д. Савочкина Паломь | 1,8 |  | 1,8 |
| Итого | 20,5 | 6,1 | 26,6 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока 1,1 тыс. чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 45 м2, на конец расчётного срока – 50 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 55,0 тыс. м2;

  - на конец первой очереди – 49,5 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

- 2.3. Развитие транспортной инфраструктуры

### 2.3.1. Задачи по развитию и размещению транспортной инфраструктуры

Основными задачами по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения - объектов транспортной инфраструктуры, - являются следующие:

Внешний транспорт

1. Формирование распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области.

2. Обеспечение надежной связи населенных пунктов Понятовского сельского поселения между собой и с внешней сетью автодорог регионального значения путём формирования единой транспортной сети поселения в составе улично-дорожных сетей населенных пунктов и сети внешних дорог.

3. Обеспечение выделения территории для развития сети региональных дорог, их пересечений и инфраструктуры в соответствии с положениями Схемы территориального планирования Шумячского района.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов поселения между собой и с г. Смоленском, п. Шумячи;

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование системы транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

- 2.3.2. Обоснование проектных решений по развитию транспортной инфраструктуры

Обоснованием проектных решений по развитию внешнего транспорта являются положения схемы территориального планирования Шумячского района, в которых заложены основные направления развития внешнего транспорта на территории поселения.

Трассировка автомобильных дорог в рамках проекта генерального плана Понятовского сельского поселения проложена в соответствии с масштабом проектирования и может быть уточнена на последующих стадиях проектирования в рамках проектов строительства автомобильных дорог.

- 2.3.3. Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры

- 2.3.3.1. Развитие внешнего транспорта

Мероприятия по развитию системы внешнего транспорта предполагают комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры поселения, включающее:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Понятовского сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- строительство:

1) автомобильной дороги местного значения «Краснополье - Липовка» протяженностью 2,5 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна;

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов

При разработке мероприятий по территориальному планированию стоит  принимать во внимание следующие факторы:

- необходимость  корректировок  планов трасс УДС для обеспечения нормативных параметров трасс;

- необходимость принятия комплекса мер по обеспечению безопасности дорожного движения.

Исходя из этого, мероприятия по развитию улично-дорожной сети  муниципального образования, помимо реконструкции участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети, включают в себя решения по организации  движения транспорта, совершенствования планировочных параметров и рационализации движения транспорта в планировочных узлах.

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в таблице ниже.

Таблица 41

Параметры улично-дорожной сети соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»

| Категория сельских улиц и дорог | Основное назначение | Расчетная скорость движения, км/ч | Ширина полосы движе- ния, м | Число полос движения | Ширина пешеходной части тротуара, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселковая дорога | Связь сельского поселения с внешними дорогами общей сети | 60 | 3,5 | 2 | - |
| Главная улица | Связь жилых территорий с общественным центром | 40 | 3,5 | 2-3 | 1,5-2,25 |
| Улица в жилой застройке: |  |  |  |  |  |
| основная | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | 40 | 3,0 | 2 | 1,0-1,5 |
| второстепенная (переулок) | Связь между основными жилыми улицами | 30 | 2,75 | 2 | 1,0 |
| проезд | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | 20 | 2,75-3,0 | 1 | 0-1,0 |
| Хозяйственный проезд, скотопрогон | Прогон личного скота и проезд грузового транспорта к приусадебным участкам | 30 | 4,5 | 1 | - |

- 2.3.3.2. Развитие пассажирского транспорта

Мероприятия по развитию пассажирского транспорта на территории Понятовского сельского поселения включают:

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Понятовского сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с п. Шумячи и                              г. Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

2.3.3.3. Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Понятовского сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 334 автомобиля при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 1 пост.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

- 2.4. Обоснование вариантов решения задач по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом

- 2.4.1. Водоснабжение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 42

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| ст. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 490 | 250 | 73,5 | 49,0 | 122,5 |
| д. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 250 | 250 | 37,5 | 25,0 | 62,5 |
| д. Бычки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Стрекайлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 70 | 250 | 10,5 | 7,0 | 17,5 |
| д. Дунаевщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,1 | 0,7 | 1,8 |
| д. Липовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Осово-1 | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| д. Пожарь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| д. Зубова Буда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| с. Глушково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| д. Дубовичка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| д. Новый Стан | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 24 | 250 | 3,6 | 2,4 | 6,0 |
| д. Савочкина Паломь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 80 | 250 | 12,0 | 8,0 | 20,0 |
| д. Краснополье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 130 | 250 | 19,5 | 13,0 | 32,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 27,0 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  | 297,3 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| ст. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 500 | 250 | 75,0 | 50,0 | 125,0 |
| д. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 240 | 250 | 36,0 | 24,0 | 60,0 |
| д. Бычки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 250 | 7,5 | 5,0 | 12,5 |
| д. Стрекайлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 65 | 250 | 9,8 | 6,5 | 16,3 |
| д. Дунаевщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Липовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Осово-1 | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Пожарь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| д. Зубова Буда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| с. Глушково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| д. Дубовичка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| д. Новый Стан | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 250 | 4,4 | 2,9 | 7,3 |
| д. Савочкина Паломь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 75 | 250 | 11,3 | 7,5 | 18,8 |
| д. Краснополье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 120 | 250 | 18,0 | 12,0 | 30,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 27,9 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 306,4 |

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны уточняться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать точные объемы  водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на I очередь и расчетный срок и составляет соответственно 54,05 м3/сут и 66,66 м3/сут. Полив не рекомендуется  производить артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив следует использовать из открытых источников. В случае наличия очистных сооружений в населенном пункте возможно использование  также очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и полива.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

ст. Понятовка

– строительство двух артезианских скважин с расчетным дебитом не менее 4,6 куб.м./час;

– строительство двух надземных павильонов для обслуживания водозаборных скважин, включая монтаж приборов учета и контроля воды, а также автоматических систем управления (далее АСУ) электродвигателями насосных агрегатов;

– строительство двух резервуаров чистой воды (РЧВ) объемом 2х75 куб.м. для хранения регулирующего и пожарного запасов воды (включая установку запорно-регулирующей арматуры, установку датчиков уровня воды и иные виды работ, обеспечивающие безопасную и надежную эксплуатацию сооружения);

– установка станции ультрафиолетового обеззараживания воды производительностью 110 куб.м./сут (блочно-модульное исполнение, с входящей в состав насосной станцией второго подъема);

– организация зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (ЗСО водозаборного узла), включая благоустройство территории;

– капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей с выполнением замены стальных трубопроводов на полиэтиленовые диаметром 75-110 мм, протяженностью 8 км с установкой гидрант-колонок и пожарных гидрантов в соответствии требованиям                           СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;

– произвести ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам, оснастив их приборами учета воды.

д. Савочкина Паломь

– строительство одной артезианской скважины с расчетным дебитом не менее                     0,7 куб.м./час;

– реконструкция существующей водозаборной скважины в части замены насосно-силового оборудования на более энергоэффективное, а также строительства нового надземного павильона для обслуживания скважины;

– строительство одного надземного павильона для обслуживания водозаборной скважины, включая монтаж приборов учета и контроля воды, а также автоматических систем управления (далее АСУ) электродвигателями насосных агрегатов;

– установка станции ультрафиолетового обеззараживания воды производительностью 16,5 куб.м./сут (блочно-модульное исполнение, с входящей в состав насосной станцией второго подъема);

– организация зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (ЗСО водозаборного узла), включая благоустройство территории;

– капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей с выполнением замены стальных трубопроводов на полиэтиленовые диаметром 75-110 мм, протяженностью 3,3 км с установкой гидрант-колонок и пожарных гидрантов в соответствии требованиям                           СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;

– произвести ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам, оснастив их приборами учета воды.

д. Понятовка

– строительство одной артезианской скважины с расчетным дебитом не менее                      2,2 куб.м./час;

– реконструкция существующей водозаборной скважины в части замены насосно-силового оборудования на более энергоэффективное, а также строительства нового надземного павильона для обслуживания скважины;

– строительство одного надземного павильона для обслуживания водозаборной скважины, включая монтаж приборов учета и контроля воды, а также автоматических систем управления (далее АСУ) электродвигателями насосных агрегатов;

– установка станции ультрафиолетового обеззараживания воды производительностью 52,1 куб.м./сут (блочно-модульное исполнение, с входящей в состав насосной станцией второго подъема);

– организация зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (ЗСО водозаборного узла), включая благоустройство территории;

– капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей с выполнением замены стальных трубопроводов на полиэтиленовые диаметром 75-110 мм, протяженностью 2,3 км с установкой гидрант-колонок и пожарных гидрантов в соответствии требованиям                       СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;

– произвести ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам, оснастив их приборами учета воды.

д. Краснополье

– строительство одной артезианской скважины с расчетным дебитом не менее                1,2 куб.м./час;

– реконструкция существующей водозаборной скважины в части замены насосно-силового оборудования на более энергоэффективное, а также строительства нового надземного павильона для обслуживания скважины;

– строительство одного надземного павильона для обслуживания водозаборной скважины, включая монтаж приборов учета и контроля воды, а также автоматических систем управления (далее АСУ) электродвигателями насосных агрегатов;

– установка станции ультрафиолетового обеззараживания воды производительностью 28,4 куб.м./сут (блочно-модульное исполнение, с входящей в состав насосной станцией второго подъема);

– организация зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (ЗСО водозаборного узла), включая благоустройство территории;

– капитальный ремонт изношенных водопроводных сетей с выполнением замены стальных трубопроводов на полиэтиленовые диаметром 75-110 мм, протяженностью 2,6 км с установкой гидрант-колонок и пожарных гидрантов в соответствии требованиям                             СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;

– произвести ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам, оснастив их приборами учета воды.

– тампонаж существующих водозаборных скважин в соответствии с Инструкцией о порядке ликвидации, консервации скважины и оборудования их устьев и стволов (Постановление от 22 мая 2002 года № 22 Госгортехнадзора).

д. Бычки

– строительство одной артезианской скважины с расчетным дебитом не менее                     0,6 куб.м./час;

– строительство одного надземного павильона для обслуживания водозаборной кважины, включая монтаж приборов учета и контроля воды, а также автоматических систем управления (далее АСУ) электродвигателями насосных агрегатов;

– установка станции ультрафиолетового обеззараживания воды производительностью 0,6 куб.м./час (блочно-модульное исполнение, с входящей в состав насосной станцией второго подъема);

– организация зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения (ЗСО водозаборного узла), включая благоустройство территории;

– строительство водопроводных сетей из полиэтиленовых труб диаметром 75-110 мм, протяженностью 1,5 км с установкой гидрант-колонок и пожарных гидрантов в соответствии требованиям СП 31.13330.2012, СП 8.13130.2009;

– произвести ввод водопровода абонентам первой категории (объекты социального обслуживания населения), а также заинтересованным частным лицам, оснастив их приборами учета воды.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

- 2.4.2. Канализация

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 43

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| ст. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 490 | 250 | 73,5 | 49,0 | 122,5 |
| д. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 250 | 250 | 37,5 | 25,0 | 62,5 |
| д. Бычки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Стрекайлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 70 | 250 | 10,5 | 7,0 | 17,5 |
| д. Дунаевщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 7 | 250 | 1,1 | 0,7 | 1,8 |
| д. Липовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Осово-1 | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 250 | 1,2 | 0,8 | 2,0 |
| д. Пожарь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 250 | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| д. Зубова Буда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| с. Глушково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| д. Дубовичка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 250 | 0,8 | 0,5 | 1,3 |
| д. Новый Стан | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 24 | 250 | 3,6 | 2,4 | 6,0 |
| д. Савочкина Паломь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 80 | 250 | 12,0 | 8,0 | 20,0 |
| д. Краснополье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 130 | 250 | 19,5 | 13,0 | 32,5 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 27,0 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  | 297,3 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| ст. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 500 | 250 | 75,0 | 50,0 | 125,0 |
| д. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 240 | 250 | 36,0 | 24,0 | 60,0 |
| д. Бычки | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 50 | 250 | 7,5 | 5,0 | 12,5 |
| д. Стрекайлово | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 65 | 250 | 9,8 | 6,5 | 16,3 |
| д. Дунаевщина | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Липовка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,2 | 0,1 | 0,3 |
| д. Осово-1 | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 250 | 1,5 | 1,0 | 2,5 |
| д. Пожарь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| д. Зубова Буда | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| с. Глушково | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 250 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| д. Дубовичка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 250 | 0,6 | 0,4 | 1,0 |
| д. Новый Стан | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 250 | 4,4 | 2,9 | 7,3 |
| д. Савочкина Паломь | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 75 | 250 | 11,3 | 7,5 | 18,8 |
| д. Краснополье | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 120 | 250 | 18,0 | 12,0 | 30,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  | 27,9 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  | 306,4 |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. В частности, целесообразно применение сливных станций.

Для потребителей, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусмотрено строительство сливной станции. Сливные станции - сантехнические сооружения для приема и обработки нечистот и помоев, удаляемых из неканализованных владений ассенизационными обозами. В сельском поселении планируется устройство сливной станции со спуском нечистот в канализационную сеть на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Сливные станции для обслуживания неканализованных районов нередко дает возможность разрешить две важные задачи:

а) рациональное обезвреживание нечистот на очистительных сооружениях совместно со сточными водами канализации;

б) удешевление вывоза нечистот, т. к. расположение сливной станции может быть допущено на более близких расстояниях от населенных кварталов, нежели примитивных свалочных мест и полей ассенизации.

Конструкция сливной станции и технологические процессы на них определяются составом и свойствами нечистот. В техническом отношении назначение сливной станции состоит в том, чтобы перед спуском в канализацию привести нечистоты в состояние, при котором они не могли бы иметь вредного влияния на канализационную сеть. По физическому составу доставляемые ассенизационными обозами из неканализованных владений выгребные нечистоты могут содержать: а) крупные твердые примеси, б) мелкие тяжелые примеси, гл. обр. песок, в) легкие взвешенные вещества, г) нечистотную жидкость. Крупными твердыми примесями в выгребных нечистотах являются тряпки, мочала, щепа, битое стекло, кухонные остатки, кал и пр. Количество их, задерживаемое на решетках со щелями в 10 мм, в среднем определяется в размере 2—2,5% от объема всего количества поступающих на станцию нечистот—при колебаниях от 1% до 4% в зависимости от местных условий. Мелкие тяжелые примеси имеют в своем составе гл. обр. песок и землистые вещества. Количество их для теплого времени года определяется в 1—1,5 % от общего объема нечистотной массы. Под легкими взвешенными веществами понимаются все вещества, которые после выделения из нечистот крупных твердых и мелких тяжелых примесей выпадают из нечистотной жидкости лишь при более или менее продолжительном отстаивании ее в неподвижном состоянии или при очень замедленном движении.

Детали устройства сливной станции определяются в зависимости от того, может ли нечистотная жидкость быть спущена в канализационную сеть вместе с взвешенными веществами или же последние должны быть выделены из нее на станции. В первом случае основными составными частями станций являются: а) помещение для разгрузки ассенизационных обозов, б) помещение с приспособлениями для выделения из нечистот крупных твердых примесей, в)  песколовки для выделения из нечистотной жидкости мелких тяжелых частиц и гл. обр. песка, г) приспособления для сбора и временного хранения твердых нечистотных остатков и осадков, выделяемых из нечистот на сооружениях, указанных "в пунктах «б» и «в». Во втором случае к указанным выше частям станции дополнительно присоединяются: д) осадочные бассейны для выделения из нечистотной жидкости взвешенных веществ и е) приспособления для осушки ила из осадочных бассейнов. В обоих случаях сливные станции должны быть обеспечены надлежащим водоснабжением, вентиляционными устройствами и иметь внутреннюю канализацию. Помещение для разгрузки ассенизационных машин должно быть обеспечено приемниками нечистот и надлежащими проездами. При проектировании и устройстве приемного помещения должно быть предусмотрено оборудование его приспособлениями для разгрузки нечистот без проливания на пол и для тщательного обмывания ассенизационных обозов, проездов и приемников. Проезд для машин надлежит лучше всего делать из брусчатого камня на цементном растворе, а при невозможности иметь брусчатку—из асфальта на бетонном основании, асфальтобетона и пр.

Рекомендуется: а) общий приемный канал располагать в особо утепленном и отапливаемом зимой коридоре и б) к каждому приемному месту подвести водопровод с оборудованием ветки его резиновым рукавом и брандспойтом — вода на сливной станции является основным производственным материалом для обработки нечистот. Обильный расход ее является непременным условием нормального функционирования сливной станции. Вода расходуется на промывку проездов и приемных приспособлений, на обмывание ассенизационных обозов и промывку всех остальных устройств станции. Разжижение нечистот является необходимым как по санитарным соображениям, так и для предохранения от засорения тех трубопроводов, в которые производится спуск нечистотной жидкости.

При выборе места для сливной станции необходимо прежде всего руководствоваться санитарными соображениями, а именно: 1) станция должна быть расположена на изолированном от жилья месте, в расстоянии не ближе чем на 500 м от населенных кварталов; 2) по отношению к господствующим ветрам расположение станции должно быть таково, чтобы зловонные газы от нее не заносились в населенный пункт. Земельный участок сливной станции должен быть обнесен забором высотой не менее 2 м и огражден по периметру полосой древесных насаждений шириной не менее 10 м.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на перспективу предусматривается:

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Понятовка и ст. Понятовка, отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения южнее деревни Понятовка.

- Строительство сливной станции южнее планируемых очистных сооружений, вблизи деревни Понятовка.

- Вывоз сточных вод от всех потребителей сельского поселения, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусматривается на проектируемые очистные сооружения и проектируемую сливную станцию южнее деревни Понятовка.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

- 2.4.3. Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град.С

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град.С

продолжительность отопительного периода – 215 суток

Расчетные объемы теплопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 44.

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на первую очередь строительства предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Таблица 44

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | 105 | 10500 | 31500 | 0,081 | ---- | 0,539 | 0,620 |
| ст. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | 40 | 4000 | 12000 | 0,031 | ---- | 0,205 | 0,236 |
| д. Стрекайлово | жилая застройка существующая и планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,032 | ---- | 0,215 | 0,248 |
| д. Савочкина Паломь | жилая застройка существующая и планируемая | 18 | 1800 | 5400 | 0,014 | ---- | 0,092 | 0,106 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,121 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  |  | 1,331 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Бычки | жилая застройка существующая и планируемая | 40 | 4000 | 12000 | 0,031 | ---- | 0,205 | 0,236 |
| д. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | 105 | 10500 | 31500 | 0,081 | ---- | 0,539 | 0,620 |
| ст. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | 61 | 6100 | 18300 | 0,047 | ---- | 0,313 | 0,360 |
| д. Стрекайлово | жилая застройка существующая и планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,032 | ---- | 0,215 | 0,248 |
| д. Савочкина Паломь | жилая застройка существующая и планируемая | 18 | 1800 | 5400 | 0,014 | ---- | 0,092 | 0,106 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  | 0,157 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 1,726 |

- 2.4.4. Газоснабжение

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических полиэтиленовых труб».

Расчетные объемы газопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 45

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | 105 | 10500 | 31500 | 0,620 | 92,9 | 79,8 | 172,7 |
| ст. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | 40 | 4000 | 12000 | 0,236 | 35,4 | 38,6 | 74,0 |
| д. Стрекайлово | жилая застройка существующая и планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,248 | 37,2 | 39,3 | 76,5 |
| д. Савочкина Паломь | жилая застройка существующая и планируемая | 18 | 1800 | 5400 | 0,106 | 15,9 | 21,1 | 37,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,121 |  |  | 36,0 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  | 1,331 |  |  | 396,3 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Бычки | жилая застройка существующая и планируемая | 40 | 4000 | 12000 | 0,236 | 35,4 | 38,6 | 74,0 |
| д. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | 105 | 10500 | 31500 | 0,620 | 92,9 | 79,8 | 172,7 |
| ст. Понятовка | жилая застройка существующая и планируемая | 61 | 6100 | 18300 | 0,360 | 54,0 | 50,9 | 104,9 |
| д. Стрекайлово | жилая застройка существующая и планируемая | 42 | 4200 | 12600 | 0,248 | 37,2 | 39,3 | 76,5 |
| д. Савочкина Паломь | жилая застройка существующая и планируемая | 18 | 1800 | 5400 | 0,106 | 15,9 | 21,2 | 37,1 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 0,157 |  |  | 46,5 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  | 1,726 |  |  | 511,8 |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается:

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до населенных пунктов: д. Дубовичка, д. Осово-1, д. Понятовка, ст. Понятовка, д. Стрекайлово, д. Новый Стан, д. Краснополье, д. Савочкина Паломь, д. Бычки.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: д. Дубовичка, д. Осово-1,                                д. Понятовка, ст. Понятовка, д. Стрекайлово, д. Новый Стан, д. Краснополье, д. Савочкина Паломь, д. Бычки.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: д. Дубовичка, д. Осово-1, д. Понятовка, ст. Понятовка, д. Стрекайлово, д. Новый Стан, д. Краснополье, д. Савочкина Паломь, д. Бычки.

- В соответствии с положениями Схемы территориального планирования Шумячского района для газоснабжения потребителей района предполагается строительство магистрального газопровода и ГРС Навины.

- Осуществление технического диагностирования построенных ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на расчетный срок предусматривается:

- Строительство газопроводов высокого и низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) построенных подземных газопроводов высокого и низкого давлений;

- Осуществление технического диагностирования ГРП и шкафных газорегуляторных пунктов;

- Закольцовка газопроводов низкого давления с целью увеличения надежности газоснабжения;

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

- 2.4.5. Электроснабжение

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и  дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2  на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2 % в год.

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице.

Таблица 46

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Понятовка | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 105 | 4,9 | 514,5 | 1 | 514,5 | 0,9 | 571,7 |
| ст. Понятовка | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 40 | 6,3 | 252,0 | 1 | 252,0 | 0,9 | 280,0 |
| д. Стрекайлово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 42 | 6,2 | 260,4 | 1 | 260,4 | 0,9 | 289,3 |
| д. Савочкина Паломь | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 18 | 8,6 | 154,8 | 1 | 154,8 | 0,9 | 172,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 131,3 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  |  |  |  |  | 1444,3 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Бычки | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 40 | 6,3 | 252,0 | 1 | 252,0 | 0,9 | 280,0 |
| д. Понятовка | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 105 | 4,9 | 514,5 | 1 | 514,5 | 0,9 | 571,7 |
| ст. Понятовка | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 61 | 5,5 | 335,5 | 1 | 335,5 | 0,9 | 372,8 |
| д. Стрекайлово | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 42 | 6,2 | 260,4 | 1 | 260,4 | 0,9 | 289,3 |
| д. Савочкина Паломь | индивидуальная жилая застройка (коттеджи с плитами на природном газе и электрической сауной на 12 кВт | домов | 18 | 8,6 | 154,8 | 1 | 154,8 | 0,9 | 172,0 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  |  |  |  |  | 168,6 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 1854,4 |

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на первую очередь предусматривается:

- Реконструкция подстанции 110/35/10 кВ Шумячи с заменой трансформаторов на 2х20 МВА.

- Строительство ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в деревне Понятовка – 2 шт.

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ, а также ВЛ 10 кВ в населенных пунктах:                      д. Бычки, ст. Понятовка, д. Стрекайлово, д. Савочкина Паломь, д. Бычки.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

- 2.4.6. Связь, радиофикация, телерадиовещание

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников на территориях нового строительства по сельскому поселению представлен в таблице.

Таблица 47

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Общая площадь, м2 | Телефон, шт | Радио, шт | ТВ, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| д. Понятовка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 105 | 10500 | 105 | 105 | 105 |
| ст. Понятовка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 40 | 4000 | 40 | 40 | 40 |
| д. Стрекайлово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 42 | 4200 | 42 | 42 | 42 |
| д. Савочкина Паломь | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 18 | 1800 | 18 | 18 | 18 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 21 | 21 | 21 |
|  | Итого по первой очереди |  |  |  | 226 | 226 | 226 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| д. Бычки | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 40 | 4000 | 40 | 40 | 40 |
| д. Понятовка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 105 | 10500 | 105 | 105 | 105 |
| ст. Понятовка | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 61 | 6100 | 61 | 61 | 61 |
| д. Стрекайлово | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 42 | 4200 | 42 | 42 | 42 |
| д. Савочкина Паломь | проектируемая индивидуальная жилая застройка | домов | 18 | 1800 | 18 | 18 | 18 |
|  | неучтенные расходы (10 % от остальных расходов) |  |  |  | 27 | 27 | 27 |
|  | Итого на расчетный срок |  |  |  | 293 | 293 | 293 |

В настоящее время АТС в деревне Понятовка используются на сто процентов. Дальнейшие развитие САТС связанно с переводом АТС на цифровое оборудование. Потребуется замена аналогового оборудования на цифровое с увеличением емкости.

Требуется модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата аудитории района. Дальнейшей перспективой развития телевещания в Смоленском районе, является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

- 2.5. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице ниже приведен перечень планируемых к размещению на территории Понятовского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 48

Перечень планируемых к размещению на территории Понятовского сельского поселения объектов, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории;

а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Восстановление производственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в центральной части ст. Понятовка | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 2. | Восстановление производственного предприятия (территория н/д нефтебазы) в северо-восточной ст. Понятовка. Проектом предусмотрено уменьшение санитарно-защитной зоны от предприятия до 70 м за счет введения инновационных технологий | Производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности П1-2 | санитарно-защитная зона | 70 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 3. | Восстановление производственного предприятия III, IV и V классов опасности в северо-восточной ст. Понятовка. Проектом предусмотрено уменьшение санитарно-защитной зоны от предприятия до 200 м за счет введения инновационных технологий | Производственная зона с размещением предприятий III, IV и V классов опасности П1-2 | санитарно-защитная зона | 200 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 4. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в юго-западной части с. Глушково | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 5. | Строительство логистического склада временного хранения товаров в юго-западной части д. Дубовичка | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 6. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северо-западной части д. Новый Стан | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 7. | Строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северо-восточной части д. Краснополье | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 8. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северо-восточной части д. Савочкина Паломь | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 9. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 10. | Артезианские скважины | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона санитарной охраны (ЗСО) | 30 м (граница первого пояса ЗСО) | СанПиН 2.1.4.1110-02 | первая очередь |
| 11. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации южнее д. Понятовка | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 12. | Сливная станция южнее д. Понятовка | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 13. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 14. | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 2 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 15. | Газопроводы высокого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 16. | ГРП, ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |
| 17. | Магистральный газопровод | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Охранная зона Зона минимальных расстояний | 25 100 | Правила охраны магистральных трубопроводов СНиП 2.05.06-85* "Магистральные трубопроводы" | первая очередь |
| 18. | ГРС | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Охранная зона | 300 |  | первая очередь |

- 2.6. Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

### 2.6.1. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Основные задачи по улучшению экологической обстановки и охране                    окружающей среды Понятовского сельского поселения следующие:

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы);

- 2.6.2. Мероприятия по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

Экологическая стратегия градостроительного развития Понятовского сельского поселения направлена на создание условий, обеспечивающих снижение антропогенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания населения.

В проекте генерального плана Понятовского сельского поселения выявлены основные проблемы в области охраны окружающей среды, решение которых позволит сформировать благоприятные условия для жизни и здоровья человека, а так же для устойчивого функционирования природно-антропогенных систем и соблюдения принципов рационального природопользования и охраны природных ресурсов.

В проекте генерального плана проанализированы источники вредного воздействия на здоровье населения и окружающую среду, построены санитарно-защитные зоны от предприятий, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры.

Комплекс природоохранных мероприятий, предусмотренных в генеральном плане, направлен на предотвращение загрязнения окружающей среды и нарушения природных комплексов в результате хозяйственной деятельности.

- 2.6.3. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана Понятовского сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

- 2.6.4. Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана Понятовского сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

- 2.6.5. Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана Понятовского сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

- 2.6.6. Мероприятия по защите от шума

1. На первую очередь реализации генерального плана Понятовского сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

- 2.6.7. Мероприятия по обеспечению соблюдения режима санитарно-защитных зон предприятий и санитарных разрывов

В целях создания благоприятных условий для жизни и здоровья населения и реализации мер по предупреждению и устранению вредного воздействия на человека негативных факторов в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ, ст. 12, предприятия должны разработать комплекс природоохранных мероприятий, направленных на сокращение негативного влияния на окружающую среду и уменьшение размера санитарно-защитных зон. Все действующие на территории Понятовского сельского поселения предприятия должны разработать проекты обоснования и организации санитарно-защитных зон.

В случае не соблюдения нормативной величины санитарно-защитной зоны рекомендуется разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны предприятия.

При невозможности сокращения санитарно-защитных зон до рекомендуемых размеров необходимо провести мероприятия, направленные на достижение нормативных природоохранных и санитарно-гигиенических требований, а именно:

- перепрофилирование объектов жилого фонда в объекты общественно-делового или коммунального назначения;

- расселение жителей, проживающих в санитарно-защитных зонах.

Разработка проекта СЗЗ для объектов I-III классов опасности является обязательной в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», новая редакция от 06.09.2009 г. (СанПиН 2.2.1/2.1.1.2555-09).

Размеры СЗЗ и санитарных разрывов от объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду на расчётный срок реализации генерального плана Понятовского сельского поселения для существующих и проектируемых объектов представлены в таблице ниже.

- 2.7. Развитие зеленых насаждений Понятовского сельского поселения

Организация благоустройства и озеленения территории поселения относится к вопросам местного значения поселения в соответствии с п.19 ч.1 ст. 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г.

### 2.7.1. Задачи по развитию зеленых насаждений

Основные задачи по развитию зелёных насаждений на территории Понятовского сельского поселения следующие:

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

- 2.7.2. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

Основные мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений на территории Понятовского сельского поселения следующие:

1. Полное сохранение на территории Понятовского сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Понятовского сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Понятовского сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Понятовского сельского поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территории населенного пункта;

- обеспечение населения зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

Система зеленых насаждений

Система озелененных и водных пространств сельского поселения выполняет компенсаторные и защитные функции природной среды, поддерживая благоприятную экологическую обстановку. Являясь неотъемлемой частью архитектурно-планировочной и пространственной организации населенных пунктов, природные компоненты обеспечивают  выразительность застройки.

Задачей генерального плана является сохранение существующих насаждений, создание новых объектов различного функционального назначения, включение их в единую непрерывную систему озеленения и объединение ее с природным окружением.

Характер построения системы озеленения определяется планировочной  структурой населенных пунктов.

По функциональному назначению зеленые насаждения подразделяются на три группы:

- зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для различных форм отдыха всего населения

-зеленые насаждения ограниченного пользования, включающие озелененные территории жилых кварталов, детских, учебных, медицинских учреждений, промышленных предприятий и т.д.

-зеленые насаждения специального назначения, включающие озелененные территории санитарно-защитных зон, водоохранных и полезащитных лесополос, кладбищ, насаждений вдоль дорог, плодовых садов.

Зеленые насаждения общего пользования

Эта категория насаждений включает наиболее крупные планировочные элементы системы озеленения (скверы, бульвары), используемые всем населением города для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение и развитие существующих  и скверов, а также создание новых объектов, в том числе на основе существующих участков лесных насаждений.

В перспективе планируется организация мест отдыха на  наиболее привлекательных в рекреационном отношении территориях природного ландшафта.

Преобразование лесных насаждений с целью рекреационного использования требует выполнения комплекса мероприятий по предварительной подготовке территории и древостоя.

Зеленые насаждения ограниченного пользования

В системе озеленения населенных пунктов этой группе насаждений принадлежит ведущая роль в формировании ландшафта, оздоровления среды и улучшения микроклимата. Композиция насаждений и организация элементов внешнего благоустройства должны соответствовать общественному характеру использования территорий, создавать условия для отдыха всех возрастных групп населения. В районах сложившейся застройки необходимо максимальное сохранение существующих насаждений, а также проведение реконструктивных мероприятий, включающих ремонт и восстановление газонов, замену старых и больных деревьев, прореживание загущенных посадок и омоложение кустарников. Для посадок следует использовать декоративные породы деревьев и кустарников, не требующие специального ухода.

Зеленые насаждения детских и учебных учреждений выполняют не только оздоровительные и рекреационные, но и учебно-воспитательные функции, поэтому на этих территориях следует использовать разнообразный по породному составу ассортимент растений, исключая ядовитые и колючие виды. Площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 50% общей площади этих объектов.

Озеленение территорий производственной зоны необходимо осуществлять с учетом санитарных и технологических особенностей производства, функциональных и противопожарных требований.

Зеленые насаждения специального назначения

В эту категорию насаждений включены посадки на улицах, вдоль автомобильных дорог, озелененные территории санитарно-защитных и водоохранных зон, полезащитных полос, кладбищ, а также плодовых садов.

Зеленые насаждения улиц, изолируя пешеходные пути и прилегающие территории от проезжей части, улучшают санитарно-гигиенические и микроклиматические условия застройки, а также повышают эстетические качества городского ландшафта. Наиболее распространенный прием озеленения улиц – это рядовая посадка деревьев и живые изгороди из кустарников. В центральных частях населенных пунктов, у общественных зданий, на перекрестках возможно использование цветников. Для посадок на улицах следует использовать крупномерные саженцы пыле- и газоустойчивых пород.

Санитарно-защитные зоны – озелененные и благоустроенные территории между промышленными предприятиями и селитебной зоной - являются одним из важных структурных элементов промышленных районов. Озеленение санитарно-защитных зон осуществляется по специальным проектам, в которых комплексно учитываются специфика производства, особенности климата и рельефа местности, планировка и застройка прилегающих территорий. Минимальная площадь озеленения санитарно-защитной зоны должна составлять от 40 до 60% в зависимости от ее  ширины. В ассортимент используемых пород включаются неприхотливые дымо- и газоустойчивые породы. Посадки размещаются так, чтобы образовывать систему продуваемых коридоров, способствующих отведению токсичных газообразных выбросов и проветриванию территории.

Проектные предложения

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

В намеченных мероприятиях по формированию системы озеленения в населенных пунктах поселения предлагается выделение территорий  под развитие систем озеленения и формирование зеленых насаждений общего пользования.

В населенных пунктах Понятовского сельского поселения предполагается сохранить существующие зелёные насаждения и значительно расширить территории озеленения за счёт освоения новых территорий в районах нового жилищного строительства, а также озеленения территорий со сложным рельефом. Для этих целей генеральный план Понятовского сельского поселения устанавливает границы функциональных зон – зон рекреационного назначения (для размещения озеленения и объектов, выполняющих рекреационные функции), а также зоны озеленения специального назначения (для размещения озеленения, выполняющего защитные и специальные функции по снижению негативного воздействия объектов на окружающую среду).

В населенных пунктах поселения предполагается создание бульваров вдоль основных автодорог, а также небольших скверов возле административно-общественных зданий.

Увеличение озелененных территорий общего пользования связано с необходимостью создания комфортных условий проживания населения на территории Понятовского сельского поселения.

Проектируемая система озеленения является достаточно продуманной и может способствовать дальнейшему внедрению элементов существующей растительности в планировочную структуру населенных пунктов поселения.

В процессе проектирования и застройки удается сохранить ландшафтные особенности и создать оригинальные композиции зеленых насаждений создать оптимальную рекреационную систему озеленения в населенных пунктах.

В целях создания условий для полноценного отдыха населения генеральным планом планируется развитие рекреационных зон и объектов.

Принципы и правила озеленения селитебных территорий

Озеленение является обязательным элементом благоустройства территорий. Основные виды озеленения (древесно-кустарниковые насаждения, групповые и рядовые посадки, живые изгороди, бордюры, газоны, цветники, вертикальное и сезонное озеленение) должны обеспечивать оздоровление, ландшафтную организацию, эстетическую привлекательность  среды, зонирование территорий, изоляцию отдельных участков и зон.

При проведении комплексного благоустройства необходимо сохранение существующих зеленых насаждений в сочетании с интенсивными методами озеленения. В случае сноса деревьев должна быть предусмотрена компенсация насаждений в расчете по вертикальной проекции на поверхность земли.

Для обеспечения жизнеспособности насаждений подбор посадочного материала должен производиться с применением адаптированных пород, с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.

Устройства для сезонного и вертикального озеленения  (вазоны, контейнеры,  вспомогательные конструкции и т.п.) выполняются на основе установленных образцов и индивидуальных проектов, согласованных с местным органом  по градостроительству и архитектуре.

Озеленение зон объектов соцкультбыта имеет ряд дополнительных ограничений. Особенно детских учреждений. Озеленение именно этих территорий должно проводиться по принципу «упреждения» для повышения «вандалоустойчивости» будущего благоустройства территории. В используемом ассортименте не должно быть ядовитых и колючих  растений, а также не желательно применение растений с  сильнопахнущими соцветиями.

Зеленые насаждения специального назначения проектируются озеленением санитарно-защитных зон промышленных предприятий. СЗЗ должна быть соответствующим образом планировочно организована, озеленена и благоустроена. При проектировании озеленения санитарно-защитных зон следует отдавать предпочтение созданию смешанных древесно-кустарниковых насаждений, обладающих большей биологической устойчивостью и более высокими декоративными достоинствами по сравнению с однопородными посадками. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны быть эффективными в санитарном отношении и достаточно устойчивыми к загрязнению атмосферы и почв промышленными выбросами. Существующие зеленые насаждения на территории санитарно-защитных зон должны быть максимально сохранены и включены в общую систему озеленения зоны. При необходимости провести мероприятия по их реконструкции.

Ассортимент пород, устойчивых против производственных выбросов:

Деревья: тополь лавролистный, шелковица белая, ива белая плакучая, вяз обыкновенный, рябина обыкновенная.

Кустарники: акация желтая, бузина красная, жимолость татарская, чубушник обыкновенный, шиповник краснолистный.

Мероприятия по охране зеленых насаждений общего пользования

Зеленые насаждения общего пользования в населенном пункте, выполняющие важные санитарно-гигиенические и эстетические функции, должны сохраняться и благоустраиваться.

Для сохранения и повышения эстетических достоинств и санитарно-гигиенических свойств насаждений зоны активного отдыха скверов и парков рекомендуются следующие лесохозяйственные мероприятия:

1.лесопарковые рубки;

2.лесопарковые (декоративные) посадки, дендрологическое обоснование;

3. мероприятия по охране и защите парковых посадок;

4.биотехнические мероприятия.

Лесопарковые рубки.

В насаждениях зоны активного отдыха парков должно быть предусмотрено:

1. Прореживание. Назначается в простых по форме насаждениях до 40 лет, в которых подрост и подлесок не требуют ухода. Таким образом, создаются условия для роста и развития главных пород.

2. Рубки ухода за подростом. Они предусматриваются в насаждениях, где верхний полог не требует ухода, а уход за имеющимся подростом необходим. Рубками ухода убирается подрост малоценных пород и подлесок, которые мешают росту и развитию главных пород. При этом регулируется породный состав будущих насаждений и его пространственное размещение.

3.Санитарные рубки. Являются выборочными и предусматривают уборку поврежденных, ослабленных, усыхающих и сухостойных деревьев, которые служат местом размножения стволовых вредителей и болезней. При этом предусматривается сохранение дуплистых деревьев, являющихся местом укрытия или гнездования птиц, за исключением экземпляров, представляющих опасность для отдыхающих.

Дендрологическое обследование

В парках и скверах требуется работа по посадке зеленых насаждений, которые должны логично и эстетично согласовываться не только между собой, а также с рельефом, планировкой аллей и дорог, архитектурными объектами, водным пространством и др. При этом следует предусматривать посадку таких видов растений, которые обладают хорошими бактерицидными свойствами, например, сосна обыкновенная, дуб красный, ива, ель, можжевельник и др.

При разработке дендрологического обоснования парков и скверов главным образом следует учитывать существующую ландшафтную ситуацию. Главная цель этих обоснований – не нарушить естественность лесных образований и зеленых луговых пространств, корректно и эстетично запроектировать посадку зеленых насаждений. С этой целью могут быть разработаны различные варианты групп и массивов насаждений со скамьями и беседками, с декоративными скульптурами и большими камнями - валунами.

Для усиления эстетических достоинств отдельных участков скверов или парков могут быть применены декоративные посадки и живая изгородь.

Живые изгороди будут усиливать живописность отдельных участков и мест отдыха. С другой стороны, они организуют движение посетителей и закрывают те постройки и объекты, которые снижают эстетические качества ландшафта.

Плотная полоса кустарника, которую можно расположить вдоль дороги, будет служить хорошей естественной шумовой и пылевой защитой от транспорта. Одним из приемов формирования пейзажа в парковом комплексе является включение в композицию посадок естественных камней.

Мероприятия по охране и защите посадок в парках и скверах

Противопожарные мероприятия. Они включают в себя предупредительные мероприятия и систему обнаружения пожаров.

Тушение пожаров предусмотрено производить силами пожарных частей.

1. Предупредительные мероприятия – заключаются, прежде всего, в осуществлении строгого контроля за соблюдением «Правил пожарной безопасности в лесу», а также в необходимой разъяснительной работе среди отдыхающих путем применения средств наглядной агитации, бесед, лекций и т.п.

2. Система обнаружения пожаров – обеспечивается устройством в парках и скверах средств пожарно-охранной сигнализации, регулярным патрулированием работников парков по закрепленной территории.

Мероприятия по защите парковых посадок. В целях сохранения насаждений парков и скверов в нормальном санитарном состоянии необходимо осуществлять следующие лесозащитные мероприятия:

- лесопотологический надзор;

- выборочные санитарные рубки деревьев.

Выборке подлежат деревья сухостойные, усыхающие, а также заселенные стволовыми вредителями и пораженные болезнями.

Биотехнические мероприятия. Биотехнические мероприятия должны быть ориентированы на искусственное поддержание экологически обоснованного видового состава и численности животных, способных обитать в условиях интенсивной рекреационной нагрузки.

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности

Мероприятия по оптимизации рудеральной растительности имеют смысл тогда, когда отсутствует альтернатива иного, более эффективного использования земель (например, под строительство, разбивку сада и т.п.) или когда земли временно пустуют, или на специфических местообитаниях, которые невозможно использовать иным способом (вдоль заборов по обочинам, мелкоконтурные «тупички» и т.п.). Таких случаев бывает достаточно много и игнорировать рудеральную растительность урбоэкосистем весьма нерационально.

При оптимизации рудеральной растительности рекомендуются следующие мероприятия:

1. Залужение многолетними травами.

2. Подсев многолетних трав. Применяется в тех случаях, когда провести залужение по полной программе не представляется возможным (например, на крутых склонах) или когда условия местообитания и особенности местопроизрастания сообщества позволяют ограничиться лишь подсевом (например, на рыхлых богатых почвах залежей, заброшенных огородах, на вспаханных землях).

3. Агротехнические мероприятия

3а. Прополка. Рекомендуется только для борьбы с сорняками на огородах и других возделываемых местах. При применении только вспашки и боронования на непахотных землях рудеральных местообитаний положение только ухудшается – появляются нежелательные пионерные сообщества, нередко ещё более вредоносные, чем предшественники. Эти мероприятия могут применяться только в сочетании с залужением, при разбивке клумб и т.п.

3б. Скашивание. Для уничтожения многих типов сообществ этот приём малоэффективен, так как растения быстро отрастают, образуя семена.

4. Использование сообществ в существующем состоянии. Применяется в тех случаях, когда сообщество может быть полезным для человека, и для местообитания нет другой более ценной альтернативы. Таких случаев бывает много, например, спорышевые сообщества наиболее оптимальны на вытаптываемых площадях дворов, спортивных и детских площадок; другие полезные сообщества – на мелкоконтурных местообитаниях вдоль заборов, во дворах.

Для каждого типа рудеральной растительности с учётом его положительных и отрицательных качеств, экологических и биологических свойств, положения в сукцессионном ряду и др. предлагается определенный набор мероприятий оптимизаций.

- 2.8. Санитарная очистка территории

На территории Понятовского сельского поселения уборка территории населенных пунктов осуществляется круглогодично уборщиками контейнерных площадок.

При анализе организации санитарной очистки территории Понятовского сельского поселения был выявлен ряд проблем, решение которых предполагается осуществить на первую очередь реализации генерального плана. Предполагается:

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов, оказывающих негативное воздействие на экологию поселения. В соответствии с областным законом “Об отходах производства и потребления в Смоленской области” от 02.04.1999 г. № 24 -3, СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 необходимо на месте санкционированной свалки вблизи              д. Свирковец организовать строительство усовершенствованной свалки твердых бытовых отходов. Предварительно провести оценку воздействия на окружающую среду проектируемого полигона ТБО.

- организация сбора и вывоза всего образуемого на территории поселения объёма ТБО;

- установка контейнеров для сбора ТБО большего объема, удобных для складирования и перегрузки мусора; оборудование крытых площадок

- установка мусорных контейнеров под ТБО в населенных пунктах поселения.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными мероприятиями по организации системы санитарной очистки являются:

1. организация регулярного сбора, транспортировки и удаления ТБО;

2. увеличение охвата населенных пунктов, производящих сбор ТБО контейнерным способом и увеличение парка контейнеровозов;

3. обезвреживание и утилизация всех отходов (в том числе, специфических);

4. уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытьё усовершенствованных покрытий.

Также необходимо контролировать очаги загрязнения, такие, как несанкционированные свалки, т.к. загрязнение поверхностных вод и утилизация бытовых и производственных отходов тесно сплетены в единый узел. Загрязнение почв и поверхностных вод, в свою очередь, наносит ущерб здоровью населения,  приводит к ограничению использования территорий для жилищного строительства и рекреационных целей.

Первоочередными мероприятиями по санитарной очистке территорий являются:

1. контроль за сроками хранения ТБО, своевременный вывоз ТБО;

2. благоустройство мест временного хранения и накопления ТБО;

3. ликвидация несанкционированных свалок;

4. разработка Генеральной схемы очистки населенных пунктов;

5. организация мониторинга за состоянием компонентов природной среды;

7. предотвращение несанкционированного размещения биологических отходов;

Мероприятия на расчетный срок:

1. внедрение системы раздельного сбора бытовых отходов;

2. усиление системы контроля над несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

Необходимо проводить мероприятия по предотвращению сжигания растительных остатков как населением, так и предприятиями агропромышленного комплекса.

Относительно местного населения решение данной проблемы необходимо проводить штрафными санкциями, а также активной и подробной информацией в СМИ, радио, телевидении о вреде, наносимом окружающей среде сжиганием растительных остатков.

На предприятиях агропромышленного комплекса борьба за недопущение сжигания пожнивных остатков, соломы на полях должна производиться более жесткими экономическими методами.

Расчет количества ТБО с селитебной территории

Годовая норма накопления ТБО на одного жителя принимается:

1. Твердые бытовые отходы – 450 кг на 1 чел. в год (в соответствии с СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 820);

Расчет образования ТБО жителями Понятовского сельского поселения по срокам реализации генерального плана представлен в таблице ниже.

Таблица 50

Расчет образования ТБО жителями по срокам реализации генерального плана Понятовского сельского поселения

| № п/п | Объекты образования отходов | Количество образующихся отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь | Расчетный срок |
| 1. | ст. Понятовка | 220,50 | 225,00 |
| 2. | д. Понятовка | 112,50 | 108,00 |
| 3. | д. Бычки | 4,50 | 22,50 |
| 4. | д. Зимницы | - | - |
| 5. | д. Стрекайлово | 31,50 | 29,25 |
| 6. | д. Дунаевщина | 3,15 | 4,50 |
| 7. | д. Липовка | 0,45 | 0,45 |
| 8. | д. Осово-1 | 3,60 | 4,50 |
| 9. | д. Осово-2 | - | - |
| 10. | д. Пожарь | 1,35 | 1,80 |
| 11. | д. Зубова Буда | 0,45 | 0,45 |
| 12. | д. Глушково | - | - |
| 13. | с. Глушково | 0,90 | 0,90 |
| 14. | д. Дубовичка | 2,25 | 1,80 |
| 15. | д. Новый Стан | 10,80 | 13,05 |
| 16. | д. Савочкина Паломь | 36,00 | 33,75 |
| 17. | д. Краснополье | 58,50 | 54,00 |
|  | Итого | 486,45 | 499,95 |

Нормативы образования ТБО предприятиями и учреждениями Понятовского сельского поселения не представлены.

- 2.9. Инженерная подготовка территории

Исходными данными для разработки раздела инженерной подготовки территории в границах генерального плана послужили природные, инженерно-геологические и гидрогеологические условия поселения.

Вертикальная планировка территории необходима для создания условий осуществления на ней строительства зданий и сооружений, устройство улиц и проездов с продольными и поперечными уклонами для удобного и безопасного движения  транспорта и пешеходов и обеспечения быстрого и полного поверхностного водоотвода.

В настоящее время нерегулируемый естественный поверхностный сток оказывает вредное  механическое воздействие на поверхностные слои грунтов, выражающееся в явлениях смыва и размыва почв и пород. Такие явления принято называть эрозионными. Интенсивность эрозионных процессов в значительной степени определяется скоростью движения стока, т.е. уклонами дневной поверхности. Различают поверхностную эрозию, способствующую сглаживанию неровностей рельефа, и линейную, приводящую к образованию рытвин, оврагов, балок и т.д. Следствием плоскостной эрозии является смыв наиболее мелкозернистых частиц, в том числе и гумусовых, в результате чего ухудшаются структура, состав и плодородие почвы, нарушается питательный и водный режим, резко изменяются условия для произрастания растений.

Неровности рельефа и крутые склоны способствуют концентрации поверхностного стока и возникновению временных водотоков, действие которых приводит к необратимым процессам – усиленному смыву почвенного покрова и размыву пород, образованию промоин и оврагов (глубинной эрозии). Следствием этих процессов являются заиление поймы и русла рек продуктами разрушения (овражным аллювием), сокращение полезных площадей (сельскохозяйственных угодий и территорий застройки), а при активном образовании оврагов – обрушение зданий и сооружений. На склонах оврагов развиваются оползни, обвалы, осыпи, способствующие расширению оврагов.

Общими задачами инженерной подготовки территорий с действующими оврагами являются:

- изменение природно-техногенной обстановки в районе эродированных территорий с целью предотвращения развития оврагов и эрозионных процессов;

- частичная или полная ликвидация оврагов, создающих угрозу разрушения городских объектов или возникновения особо неблагоприятной обстановки для жизнедеятельности;

- проведение специальных инженерных мероприятий по подготовке и приспособлению овражных территорий к использованию их в градостроительных целях.

Основные способы защиты откосов от ветровой и водной эрозии – их залужение, а также посадка деревьев и кустарников. Эти меры эффективны при крутизне склонов не более 25-350. Более крутые склоны уполаживают, устраивая на них промежуточные бермы.

Для защиты поверхностного слоя почвы от разрушения вводят также ряд ограничений: запрещают вырубку существующей древесно-кустарниковой растительности в оврагах, распашку склонов.

Состав и объем мероприятий по инженерной подготовке территории подлежат уточнению на следующих стадиях проектирования, так как имеющиеся данные об инженерно-геологических и гидрогеологических условиях не позволяют определить их с достаточной степенью точности.

- 2.10. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Раздел выполнен в соответствии с требованиями федерального закона от 29.12.2004 г. №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2009 №343-ФЗ), федерального закона от 25.10.2001 г. №136-ФЗ «Земельный кодекс РФ», федерального закона от 04.12.2006 г. №200-ФЗ «Лесной кодекс РФ», федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, других законодательных актов и нормативно-правовых документов Российской Федерации и Смоленской области.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Понятовского сельского поселения Шумячского района Смоленской области в соответствии с Градостроительным кодексом и техническим заданием Муниципального договора №1 от 21.11.2014г. включают раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- 2.10.1. Факторы риска возникновения ЧС

###### Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, определенными требованиями СНиП 2.01.51-90.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и Исходными данными и требованиями, выданными для разработки настоящего раздела определено, что территория поселения относится к 3 группе по ГО. Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения могут быть:

- разрушения зданий с образованием зон распространения завалов;

- заражение местности отравляющими веществами;

- пожары;

- поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи и оповещения.

###### На проектируемой территории вероятно разрушение части стен и перекрытий верхних этажей, образование трещин в стенах и деформация перекрытий нижних этажей зданий, а также поражение большей части находящихся в зданиях людей. При этом возможно ограниченное использование сохранившихся подвалов после расчистки входов. Также возможны деформации и разрывы трубопроводов подземных инженерных сетей.

2.10.1.1. Факторы риска возникновения ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

###### Опасные геологические явления и процессы

В качестве опасных геологических явлений на территории проведения работ могут быть отмечены оползни, овражная эрозия, просадка лессовых грунтов, карст (ГОСТ Р 22.0.06-95, землетрясения (в соответствии с Изменениями №5 СНиП II-7-81 «строительство в сейсмических районах», баллы – 6 (карта В); 7(карта С)).

Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Оползни наблюдаются в долинах рек и оврагов, сопровождая процессы оврагообразования. На территории области овражная сеть слабоветвящаяся. Длина оврагов обычно 2-4 км. Днища оврагов часто заболочены.

Просадки в лессовых грунтах развиты на большей части водоразделов, там, где широко развиты лессовидные суглинки и лессы. Западины распространены неравномерно на всей территории. Из-за низких фильтрационных характеристик пород, слагающих западины, они становятся накопителями атмосферных осадков и паводковых вод.

На поверхности карстовые процессы проявляются в виде суффозионно-карстовых и провальных воронок. Размеры воронок от нескольких метров до 20-30 м. При наличии повышенной трещиноватости в мелах и несоблюдении мер по охране окружающей среды (сброс промышленных сбросов и т.д.) возможна активизация карстовых процессов.

###### Опасные гидрологические явления и процессы

В качестве опасных гидрологических явлений на территории проведения работ отмечаются русловая эрозия; наводнение, половодье, паводок и подтопление (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Наводнение, половодье, паводок и подтопление. В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. За период 2009-2014 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют  (в соответствии с письмом №717 от 25.02.2015 года от администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, затопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации настоящего проекта будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

###### Опасные метеорологические явления

В качестве опасных метеорологических явлений на территории проведения работ отмечаются штормовые ветры, ураганы; ливневые дожди, град, засуха; снежные заносы, обледенения, гололед (ГОСТ Р 22.0.06-95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий).

Штормовые ветры, ураганы. Для максимальной скорости ветра 30 м/с, характерной для территории Смоленской области с повторяемостью 1 раз в 10 лет, в соответствии с Методикой оценки последствий ураганов («Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», книга 2), следует ожидать разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Сильные ветры ломают и вырывают с корнем деревья, срывают крыши с домов, разрушают линии электропередач и воздушные линии связи. В результате могут образоваться завалы на дорогах, возникнуть пожары от короткого замыкания электросетей. Нарушается электроснабжение населенных пунктов, объектов и проводная связь с ними. Прекращается функционирование артезианских скважин, водонасосных станций, котельных. Отсутствие электроснабжения существенно влияет на работу животноводческих ферм. Все это вызывает необходимость приобретения автономных источников электроснабжения и планировать резерв финансовых средств для восстановления жилых и производственных зданий и сооружений.

Ливневые дожди. Проходящие интенсивные сильные дожди, приводящие не только к возникновению наводнения, но и к вымоканию (гибели) на больших площадях зерновых, овощных и кормовых культур на полях сельскохозяйственных предприятий и вымоканию (гибели) овощных культур в садоводческих и на огородных участках граждан. Повсеместно в летнем периоде сильные дожди могут сопровождаться выпадением града размером до 5 мм. Выпадающий град также приводит к гибели сельскохозяйственных культур на полях сельскохозяйственных предприятий и частных участках граждан.

Засухи. В летний период, один раз в 7-11 лет, на территории района может возникнуть засуха, что также оказывает негативное влияние на производство сельскохозяйственных культур.

Сильные дожди, град и засуха приводят к гибели сельскохозяйственных культур или к потерям урожая, а также к возникновению эпифитотий и большому материальному ущербу. Требуется проведение качественных агротехнических мероприятий и применение химических средств защиты растений.

Снежные заносы, обледенения, гололед. Средняя (из больших) величина снежного покрова за зиму составляет около 250 мм. Сильные продолжительные снегопады могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий.

Резкие перепады температур, в дни с оттепелями, приводят к покрытию различных поверхностей мокрым снегом или льдом. При сильных морозах и северо-западном, западном ветре происходит обледенение различных поверхностей, в том числе воздушных линий электропередач и связи (диаметр отложения льда на проводах - 20мм и более) на территории поселения.

Снежные заносы, обледенения оказывают существенное влияние на работу транспорта, коммунально-энергетического хозяйства, учреждений связи и сельскохозяйственных объектов. Требуется поддерживать в постоянной готовности автодорожную технику, а также силы и средства по восстановлению линий связи, сельскохозяйственных объектов и др.

2.10.1.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации. К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.07-95 относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны промышленные аварии и катастрофы, опасные происшествия на транспорте, аварии на объектах ЖКХ, эпидемиологическая обстановка.

Промышленные аварии и катастрофы

Радиационно-опасные объекты. На территории Понятовского сельского поселения радиационно-опасных объектов нет.

Опасные химические объекты. На территории поселения нет химически опасных объектов.

Биологически опасные объекты. На территории сельского поселения биологически опасных объектов нет.

Пожароопасные и взрывоопасные объекты.

Проведенный анализ случаев наиболее опасных аварий, способных привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения, показывает, что их развитие начинается с различных случаев. В большинстве случаев – ошибки персонала, отказы оборудования, а также вследствие разрушения коммуникаций.

Большой материальный ущерб и гибель людей могут принести возникшие пожары на АЗС, складах (хранилищах) сена и концентрированных кормов, животноводческих фермах и комплексах, а также в жилых зданиях граждан. При разрушении технологического оборудования могут возникнуть вторичные очаги поражения.

При оценке рисков возникновения ЧС техногенного характера следует учитывать высокий риск возникновения техногенных пожаров. За период 2008-2014 г. ежегодно фиксируются многочисленные очаги возгорания и летальные последствия для населения.

###### Опасные происшествия на транспорте

Основными причинами возникновения аварий на автомобильном транспорте являются несоблюдение правил дорожного движения, технические неисправности автотранспортных средств, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия, а также сложные метеоусловия (гололед, туман). Последствиями аварий на автомобильном транспорте могут быть повреждения автотранспортных средств, получение травм различной степени тяжести, а также гибель людей.

Автодорожная сеть муниципального образования принимает нагрузку в направлении межрегиональных, внутриобластных и местных связей. Каркас транспортной автомобильной сети поселения состоит из автомобильной дороги федерального значения II технической категории - А-101 Москва-Малоярославец-Рославль до границы с Республикой Беларусь (на Бобруйск, Слуцк) в северной части поселения, пересекающей территорию муниципального образования с запада на северо-восток, автомобильной дороги регионального значения III технической категории - «Ершичи-Шумячи-Хиславичи», пересекающей территорию муниципального образования с севера на юго-восток, автомобильных дорог местного значения, а также улично-дорожной сети населенных пунктов.

В целом на территории сельского поселения сохраняется вероятность возникновения ДТП на объектах автомобильного транспорта. Крупных ДТП не зафиксировано.

Риски возникновения ЧС на объектах воздушного транспорта отсутствуют по причине отсутствия коридоров пролета воздушных судов над территорией поселения.

Риски возникновения ЧС на объектах морского и речного транспорта отсутствуют по причине отсутствия морских акваторий, судоходных участков рек и приписанных судов на территории района.

Аварии на объектах ЖКХ

Из-за ненадежности систем водоснабжения и канализации, ветхости отопительных систем, физически устаревшего оборудования котельных, а также систем электроснабжения существует риск возникновения ЧС на объектах ЖКХ. Это приводит к большим моральным и материальным ущербам.

2.10.1.3. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В соответствии с ГОСТом Р 22.0.04-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь сельскохозяйственных животных и растений.

Эпидемиологическая обстановка на территории сельского поселения в целом неблагополучна. Это обусловлено ухудшением социально-экономических условий жизни населения, снижением иммунного статуса, неудовлетворительным хозяйственно-питьевом водоснабжением, низкой санитарной грамотностью населения.

Среди населения возникают болезни по ряду инфекций: дифтерия, туберкулез,  вирусный гепатит, грипп, эпидемический паротит, дизентерия и другие остро-кишечные заболевания, коклюш, скарлатина, корь, ветряная оспа, краснуха, педикулез, венерические заболевания. Могут возникнуть болезни людей от природных инфекций: клещевой энцефалит, лептоспироз, туляремия, псевдотуберкулез, бешенство.

За период 2009-2012гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости людей – менее 0,1.

Эпизоотическая ситуация в сельском поселении по острым и хроническим заболеваниям благополучна. Вместе с тем на территории имеются предпосылки возникновения природных очагов инфекционных заболеваний животных, а также заноса инфекций вследствие ввоза животных и продуктов животноводства из близлежащих районов Смоленской области, регионов России, из-за рубежа и перелетными птицами. Среди сельскохозяйственных животных могут возникать болезни:

- среди КРС: лейкоз, бруцеллез, лептоспироз, ящур, сибирская язва, туберкулез, рожа;

- среди свиней: бруцеллез, туберкулез, гемофилезный полисерозит;

- среди птиц: лейкосаркоматоз, болезнь Гамборо, Ньюкасльская болезнь, сальмонеллез, тиф-пуллорез, псевдочума, колисептицемия ;

- среди пушных зверей и собак: бешенство, плазмоцитоз.

За период 2009-2012гг. эпидемий не зафиксировано. Риски возникновения инфекционной заболеваемости с/х животных – менее 0,1.

На территории поселения нет существующих или проектируемых скотомогильников.

При возникновении инфекционных заболеваний людей и животных потребуются усилия по организации и проведению контроля качества продовольствия, пищевого сырья, воды и кормов и проведения работ по их обеззараживанию, а также проведение противоэпидемических, санитарно-гигиенических и санитарно-просветительской работы. Не исключено установление границ зон карантина и обсервации. Для обеспечения профилактических мероприятий с учетом периодичности возникновения энзоотичных процессов в природных очагах для снижения заболеваемости необходима разработка современных средств диагностики и более эффективных препаратов для вакцинации.

Из болезней растений (эпифитотии) имеет распространение фитофтора картофеля. Несмотря на своевременные сигналы службы прогнозов, из-за неблагоприятного финансового положения в сельскохозяйственных предприятиях фунгицидные обработки картофельных полей проводятся нерегулярно и не на всех площадях. Из других болезней растений встречается стеблевая ржавчина зерновых, капустная кила. Но они не имеют эпифитотийного развития. Вспышек массового размножения наиболее опасных болезней и вредителей растений на территории не наблюдалось.

Согласно положениям Схемы территориального планирования Смоленской области территория Понятовского сельского поселения находится в зоне, неблагоприятной по санитарно-эпидемиологическим показателям. Зоны, неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям, в частности, на которых отмечается риск бешенства диких животных, совместимы с проведением сельскохозяйственной деятельности при условии проведения вакцинации домашних животных, а также проведение массовой вакцинации крупного рогатого скота в зонах высокой угрозы его заражения.

- 2.10.2. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.10.2.1. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Предложения по генеральному плану Понятовского сельского поселения направлены на обеспечение устойчивого безопасного развития территории. В пределах сельского поселения выделяются территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проектные предложения по размещению объектов капитального строительства учитывают ограничения по фактору риска возникновения ЧС. Размещение объектов капитального строительства предусматривается с учетом размеров санитарно-защитных зон и санитарных разрывов от промышленных объектов и магистралей автомобильного транспорта.

Размещение отдельных категорированных объектов на территории МО проектом генерального плана не предусматривается.

Перспективное развитие поселения требует усиления мер по обеспечению безопасности населения и территории, строгого соблюдения требований промышленной безопасности к эксплуатации опасных производственных объектов, внедрения систем и средств контроля и оценки обстановки при авариях на потенциально опасных объектах. Перспективные площадки для развития населенных пунктов определяются с учетом ограничений по риску возникновения ЧС и санитарно-защитные зоны.

В проекте Генерального плана предусматривается развитие дорог общего пользования, реконструкция существующих автодорог по параметрам соответствующих технических категорий, что обеспечит транспортную связь между населенными пунктами поселения, п. Шумячи городом Смоленском.

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

2.10.2.2. Мероприятия по обеспечение пожарной безопасности

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на трубопроводах и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопровода (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории сельского поселения.

2. Обозначение трассы трубопровода опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопровода, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопровода с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов, мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11 Проверка готовности к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.3. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного характера

2.10.2.3.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения.

4. Создание незамерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами.

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

2.10.2.3.2. Мероприятия по защите территории от подтопления

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок;

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах;

- наличие в магазинах продуктов первой необходимости в полном объеме;

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения;

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств;

- обеспечение собственниками ГТС (балансодержателями, арендаторами) безаварийного пропуска паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, наличие необходимого запаса медикаментов в населенных пунктах, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств, предназначенных для ликвидации ЧС, связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.4. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

В целях улучшения эпидемиологической обстановки необходимо проведение социально-гигиенического мониторинга, совершенствование эпидемиологического надзора за инфекциями, развитие системы информирования населения о мерах профилактики инфекций и прочие организационно-методические мероприятия:

- доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информации об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- использование возможности средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для информирования населения об угрозе возникновения заболевания животных опасными инфекциями;

- составление плана профилактических мероприятий по борьбе с опасным заболеванием животных;

- организация вакцинации животных против заболевания и осуществление наблюдения за вакцинированными животными;

- организация круглосуточного дежурства и охраны животных на объекте их нахождения;

- запрет на покупку, убой, продажу и перемещение всех видов животных без разрешения ветеринарной службы;

- организация осмотра и выявление лиц, контактировавших с больными животными и нуждающихся в вакцинопрофилактике;

- места, где находились больные животные и с признаками на заболевание, предметы ухода за животными, одежду и другие вещи обслуживающего персонала подвергнуть дезинфекции;

- проведение эпидемиологического обследования очагов заболеваний и анализ
инфекционной заболеваемости в очаге;

- проведение индикации возбудителей особо опасных заболеваний;

- организация экстренной неспецифической и специфической профилактики инфекционных заболеваний среди населения;

- при необходимости проведение своевременной диспансеризацию заболевших людей;

- места, где находились больные и подозрительные на заболевание люди, предметы ухода, одежду и другие вещи подвергнуть дезинфекции;

- организация санитарно-эпидемиологического надзора за выполнением
гигиенических норм и санитарных правил;

- при возникновении предпосылок ЧС немедленное принятие мер по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

2.10.2.5. Система оповещения

Основным способом оповещения населения Смоленской области (в т.ч. Понятовского сельского поселения) в чрезвычайных ситуациях является передача речевой информации с использованием радиотрансляционных сетей, радиовещательных и телевизионных станций независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности. Для привлечения внимания населения перед передачей речевой информации передается звук сирены, означающий подачу предупредительного сигнала "Внимание всем!", по которому население обязано включать приемники проводного вещания, радиоприемники и телевизионные приемники для прослушивания экстренных сообщений.

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов, система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования радиовещательной компании. Данная система строится в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и  информации до населения. С этой целью предусматриваются системы оповещения на проектируемой территории с использованием существующих и проектируемых сетей радиофикации с выделением зон наружного и внутреннего оповещения с установкой средств наружного оповещения на территории и радиоточек в помещениях проектируемых объектов.

Для оповещения по сигналам оповещения ГО и ЧС предусматривается использование:

- местной системы оповещения;

- объектовых систем оповещения;

- локальных систем оповещения;

- оборудования и сети для приема программ проводного вещания;

- телефонной сети;

- сетей приема эфирного, спутникового и кабельного телевидения.

Подключение к указанным сетям и организация систем осуществляются на основании Технических условий соответствующих организаций, выдаваемых в установленном порядке.

В настоящее время для создания систем оповещения в Смоленской области (в т.ч. Понятовского сельского поселения) применяется аппаратура П-160, 5Ф88, П-166, которая обеспечивает сопряжение сетей оповещения с сетью проводного вещания. Проектирование выполняется специализированными организациями на основании технических условий, выдаваемых поставщиком услуг проводного радиовещания.

В Понятовском сельском поселении местная система оповещения создается под руководством начальника ГО Шумячского района органом управления по делам ГО и ЧС с участием службы оповещения и связи гражданской обороны муниципального образования.

На объектовом уровне создаются объектовые системы оповещения (ОСО). ОСО создаются предприятиями, организациями и учреждениями с количеством работающих 200 и более человек, учебными и культурными учреждениями (школами, институтами, театрами, музеями и т.д.), а также организациями, имеющими территории, где происходит массовое скопление людей (вокзалы, универмаги, рынки и т.д.), независимо от форм собственности для решения задач оповещения и информирования персонала указанных объектов и людей, находящихся вблизи этих объектов.

Локальные системы оповещения (ЛСО) создаются на объектах, где существует опасность химического и радиационного заражения, для оповещения и информирования персонала объектов и населения, проживающего вблизи потенциально опасных объектов.

ОСО и ЛСО проектируются технически и программно сопрягаемыми с сетью проводного радиовещания с использованием комплектов аппаратуры П-160.

Для наружного оповещения применяются точечные системы – уличные электросирены. Оповещение на территории поселения также предусматривается с использованием уличных громкоговорителей аппаратуры П-160 мощностью 10 – 100 Вт или громкоговорителей ОСО и ЛСО. Места установки и типы средств наружного оповещения выбираются с учетом зон слышимости доводимых сигналов (электросирены) и речевых сообщений (громкоговорители). Оповещение людей по сигналам ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Устойчивое функционирование систем оповещения на осваиваемой территории предусматривается обеспечить: прокладкой кабельных линий сетей телефонизации в подземном исполнении, обеспечивающем защиту при воздействии современных средств поражения, ЧС техногенного и природного характера; прокладкой воздушных фидерных линий сетей проводного радиовещания, обеспечивающих быстрое восстановление при повреждении; резервированием основных средств оповещения средствами оперативно-технологической служб и дежурного линейного персонала организаций.