Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Договор от 25.12.2025г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Озерного сельского поселения

Шумячского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Санкт-Петербург

2025

Общество с ограниченной ответственностью

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР»

Договор от 25.12.2025г.

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Озерного сельского поселения

Шумячского района Смоленской области

Пояснительная записка

Том I

Положение о территориальном планировании

Генеральный директор							В. А. Котлярова

Санкт-Петербург

2025

Авторский коллектив:

| № п/п | Должность | Ф.И.О. |
| --- | --- | --- |
|  | Генеральный директор, главный инженер проекта | В.А.Котлярова |
|  | Главный архитектор проекта | Т.А. Шатаева |
|  | Главный архитектор проекта | А.В. Слесарева |
|  | Главный инженер проекта | А.В. Половников |
|  | Главный инженер проекта | Е.В. Александрова |
|  | Инженер-экономист | И.В. Рассадникова |
|  | Инженер-проектировщик | Н.М. Смирнова |

Состав проекта:

Пояснительные записки

| № п/п | Наименование | Гриф |
| --- | --- | --- |
| 1. | Том I. Положение о территориальном планировании | н/с |
| 2. | Том II. Материалы по обоснованию генерального плана | н/с |

Графические материалы

1. Материалы по обоснованию генерального плана

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта современного использования территории Озерного сельского поселения | 1:20 000 | н/с |
|  | Карта границ территорий объектов культурного наследия | 1:20 000 | н/с |
|  | Карта границ зон с особыми условиями использования территории, особо охраняемых территорий и объектов | 1:20 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики | 1:20 000 | н/с |
|  | Карты (схема) комплексной оценки территории с отображением территорий, благоприятных для инвестиционного развития, строительства, ведения сельского хозяйства, рекреации, развития иных отраслей экономики. Фрагменты Озерного сельского поселения. | 1:5 000 | н/с |

2. Положение о территориальном планировании

| № п/п | Название | Масштаб | Гриф |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Карта границ населенных пунктов, входящих в состав Озерного сельского поселения | 1:20 000 | н/с |
|  | Карта границ земель различных категорий | 1:20 000 | н/с |
|  | Карта границ функциональных зон | 1:20 000 | н/с |
|  | Карта границ земельных участков, которые предоставлены для размещения объекта капитального строительства, федерального, регионального и местного значения, на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, федерального, регионального и местного значения уровня муниципального района и уровня поселения | 1:20 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, газоснабжения населения | 1:20 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: водоснабжения населения, водоотведения | 1:20 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов социальной инфраструктуры и муниципального жилого фонда на территории поселения | 1:20 000 | н/с |
|  | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений. | 1:20 000 | н/с |

Примечание: н/с - несекретно

Содержание

1.	Общие положения	7

2. Цели и задачи территориального планирования	9

2.1. Цели территориального планирования Озерного сельского поселения	9

2.2. Задачи территориального планирования Озерного сельского поселения	9

2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Озерного сельского поселения	9

2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры	9

2.2.3. Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения	10

2.2.4. Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения	12

2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда	14

2.2.6. Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	14

2.2.6.1. Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности	14

2.2.7. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды	17

2.2.8. Задачи по развитию зеленых насаждений	18

2.2.9. Задачи по инженерной подготовке территории	18

2.2.10. Задачи по санитарной очистке территории	18

2.2.11. Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера		18

2.2.12. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Озерного сельского поселения	19

3. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Озерного сельского поселения	19

3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Озерного сельского поселения	19

3.2. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон	19

3.3. Мероприятия по развитию и размещению на территории Озерного сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения	29

3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	29

3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	30

3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания	48

3.3.4. Демографический прогноз. Развитие и размещение объектов жилищного фонда	50

Обоснование вариантов изменения численности населения	50

Демографический прогноз	51

Жилищный фонд и жилищное строительство	54

3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	56

3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения	56

3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия	68

3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды	68

3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений	69

3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	70

3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий	73

3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий	73

3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Озерного сельского поселения	74

# Общие положения

Внесение изменений в Генеральный план Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области разработан ООО «ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И КАДАСТР» на основании договора от 25.12.2025г.

В основу настоящего документа положена концепция генерального плана Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области, утвержденного Решением Советом депутатов Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области №45 от 31 декабря 2015 года. При этом в генеральный план Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области в соответствии с Постановление Администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области №855 от 28.10.2025г. «О подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Озерного сельского поселения Шумячского района Смоленской области» внесены изменения, предусматривающие изменение функциональной зоны сельскохозяйственного использования на функциональную зону П1-1, производственную зону с размещением предприятий IV и V классов опасности, для земельного участка с кадастровым номером 67:24:0040102:625 площадью 40 000 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, р-н Шумячский, Озерное сельское поселение Шумячского района Смоленской области, с целью использования указанного земельного участка для добычи полезных ископаемых.

Генеральный план Озерного сельского поселения согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации является документом  территориального планирования  муниципального образования и направлен на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития территорий, (т.е. безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений);

- развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Генеральный план поселения разработан в границах территории Озерного сельского поселения, установленных законом Смоленской области от 28 декабря 2004 г. № 138-з (в ред. от 29.04.2006 №46-з, от 31.10.2011 №92-з) «О наделении статусом муниципального района муниципального образования "Шумячский район" Смоленской области, об установлении границ муниципальных образований, территории которых входят в его состав, и наделении их соответствующим статусом».

Исходный год разработки генерального плана поселения – 2015 г. (2025г.)

Срок реализации генерального плана рассчитан на 20 лет и разбит на 2 этапа:

- первая очередь – период, на который определены первоочередные мероприятия по реализации генерального плана Озерного сельского поселения – 2015 - 2025 гг.;

- расчетный срок – период, на который рассчитаны все основные проектные решения генерального плана Озерного сельского поселения – 2015 - 2035 год;

Перспективное развитие территории за пределами сроков реализации генерального плана – 2035- 2045 год.

Генеральный план Озерного сельского поселения разработан в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

При подготовке генерального плана Озерного сельского поселения учтена ранее разработанная градостроительная документация, а также положения областных программ, областных проектов, стратегий, концепций, реализуемых в Смоленской области в период разработки генерального плана.

В генеральном плане Озерного сельского поселения учтены ограничения использования территорий, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Проектные решения генерального плана Озерного сельского поселения учитываются при разработке Правил землепользования и застройки муниципального образования и являются основанием для:

1) подготовки и утверждения документации по планировке территории в соответствии с документами территориального планирования;

2) принятия в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель или земельных участков из одной категории в другую;

3) создания объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения на основании документации по планировке территории (ч.1 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

В соответствии с ч. 5 ст. 26 Градостроительного кодекса РФ реализация генерального плана Озерного сельского поселения  осуществляется путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

Графические материалы генерального плана поселения выполнены с применением геоинформационных технологий в программе  MapInfo Professional.

# 2. Цели и задачи территориального планирования

## Цели территориального планирования Озерного сельского поселения

Целью разработки генерального плана Озерного сельского поселения  является создание действенного инструмента управления развитием территории муниципального образования в соответствии с действующим федеральным и областным законодательством.

Решения генерального плана направлены на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования, предполагающее обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышения уровня жизни и условий проживания населения, долговременной экологической безопасности поселения и смежных территорий, рациональное использование всех видов ресурсов, современные методы организации транспортных и инженерных систем.

## Задачи территориального планирования Озерного сельского поселения

- 2.2.1. Задачи по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Озерного сельского поселения

Учет интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Озерного сельского поселения  - обеспечение выполнения на территории Озерного сельского поселения функций Российской Федерации и субъекта Российской Федерации на основе функционального развития существующих, а также размещения новых объектов регионального значения, в том числе:

- объектов транспортной инфраструктуры регионального значения;

- объектов инженерной инфраструктуры регионального значения;

- иных объектов федерального и регионального значения.

### 2.2.2. Задачи по развитию и преобразованию функционально-планировочной структуры

1. Повышение эффективности использования территории поселения путем оптимизации функционального использования, упорядочивания существующей застройки, освоения незастроенных территорий.

2. Обеспечение размещения объектов капитального строительства в соответствии с прогнозируемыми параметрами социально-экономического развития.

3. Развитие и преобразование функциональной структуры муниципального образования в соответствии с прогнозируемыми направлениями развития экономической базы поселения с учетом обеспечения необходимых территориальных ресурсов для развития приоритетных видов экономической деятельности – аграрного сектора, развитие пищевой промышленности, развитии деревопереработки и  лесопереработки, коммерческо-деловой сферы (торговля, сервис, строительство административно-деловых учреждений).

4. Развитие туристско-рекреационной сферы обслуживания местного и районного значения на базе комплексного использования природно-рекреационного потенциала муниципального образования.

5. Формирование и планировочное выделение на основе существующих и вновь осваиваемых территорий комплексного размещения объектов жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения функциональных зон, обеспечивающих возможность эффективного функционирования и развития вновь размещаемых на их территории объектов капитального строительства.

6. Реализация принципов комплексного освоения территории, обеспечивающих формирование среды жизнедеятельности высокого качества, в которой в оптимальном соотношении находятся жилые зоны, зоны размещения объектов бытового и социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, зон зеленых насаждений общего пользования.

7. Формирование системы центров социального обслуживания, обеспечивающих потребности жителей поселения.

### Задачи по развитию и размещению объектов капитального строительства федерального, регионального и местного значения

Внешний транспорт

1. Обеспечение надежной связи Озерного сельского поселения с внешней сетью автодорог регионального значения путем формирования единой транспортной сети в составе улично-дорожной сети и сети внешних дорог.

2. Обеспечение выделения территории для развития улично-дорожной сети, сети внешних дорог, и соответствующей инфраструктуры.

Пассажирский транспорт

1. Организация качественного маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Озерного сельского поселения между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с п. Шумячи.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов

- формирование улично-дорожной сети населенных пунктов с учетом существующей сети внешних дорог и увеличением уровня автомобилизации населения;

- формирование рациональных и достаточных транспортных связей районов жилой застройки с общепоселковыми центрами, объектами социального обслуживания, рекреационными территориями.

Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

1. Обеспечение качественного и бесперебойного водоснабжения населения и хозяйственных объектов на территории сельского поселения.

2. Реконструкция и развитие водопроводных сетей и системы подачи воды в целом, включая замену ветхих водопроводных сетей, устаревшего оборудования насосных станций и сооружений водоводов для подачи воды к районам нового строительства.

3. Сокращение потерь воды, как при транспортировке, так и за счет ее рационального использования, автоматизированный контроль на всех этапах производства, транспортировки и реализации воды.

4. Организация зон санитарной охраны системы водоснабжения с учетом действующих нормативных требований и сложившейся застройки.

Водоотведение

1. Полное прекращение сброса неочищенных сточных вод за счет строительства локальных канализационных очистных сооружений в каждом населенном пункте.

2. Реконструкция действующих сетей и сооружений систем водоотведения.

3. Обеспечение очистки поверхностного стока.

Теплоснабжение

1. Развитие существующих систем централизованного теплоснабжения в поселении с реконструкцией источников теплоснабжения (котельных) и тепловых сетей.

2. Внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки тепловой и энергии.

3. Использование локальных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки, а также объектов общественно-делового назначения.

Электроснабжение

1. Развитие системы электроснабжения поселения с реконструкцией источников энергообеспечения и линий электропередач.

2. Широкое внедрение энергосберегающих технологий с повышением эффективности выработки и транспортировки электрической энергии.

3. Вырубка древесно-кустарниковой растительности под ВЛ до и выше 1000 вольт в населенных пунктах.

4. Расширение зауженных просек охранных зон ВЛ в лесах.

Газоснабжение

1. Дальнейшее развитие системы централизованного газоснабжения поселения со строительством новых газопроводов низкого давления.

2. Реконструкция существующих сетей и сооружений системы газоснабжения для обеспечения надежной подачи газа потребителям, в том числе к источникам теплоснабжения.

3. Обеспечение устойчивого давления газа у потребителей.

Связь и информатизация

1. Развитие рынка современных универсальных услуг отрасли (передача данных, телекоммуникационные услуги, сеть «Интернет», информатизация процессов делопроизводства, создание информационной базы систем образования, здравоохранения и др.).

2. Замена аналогового оборудования АТС на цифровое с увеличением емкости.

3. Модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата телевещанием аудитории Шумячского района.

### Задачи по развитию сферы социального обслуживания населения

Общие задачи в сфере социального обслуживания

1. Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития Озерного сельского поселения, социальных нормативов, установленных Правительством Российской Федерации, других нормативных документов.

2. Достижение в Озерном сельском поселении уровня обеспеченности жителей объектами социального и культурно-бытового обслуживания нормируемого социально гарантированного уровня обслуживания по каждому виду.

3. Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей Озерного сельского поселения.

4. Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом сложившихся функционально-планировочных условий.

5. Модернизация существующей сети учреждений социального и культурно-бытового обслуживания с реструктуризацией и интенсификацией их работы в соответствии с потребностями населения Озерного сельского поселения с учетом новых технологий обслуживания и современного уровня развития общества.

6. Повышение эффективности использования территорий, занятых существующими учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания.

Здравоохранение

1. Формирование сети учреждений здравоохранения, обеспечивающей потребности населения поселения и служащей целям улучшения демографической ситуации, сохранения и укрепления здоровья населения, поддержания активной долголетней жизни при повышении качества и количества предоставляемых медицинских услуг.

Потребительский рынок

1. Обеспечение условий для развития и расширения сети предприятий потребительского рынка и повышения качества и количества предоставляемых услуг путем проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в соответствии с международными стандартами с учетом размещения предприятий потребительского рынка минимально гарантированного уровня в жилой застройке.

2. Формирование территориально приближенной к потребителям инфраструктуры услуг местного уровня.

Туризм, отдых, физкультура и спорт

1. Создание условий для занятий физической культурой и спортом, укрепления здоровья населения, приобщение к занятиям спортом детей за счет развития массовых видов спорта.

2. Размещение сети учреждений физической культуры и спорта в соответствии с принятыми уровнями обслуживания.

3. Развитие сети объектов физкультуры и спорта с доведением уровня обеспеченности населения Озерного сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

- спортивными залами - до 0,35 тыс. кв. м к 2035 году;

- плоскостными сооружениями – до 1,95 тыс. кв. м к 2035 году.

4. Поддержка и развитие инфраструктуры спорта и активного отдыха на территории поселения, развитие инфраструктуры местного туризма, включающего развитие туристических и рыболовных баз, мест проведения массового досуга, предприятий общественного питания, стоянок, кемпингов и т.п.

Культура

1. Обеспечение условий для культурного и духовного развития населения сельского поселения.

2. Реконструкция с повышением технической оснащённости до уровня, соответствующего современным требованиям, существующих учреждений культуры.

3. Размещение сети учреждений культуры на территории поселения с доведением уровня обеспеченности населения в расчете на 1000 жителей Озерного сельского поселения:

клубами и учреждениями клубного типа – до 230 зрительских мест к 2035 году.

Образование

1. Обеспечение условий для повышения уровня образования и квалификации жителей Озерного сельского поселения путем развития и расширения сети учреждений образования, проведения работ по реконструкции и модернизации существующих объектов с повышением их технической оснащенности и строительства новых объектов в объемах, соответствующих действующим нормативам с учетом особенностей демографической структуры населения Озерного сельского поселения.

2. Развитие сети образовательных учреждений с доведением уровня обеспеченности населения Озерного сельского поселения в расчете на 1000 жителей:

детскими дошкольными учреждениями - до 40 мест к 2035 году;

образовательными (школьными) учреждениями - до 71 мест к 2035 году;

внешкольными учреждениями ёмкостью до 10% от числа школьников к 2035 году.

Социальная защита населения

1. Обеспечение условий для развития сети учреждений социальной защиты, повышения качества и количества предоставляемых ими услуг.

Ритуальное обслуживание

1. Обеспечение потребности в площадях для погребения усопших.

### 2.2.5.  Задачи по развитию и размещению объектов  жилищного фонда

1. Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда муниципального образования при условии выполнения градостроительных требований и сохранения многообразия ландшафтов на территории поселения.

2. Увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 45 м2, на конец расчётного срока – 45 м2;

3. Сокращение и ликвидация физически и морально устаревшего жилищного фонда, в том числе расселение ветхого и аварийного фонда.

4. Разработка программ по расселению жилого фонда, расположенного в СЗЗ, либо проведение мероприятий по сокращению размеров СЗЗ путем применения инновационных технологий производства или перепрофилирования предприятий.

5. Запрещение нового жилищного строительства и реконструкции существующего жилого фонда, расположенного в СЗЗ объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, что приведёт к постепенному выбытию жилья из зоны санитарной опасности.

6. Увеличение разнообразия жилой среды и применяемых материалов, конструкций и планировочных решений, отвечающих разнообразию градостроительных и природно-ландшафтных условий и интересам различных социальных групп.

7. Развитие индивидуальной жилой застройки, как вида жилищного строительства, обеспечивающего наиболее комфортную жилую среду.

### Задачи по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия, находящиеся на территории Озерного сельского поселения, обозначены на «Карте  границ территорий объектов культурного наследия».

### Особо охраняемые природные территории и режим хозяйственной деятельности

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – места размещения природных комплексов и объектов, имеющих особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, полностью или частично изъятые из хозяйственного использования и подчиняющиеся особому режиму природопользования.

Озерное сельское поселение Шумячского района Смоленской области затрагивает границы особо охраняемой природной территории регионального значения Смоленской области (далее – ООПТ): государственного биологического (зоологического) заказника регионального значения «Шумячский», образованного постановлением Администрации Смоленской области от 16.05.2006 № 191 «О государственном биологическом (зоологическом) заказнике регионального значения «Шумячский» (в редакции постановлений Администрации Смоленской области от 15.07.2010 № 414, от 11.01.2012 № 11). Согласно п.1 ст. 24 Федерального закона от 14.03.95 «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ на территориях государственных природных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она противоречит целям создания государственных природных заказников или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. Хозяйственную и иную деятельность в границах указанной ООПТ необходимо осуществлять в соответствии с Положением, утвержденным вышеназванным постановлением. Информация о памятнике природы и режимах хозяйственной деятельности в границах ее территории приводится ниже.

Государственный биологический (зоологический) заказник регионального значения  "Шумячский"

Государственный биологический (зоологический) заказник регионального значения "Шумячский" образован в целях сохранения, охраны, воспроизводства и восстановления ценных видов охотничьих животных и пернатой дичи, а также сохранения среды обитания и поддержания целостности естественных сообществ в заказнике «Шумячский». Территория заказника «Шумячский» является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

Заказник "Шумячский" образован сроком на 25 лет на основании постановления Главы администрации Смоленской области от 21.08.2001 № 540 «О государственных зоологических заказниках Смоленской области» (в редакции постановления Главы администрации Смоленской области от 01.10.2001 № 639, постановлений Администрации Смоленской области от 05.08.2005 № 237, от 19.08.2005 № 248, от 23.03.2006 № 83).

Общая площадь заказника «Шумячский» составляет 16,967 тыс. гектаров

Обеспечение функционирования заказника "Шумячский", в том числе выполнение обязанностей администрации указанного заказника и решение вопросов, отнесенных к ее компетенции, осуществляется областным государственным казенным учреждением "Смоленское областное управление охотничьим хозяйством" (далее - ОГКУ "Смолоблохотуправление").

Изменение границ, реорганизация и ликвидация заказника "Шумячский" осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Образование заказника "Шумячский" не влечет за собой изъятия занимаемого им земельного участка у землепользователей.

Описание границ государственного биологического (зоологического) заказника
регионального значения "Шумячский".

- северная: от дер. Петровичи на восток по административной границе Хиславичского района до дер. Починичи, далее на юго-восток по автодороге Починичи-Жуковка через                дер. Балахоновка, Снегиревка до дер. Жуковка;

- восточная: от дер. Жуковка на юг по автодороге Жуковка-Шумячи до пос. Шумячи ;

- южная: от пос. Шумячи на восток по автодороге Шумячи-Микуличи через дер. Городец, Дубовица до дер. Микуличи;

- западная: от указанного места на север по автодороге Микуличи-Хиславичи через дер. Русское, Хоронево, Загустино до дер. Петровичи.

Задачи и режим особой охраны территории заказника "Шумячский"

Основными задачами заказника "Шумячский" являются:

- Сохранение, восстановление, воспроизводство и регулирование ценных видов охотничьих животных и пернатой дичи, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения видов фауны и флоры, сохранение среды и мест их обитания, поддержание общего биоразнообразия региона.

- Содействие в проведении научно - исследовательских работ без нарушения установленного режима особой охраны территории заказника "Шумячский".

- Пропаганда передового опыта охраны природы и животного мира.

- Увеличение численности диких охотничьих животных и пернатой дичи.

- Содействие развитию охотничьих хозяйств Смоленской области.

На территории заказника "Шумячский" без согласования с органом исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим государственное управление в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и природопользования, ОГУ "Смолоблохотуправление" запрещается любая деятельность, если она противоречит целям создания заказника "Шумячский" или причиняет вред природным комплексам и их компонентам, в том числе:

- распашка земель;

- рубки главного пользования и другие виды рубок;

- предоставление участков под застройку за пределами населенных пунктов;

- движение механизированных технических средств вне дороги общего пользования, за исключением сельскохозяйственной техники и технических средств государственных органов управления лесным хозяйством для проведения плановых и разрешенных работ;

- складирование ядохимикатов и минеральных удобрений;

- засорение территории и нарушение ландшафта;

- охота и рыболовство, отлов и живоотлов животных и птиц;

- проведение изыскательных работ и разработка полезных ископаемых;

- проведение мелиоративных работ, осушение болот;

- осуществление иных видов хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующих сохранению, восстановлению и воспроизводству объектов животного мира.

Необходимым условием проведения мероприятий и работ является согласование сроков их проведения и видов. Все мероприятия и работы должны проводиться в сроки, исключающие создание препятствий для успешного сохранения, восстановления и воспроизводства ценных видов охотничьих животных, пернатой дичи, а также редких и находящихся под угрозой уничтожения видов фауны и флоры, сохранения среды и мест их обитания.

Регулирование численности животных, обитающих на территории заказника "Шумячский", проводится в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заказник "Шумячский" в обязательном порядке учитывается при разработке планов и перспектив экономического и социального развития, территориальных комплексных мер, схем землеустройства и районной планировки, а также лесоустроительной документации.

Заказник "Шумячский" обозначается на местности предупредительными и информационными знаками (аншлагами) по периметру его территории.

Охрана территории заказника "Шумячский"

1. Охрана территории заказника "Шумячский" осуществляется должностными лицами ОГУ "Смолоблохотуправление".

2. Надзор за соблюдением режима особой охраны территории заказника "Шумячский" осуществляется егерями ОГУ "Смолоблохотуправление" с привлечением общественности.

3. Егерь ОГУ "Смолоблохотуправление":

3.1. Осуществляет надзор за соблюдением физическими и юридическими лицами режима особой охраны территории заказника "Шумячский"; ведет разъяснительную работу среди населения по вопросам охраны природы; выполняет работы, предусмотренные его должностной инструкцией.

3.2. Следит за выполнением правил пожарной безопасности в лесах; при возникновении лесных пожаров принимает меры по их ликвидации.

4. Егерю ОГУ "Смолоблохотуправление" предоставляется право в установленном порядке задерживать на территории заказника "Шумячский" нарушителей режима особой охраны территории заказника, производить осмотр транспортных средств, а также составлять акты установленной формы о выявленных нарушениях, производить служебное расследование, временно изымать у нарушителей оружие, орудия лова и продукцию незаконной добычи, составляя при этом акт об изъятии продукции, с последующей ее передачей для обследования органам санитарно-ветеринарного контроля.

5. Егерю ОГУ "Смолоблохотуправление" выдается форменная одежда, ведомственное охотничье нарезное оружие (карабин). Оружие выдается, хранится, носится и применяется в соответствии со специальными инструкциями и установленными для этого правилами.

6. Лица, виновные в нарушении режима особой охраны территории заказника "Шумячский", привлекаются к административной, уголовной или иной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7. Юридические и физические лица обязаны возместить убытки, причиненные нарушением режима особой охраны территории заказника "Шумячский", в размерах и порядке, установленных законодательством Российской Федерации.

### Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды

1. Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящих и будущих поколений жителей поселения, воспроизводства природных ресурсов, сохранение биосферы.

2. Сохранение природных условий и особенностей поселения.

3. Охрана рекреационных ресурсов.

4. Обеспечение сохранности лесов на землях лесного фонда поселения.

5. Максимально возможное сохранение зеленых насаждений всех видов использования.

6. Сохранение существующих показателей качества атмосферного воздуха.

7. Обеспечение нормативного качества воды поверхностных водных объектов.

8. Обеспечение безопасных уровней шума, электромагнитных излучений, радиации, радона.

8. Учет инженерно-геологических и геоморфологических условий территории в градостроительном проектировании.

9. Обеспечение экологической безопасности и снижение уровня негативного влияния хозяйственной деятельности на окружающую среду.

10. Обеспечение гарантий для всех категорий жителей в области экологической безопасности.

- Создание и развитие системы мониторинга за состоянием основных компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почвы).

### Задачи по развитию зеленых насаждений

1. Повышение уровня обеспечения населения озелененными территориями общего пользования за счет озеленения территорий нового освоения, неиспользуемых территорий;

2. Увеличение площади зеленых насаждений общего пользования – парков, скверов, бульваров, уличного озеленения;

3. Формирование системы озелененных территорий на основе озеленения территорий общего пользования, спортивно-рекреационных территорий, озеленение территорий специального назначения – санитарно-защитных озелененных полос, озеленение прибрежных территорий.

### Задачи по инженерной подготовке территории

1. Защита от затопления и подтопления территории населенных пунктов поселения.

2. Защита от разрушения берегов, дюн, геоморфологических форм рельефа, карста.

3. Организация рельефа и отвод поверхностного стока.

4. Очистка водных объектов и благоустройство прилегающей территории населенных пунктов поселения.

### Задачи по санитарной очистке территории

- Ликвидация несанкционированных свалок;

2. Организация сбора и вывоза ТБО в населенных пунктах, садоводческих и дачных объединениях на территории поселения.

### Задачи по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

1. Снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду.

2. Обеспечение жителей поселения средствами оповещения населения в случае возникновения ЧС.

### Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Озерного сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане.

2. Уточнение границы Озерного сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Обеспечение контроля реализации генерального плана Озерного сельского поселения.

# Перечень основных мероприятий по территориальному планированию Озерного сельского поселения

## 3.1. Мероприятия по учету интересов Российской Федерации и интересов субъекта Российской Федерации – Смоленской области при осуществлении градостроительной деятельности на территории Озерного сельского поселения

1. Формирование зон транспортной инфраструктуры для обеспечения функционирования и развития объектов транспортной инфраструктуры регионального и местного значения (автомобильных и железных дорог общего пользования, мостов, иных инженерных сооружений и соответствующей инфраструктуры).

2. Формирование зон инженерной инфраструктуры для обеспечения возможности функционирования и развития объектов инженерной инфраструктуры регионального значения.

## Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры. Параметры функциональных зон

В целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов возникает необходимость изменения границ:

- д. Озерная - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 162,43 га;

- д. Гневково - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 1,04 га;

- д. Криволес - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 10,61 га;

- д. Самолюбово - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 6,72 га;

- д. Прудок - в сторону увеличения территории земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения в количестве 53,15 га;

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Озерного сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования представлен в таблице 2.

Существующие и планируемые площади населённых пунктов, входящих в состав Озерного сельского поселения, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Перечень населенных пунктов, входящих в состав Озерного сельского поселения,               их существующие и планируемые площади

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Площадь населенных пунктов, га |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существующее положение 2015 г | Расчетный срок 2015 - 2035 гг. |
| 1 | д. Озерная | 67,18 | 229,61 |
| 2 | д. Серковка | 49,27 | 49,27 |
| 3 | д. Богдановка | 10,89 | 10,89 |
| 4 | д. Дубовица | 41,40 | 41,40 |
| 5 | д. Навины | 4,39 | 4,39 |
| 6 | д. Серый Камень | 6,23 | 6,23 |
| 7 | д. Тишковка | 26,42 | 26,42 |
| 8 | д. Ворошиловка | 38,28 | 38,28 |
| 9 | д. Городец | 160,95 | 160,95 |
| 10 | д. Займище | 10,07 | 10,07 |
| 11 | д. Крымки | 19,97 | 19,97 |
| 12 | д. Песчанка | 31,47 | 31,47 |
| 13 | д. Пожога | 61,00 | 61,00 |
| 14 | д. Пустосел | 44,30 | 44,30 |
| 15 | д. Дубовицкие Навины | 15,52 | 15,52 |
| 16 | д. Буда | 25,42 | 25,42 |
| 17 | д. Гневково | 195,98 | 197,02 |
| 18 | д. Курцево | 51,84 | 51,84 |
| 19 | д. Локотец | 52,39 | 52,39 |
| 20 | д. Масловка | 31,70 | 31,70 |
| 21 | д. Незабудкино | 50,77 | 50,77 |
| 22 | д. Погорелово | 37,25 | 37,25 |
| 23 | д. Рязаново-Азинчеево | 27,30 | 27,30 |
| 24 | д. Рязаново-Ворошилово | 36,84 | 36,84 |
| 25 | д. Рязаново-Cело | 81,92 | 81,92 |
| 26 | д. Богачево | 17,78 | 17,78 |
| 27 | д. Зверинка | 103,92 | 103,92 |
| 28 | д. Кирякинка | 101,20 | 101,20 |
| 29 | д. Криволес. | 197,37 | 207,98 |
| 30 | д. Полушкино | 33,31 | 33,31 |
| 31 | д. Просковино. | 38,33 | 38,33 |
| 32 | д. Лысовка | 13,61 | 13,61 |
| 33 | д. Прудок | 20,38 | 73,53 |
| 34 | д. Самолюбово | 18,55 | 25,27 |
| 35 | д. Старшевка | 70,73 | 70,73 |
| 36 | п. Шумовка | 8,28 | 8,28 |
| 37 | д. Шумовка | 40,55 | 40,55 |
|  | Итого | 1842,76 | 2076,71 |

В целях развития транспортной сети Озерного сельского поселения и Шумячского района в целом для размещения объектов транспортной инфраструктуры, а также иных сопутствующих им объектов, а также для размещения новых производственных объектов и объектов инженерной инфраструктуры проектом генерального плана предусмотрен перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения.

2. Развитие и преобразование функциональной структуры использования территорий на расчетный срок реализации генерального плана Озерного сельского поселения на основе функционального зонирования территории Озерного сельского поселения, включающего:

- установление перечня функциональных зон (по видам) с определением соответствующих им параметров.

Перечень устанавливаемх функциональных зон и их параметры представлены в таблице ниже.

- установление границ функциональных зон в соответствии с перечнем функциональных зон (по видам).

Таблица 2

Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав Озерного сельского поселения, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Существующая категория земель | Планируемая категория земель | Мероприятие | Цели планируемого использования земельного участка | Этап реализа-ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 67:24:0040103:14 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Озерная | Для размещения индивидуальной жилой застройки | первая очередь |
| 2. | 67:24:0040103:298 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Озерная | Для размещения сельскохозяйственных предприятий | первая очередь |
| 3. | 67:24:0040103:296 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Озерная | Для размещения сельскохозяйственных предприятий | первая очередь |
| 4. | 67:24:0040103:256 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Озерная | Для размещения опоры ЛЭП | первая очередь |
| 5. | 67:24:0040103:257 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Озерная | Для размещения опоры ЛЭП | первая очередь |
| 6. | 67:24:0040103:258 | земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического обеспечения, обороны, безопасности и иного специального назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Озерная | Для размещения опоры ЛЭП | первая очередь |
| 7. | 67:24:0040102:486 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Криволес | Для размещения индивидуальной жилой застройки | первая очередь |
| 8. | 67:24:0040102:476 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Криволес | Для размещения индивидуальной жилой застройки | первая очередь |
| 9. | 67:24:0040102:489 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Прудок | Для размещения объектов санаторно-курортного назначения | первая очередь |
| 10. | 67:24:0040102:447 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Прудок | Для размещения объектов санаторно-курортного назначения | первая очередь |
| 11. | 67:24:0040102:487 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Прудок | Для размещения объектов санаторно-курортного назначения | первая очередь |
| 12. | 67:24:0040102:271 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Самолюбово | Для размещения индивидуальной жилой застройки | первая очередь |
| 13. | 67:24:0040102:312 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Самолюбово | Для размещения индивидуальной жилой застройки | первая очередь |
| 14. | 67:24:0040102:270 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Самолюбово | Для размещения индивидуальной жилой застройки | первая очередь |
| 15. | 67:24:0040102:272 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Самолюбово | Для размещения индивидуальной жилой застройки | первая очередь |
| 16. | 67:24:1040101:43 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Самолюбово | Для размещения индивидуальной жилой застройки | первая очередь |
| 17. | 67:24:1040101:47 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Самолюбово | Для размещения индивидуальной жилой застройки | первая очередь |
| 18. | 67:24:1040101:44 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Самолюбово | Для размещения индивидуальной жилой застройки | первая очередь |
| 19. | 67:24:0040102:276 | Земли сельскохозяйственного назначения | земли населенных пунктов | включение участка в границы д. Самолюбово | Для размещения зоны автомобильного транспорта и объектов транспортной инфраструктуры | первая очередь |

Таблица 3

Перечень и параметры функциональных зон

| Код объекта | Наименование функциональной зоны | Описание функциональной зоны |
| --- | --- | --- |
| I. Зоны, расположенные в границах населенных пунктов |  |  |
| Зона градостроительного использования |  |  |
| 1. | Жилая зона (Ж) | В состав жилых зон могут включаться: 1) зоны застройки малоэтажными жилыми домами; 2) зоны застройки среднеэтажными жилыми домами; В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства. (п.2,3 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 2. | Общественно-деловая зона (О) | В состав общественно-деловых зон могут включаться: 1) зоны делового, общественного и коммерческого назначения; 2) зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения; Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального и высшего профессионального образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан. В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, подземные или многоэтажные гаражи. (п.4,5,6 ст.35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 3. | Зона производственного использования (П) | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 4. | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры (И-Т) | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 5. | Зона сельскохозяйственного использования (Сх) | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 6 . | Зона рекреационного назначения (Р) | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - зоны в границах территорий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| 7 . | Зона специального назначения (Сп) | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения. |
| I. Зоны, расположенные вне границ населенных пунктов |  |  |
| Зона инженерной и транспортной инфраструктуры |  | В состав зон инженерной и транспортной инфраструктуры могут включаться: 1) зона инженерной инфраструктуры 2) зона транспортной инфраструктуры Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона производственного использования |  | В состав зон производственного использования могут включаться: 1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду; 3) иные виды производственной инфраструктуры. Зоны производственного использования предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов. (ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона сельскохозяйственного использования |  | В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться: 1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими); 2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения. (п.9 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона рекреационного назначения |  | В состав зон рекреационного назначения могут включаться: - земли лесного фонда. - зоны в границах территорий, занятых лесами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. - зоны особо охраняемых территорий. В зоны особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. (п.11,12 ст. 35 Градостроительного кодекса РФ). |
| Зона специального назначения |  | В состав зон специального назначения могут включаться: - зоны, занятые кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. - зоны размещения военных объектов и иные зоны специального назначения |

## Мероприятия по развитию и размещению на территории Озерного сельского поселения объектов капитального строительства регионального и местного значения

### 3.3.1. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

- Комплексное развитие единой транспортной инфраструктуры:

- формирование в соответствии с «Картой планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения: автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений», выполненной в составе генерального плана Озерного сельского поселения, распространенной сети дорог поселения, связывающей между собой населенные пункты и обеспечивающей связанность с транспортной системой Смоленской области;

- содержание и эксплуатация автодорог общего пользования в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения.

- реконструкция участков существующих автодорог общего пользования,  характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна.

- строительство:

1) автомобильной дороги местного значения «Рязаново-Ворошилово – Рязаново-Азинчеево»» протяженностью 3,0 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна;

2) автомобильной дороги местного значения «Дубовица-Серковка» протяженностью 4,0 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна;

3) автомобильной дороги местного значения «Навины-Тишковка» протяженностью 1,5 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна;

4) автомобильной дороги местного значения «Шумячи-Пожога» протяженностью 7,0 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна;

5) автомобильной дороги местного значения «Шумячи-Займище-Песчанка» протяженностью 3,0 км в границах сельского поселения с повышением качества и технических параметров дорожного полотна;

Пассажирский транспорт

1. Организация системы маршрутного сообщения для связи населенных пунктов Озерного сельского поселения, в т.ч. районов нового жилищного строительства между собой, с соседними муниципальными образованиями, а также с п. Шумячи и г. Смоленском - на расчётный срок реализации генерального плана;

2. Размещение остановочных пунктов общественного транспорта с учётом соблюдения современных требований к техническим характеристикам подобных сооружений, с учётом соблюдения правил безопасности дорожного движения, а также радиуса пешеходной доступности указанных объектов для населения, в т.ч. для  маломобильных групп населения – 600 м – на расчётный срок реализации генерального плана.

Развитие улично-дорожной сети населенных пунктов:

- создание уличной сети на вновь осваиваемых территориях в соответствии с принятыми нормативами и с учётом повышения уровня автомобилизации населения;

- реконструкция участков существующей улично-дорожной сети, характеризующихся высоким процентом износа, с повышением качества дорожного полотна и технических характеристик элементов улично-дорожной сети;

- содержание и эксплуатация улично-дорожной сети в соответствии с действующими нормативами;

- выполнение комплекса мероприятий по организации безопасности дорожного движения, в частности, по устройству пешеходных переходов и светофорного регулирования территории.

Размещение объектов обслуживания транспортной  инфраструктуры

На расчётный срок реализации генерального плана Озерного сельского поселения парк индивидуальных автомобилей составит около 609 автомобилей при принятой норме 300 автомобилей на 1000 жителей.

Хранение индивидуальных автомобилей предполагается осуществлять на приусадебных участках. Также размещение автомобильных стоянок для временного хранения легковых автомобилей предусматривается у объектов соцкультбыта, в общественных центрах,  в зонах отдыха и в местах приложения труда.

Обслуживание автомобилей осуществляется станциями технического обслуживания из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей и автозаправочными станциями из расчета 1 колонка на 1200 легковых автомобилей. Общее нормативное СТО - 2 поста.

Размещение СТО предполагается осуществить на территориях зон инженерной (И) и транспортной инфраструктуры (Т1), коммунально-складских зон и зон производственного использования (П) при соблюдении санитарно-гигиенических требований при размещении таких объектов.

### 3.3.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

Централизованными (или индивидуальными) системами водоснабжения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки и сельскохозяйственные объекты.

Расчетные объемы водопотребления, как и объемы сточных вод, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водопотребления принимаются равными нормам водоотведения в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы воды промышленными и сельскохозяйственными предприятиями приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 4

Расчетные объемы водопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Общий, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| д.Озерная. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 400 | 160 | 32,0 | 32,0 | 64,0 |
| д.Серковка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д.Богдановка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| д.Дубовица. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,9 |
| д.Навины. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| д.Тишковка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| д.Ворошиловка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 115 | 160 | 9,2 | 9,2 | 18,4 |
| д.Городец. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 160 | 12,0 | 12,0 | 24,0 |
| д.Займище. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| д.Крымки . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д.Песчанка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| д.Пожога. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| д.Пустосел . |  | человек | 25 | 160 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| д.Дубовицкие Навины. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д.Буда. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| д.Гневково. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 350 | 160 | 28,0 | 28,0 | 56,0 |
| д.Локотец. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| д.Погорелово . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д.Рязаново-Ворошилово. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| д.Зверинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 160 | 2,3 | 2,3 | 4,6 |
| д.Кирякинка . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 35 | 160 | 2,8 | 2,8 | 5,6 |
| д.Криволес. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 550 | 160 | 44,0 | 44,0 | 88,0 |
| д.Просковино. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Лысовка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д.Прудок. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 160 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| д.Самолюбово. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| п.Шумовка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| д.Шумовка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 160 | 2,4 | 2,4 | 4,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 29,5 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 324,9 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| д.Озерная. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 465 | 160 | 37,2 | 37,2 | 74,4 |
| д.Серковка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д.Дубовица. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 160 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| д.Навины. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| д.Тишковка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| д.Ворошиловка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 120 | 160 | 9,6 | 9,6 | 19,2 |
| д.Городец. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 160 | 12,0 | 12,0 | 24,0 |
| д.Займище. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| д.Крымки . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д.Песчанка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 160 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| д.Пожога. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| д.Пустосел . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 160 | 2,3 | 2,3 | 4,6 |
| д.Дубовицкие Навины. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д.Буда. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| д.Гневково. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 400 | 160 | 32,0 | 32,0 | 64,0 |
| д.Локотец. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д.Погорелово . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д.Рязаново-Ворошилово. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| д.Зверинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 26 | 160 | 2,1 | 2,1 | 4,2 |
| д.Кирякинка . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 35 | 160 | 2,8 | 2,8 | 5,6 |
| д.Криволес. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 600 | 160 | 48,0 | 48,0 | 96,0 |
| д.Просковино. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Лысовка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| д.Прудок. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д.Самолюбово. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| п.Шумовка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| д.Шумовка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 35 | 160 | 2,8 | 2,8 | 5,6 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 32,4 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 356,9 |

Расходы воды на производственных и сельскохозяйственных предприятиях должны уточняться на основании технологических данных на следующих стадиях проектирования. На данном этапе проектирования при отсутствии информации о производительности промышленных и сельскохозяйственных предприятий рассчитать точные объемы  водоснабжения данных предприятий не представляется возможным.

Согласно СНиП 2.04.02-84* п.2.1., удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 и 60 л/сутки на I очередь и расчетный срок. Полив не рекомендуется  производить артезианской водой, поэтому в расчете хозяйственно-питьевого водопотребления не учитывается. Воду на полив следует использовать из открытых источников. В случае наличия очистных сооружений в населенном пункте возможно использование  также очищенных сточных, дождевых вод для производственного водоснабжения и полива.

Развитие систем водоснабжения (централизованных или индивидуальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства на первую очередь предусматривается:

- Реконструкция источников централизованного водоснабжения в населенных пунктах Озерное, Городец, Ворошиловка, Гневково, Локотец, Криволес.

- Реконструкция сетей водоснабжения в населенных пунктах: Озерное, Городец, Ворошиловка, Гневково, Локотец, Криволес

- Строительство сетей водоснабжения в населенных пунктах: Озерное, Городец, Ворошиловка, Гневково, Локотец, Криволес

.

Для обеспечения водой намечаемых потребителей в районах нового строительства  на перспективу предусматривается:

1. Развитие и реконструкция существующих систем централизованного водоснабжения села с подключением сетей от новых площадок строительства к существующим сетям водоснабжения.

2. Рациональное использование существующих сетей и сооружений водоснабжения.

3. Реализация схемы водоснабжения на населенные пункты.

Водоотведение

Хозяйственно-бытовая канализация

Централизованными (или локальными) системами водоотведения обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС), а также промплощадки в сельской местности.

Расчетные объемы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоснабжении с ростом на 10 % на расчетный срок.

Расчетные объемы водоотведения в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 5

Расчетные объемы водоотведения

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расход холодной воды, м3/сут | Расход горячей воды, м3/сут | Бытовые стоки, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| д.Озерная. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 400 | 160 | 32,0 | 32,0 | 64,0 |
| д.Серковка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д.Богдановка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 0 | 160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| д.Дубовица. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 18 | 160 | 1,4 | 1,4 | 2,9 |
| д.Навины. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| д.Тишковка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| д.Ворошиловка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 115 | 160 | 9,2 | 9,2 | 18,4 |
| д.Городец. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 160 | 12,0 | 12,0 | 24,0 |
| д.Займище. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| д.Крымки . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д.Песчанка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 15 | 160 | 1,2 | 1,2 | 2,4 |
| д.Пожога. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| д.Пустосел . |  | человек | 25 | 160 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| д.Дубовицкие Навины. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д.Буда. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 4 | 160 | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| д.Гневково. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 350 | 160 | 28,0 | 28,0 | 56,0 |
| д.Локотец. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| д.Погорелово . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д.Рязаново-Ворошилово. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| д.Зверинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 160 | 2,3 | 2,3 | 4,6 |
| д.Кирякинка . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 35 | 160 | 2,8 | 2,8 | 5,6 |
| д.Криволес. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 550 | 160 | 44,0 | 44,0 | 88,0 |
| д.Просковино. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Лысовка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д.Прудок. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 11 | 160 | 0,9 | 0,9 | 1,8 |
| д.Самолюбово. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| п.Шумовка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| д.Шумовка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 30 | 160 | 2,4 | 2,4 | 4,8 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 29,5 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  | 324,9 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| д.Озерная. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 465 | 160 | 37,2 | 37,2 | 74,4 |
| д.Серковка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д.Дубовица. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 160 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| д.Навины. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| д.Тишковка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 3 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,5 |
| д.Ворошиловка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 120 | 160 | 9,6 | 9,6 | 19,2 |
| д.Городец. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 150 | 160 | 12,0 | 12,0 | 24,0 |
| д.Займище. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| д.Крымки . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д.Песчанка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 19 | 160 | 1,5 | 1,5 | 3,0 |
| д.Пожога. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 5 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,8 |
| д.Пустосел . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 29 | 160 | 2,3 | 2,3 | 4,6 |
| д.Дубовицкие Навины. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 2 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| д.Буда. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 6 | 160 | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| д.Гневково. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 400 | 160 | 32,0 | 32,0 | 64,0 |
| д.Локотец. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д.Погорелово . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д.Рязаново-Ворошилово. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 16 | 160 | 1,3 | 1,3 | 2,6 |
| д.Зверинка | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 26 | 160 | 2,1 | 2,1 | 4,2 |
| д.Кирякинка . | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 35 | 160 | 2,8 | 2,8 | 5,6 |
| д.Криволес. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 600 | 160 | 48,0 | 48,0 | 96,0 |
| д.Просковино. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 1 | 160 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| д. Лысовка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 8 | 160 | 0,6 | 0,6 | 1,3 |
| д.Прудок. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 10 | 160 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| д.Самолюбово. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 25 | 160 | 2,0 | 2,0 | 4,0 |
| п.Шумовка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 20 | 160 | 1,6 | 1,6 | 3,2 |
| д.Шумовка. | жилая застройка существующая и планируемая | человек | 35 | 160 | 2,8 | 2,8 | 5,6 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  | 32,4 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  | 356,9 |

Для сокращения сброса в водоемы неочищенных и недоочищенных сточных вод необходимо усовершенствование систем водоотведения в сельской местности. В частности, целесообразно применение сливных станций.

Для потребителей, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусмотрено строительство сливной станции. Сливные станции - сантехнические сооружения для приема и обработки нечистот и помоев, удаляемых из неканализованных владений ассенизационными обозами. В сельском поселении планируется устройство сливной станции со спуском нечистот в канализационную сеть на очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации.

Сливные станции для обслуживания неканализованных районов нередко дает возможность разрешить две важные задачи:

а) рациональное обезвреживание нечистот на очистительных сооружениях совместно со сточными водами канализации;

б) удешевление вывоза нечистот, т. к. расположение сливной станции может быть допущено на более близких расстояниях от населенных кварталов, нежели примитивных свалочных мест и полей ассенизации.

Конструкция сливной станции и технологические процессы на них определяются составом и свойствами нечистот. В техническом отношении назначение сливной станции состоит в том, чтобы перед спуском в канализацию привести нечистоты в состояние, при котором они не могли бы иметь вредного влияния на канализационную сеть. По физическому составу доставляемые ассенизационными обозами из неканализованных владений выгребные нечистоты могут содержать: а) крупные твердые примеси, б) мелкие тяжелые примеси, гл. обр. песок, в) легкие взвешенные вещества, г) нечистотную жидкость. Крупными твердыми примесями в выгребных нечистотах являются тряпки, мочала, щепа, битое стекло, кухонные остатки, кал и пр. Количество их, задерживаемое на решетках со щелями в 10 мм, в среднем определяется в размере 2—2,5% от объема всего количества поступающих на станцию нечистот—при колебаниях от 1% до 4% в зависимости от местных условий. Мелкие тяжелые примеси имеют в своем составе гл. обр. песок и землистые вещества. Количество их для теплого времени года определяется в 1—1,5 % от общего объема нечистотной массы. Под легкими взвешенными веществами понимаются все вещества, которые после выделения из нечистот крупных твердых и мелких тяжелых примесей выпадают из нечистотной жидкости лишь при более или менее продолжительном отстаивании ее в неподвижном состоянии или при очень замедленном движении.

Детали устройства сливной станции определяются в зависимости от того, может ли нечистотная жидкость быть спущена в канализационную сеть вместе с взвешенными веществами или же последние должны быть выделены из нее на станции. В первом случае основными составными частями станций являются: а) помещение для разгрузки ассенизационных обозов, б) помещение с приспособлениями для выделения из нечистот крупных твердых примесей, в)  песколовки для выделения из нечистотной жидкости мелких тяжелых частиц и гл. обр. песка, г) приспособления для сбора и временного хранения твердых нечистотных остатков и осадков, выделяемых из нечистот на сооружениях, указанных "в пунктах «б» и «в». Во втором случае к указанным выше частям станции дополнительно присоединяются: д) осадочные бассейны для выделения из нечистотной жидкости взвешенных веществ и е) приспособления для осушки ила из осадочных бассейнов. В обоих случаях сливные станции должны быть обеспечены надлежащим водоснабжением, вентиляционными устройствами и иметь внутреннюю канализацию. Помещение для разгрузки ассенизационных машин должно быть обеспечено приемниками нечистот и надлежащими проездами. При проектировании и устройстве приемного помещения должно быть предусмотрено оборудование его приспособлениями для разгрузки нечистот без проливания на пол и для тщательного обмывания ассенизационных обозов, проездов и приемников. Проезд для машин надлежит лучше всего делать из брусчатого камня на цементном растворе, а при невозможности иметь брусчатку—из асфальта на бетонном основании, асфальтобетона и пр.

Рекомендуется: а) общий приемный канал располагать в особо утепленном и отапливаемом зимой коридоре и б) к каждому приемному месту подвести водопровод с оборудованием ветки его резиновым рукавом и брандспойтом — вода на сливной станции является основным производственным материалом для обработки нечистот. Обильный расход ее является непременным условием нормального функционирования сливной станции. Вода расходуется на промывку проездов и приемных приспособлений, на обмывание ассенизационных обозов и промывку всех остальных устройств станции. Разжижение нечистот является необходимым как по санитарным соображениям, так и для предохранения от засорения тех трубопроводов, в которые производится спуск нечистотной жидкости.

При выборе места для сливной станции необходимо прежде всего руководствоваться санитарными соображениями, а именно: 1) станция должна быть расположена на изолированном от жилья месте, в расстоянии не ближе чем на 500 м от населенных кварталов; 2) по отношению к господствующим ветрам расположение станции должно быть таково, чтобы зловонные газы от нее не заносились в населенный пункт. Земельный участок сливной станции должен быть обнесен забором высотой не менее 2 м и огражден по периметру полосой древесных насаждений шириной не менее 10 м.

Развитие систем отвода хозяйственно-бытовых сточных вод (централизованных или локальных) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод на первую очередь предусматривается:

- Организация индивидуальных выгребов, локальных очистных сооружений.

- Вывоз сточных вод на поля ассенизации.

Для отвода расчетных объемов хозяйственно-бытовых сточных вод по сельскому поселению  на перспективу предусматривается:

- Строительство сетей канализации вдоль существующих и планируемых улиц и проездов в деревне Озерная отвод сточных вод предусмотрен на планируемые очистные сооружения вблизи деревни.

- Строительство сливной станции на одной площадке с планируемыми очистными сооружениями вблизи деревни Озерная.

- Вывоз сточных вод от всех потребителей сельского поселения, не обеспеченных услугами централизованного водоотведения, предусматривается на проектируемую сливную станцию вблизи деревни Озерная.

- Решение вопросов утилизации осадка в сельском хозяйстве.

Для дальнейшего повышения надежности системы водоотведения по сельскому поселению необходимо:

- Разработка и реализация схемы водоотведения деревни Озерная.

- Разработка мероприятий по сокращению сбросов сточных вод за счет их повторного использования.

Теплоснабжение

Теплоснабжением обеспечиваются все объекты жилищно-коммунального сектора (ЖКС) нового строительства по всем видам обеспечения (отопление, вентиляция и горячее водоснабжение).

Расчет нагрузок выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» и требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство» по следующим климатическим параметрам:

расчётная температура наружного воздуха для проектирования   отопления  – минус 26 град.С

средняя температура отопительного периода - минус 2,4 град.С

продолжительность отопительного периода – 215 суток

Расчетные объемы теплопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу 50.

Развитие всей инфраструктуры теплоснабжения (строительство котельных, прокладка и перекладка теплопроводов) решается в  увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в сельском поселении на первую очередь строительства предусматривается:

- Теплоснабжение проектируемой индивидуальной жилой застройки коттеджного типа – от индивидуальных систем отопления (на природном газе и др. видах топлива), располагаемых в каждом проектируемом здании.

- Для обеспечения потребностей в тепле предполагаемой общественно-деловой застройки, на территориях нового строительства, возможно размещение проектируемых блок модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов;

- Сокращение теплопотерь зданий за счет энергосберегающих проектных решений.

Для обеспечения тепловой энергией потребителей в районах нового строительства сельских населенных пунктов на перспективу предусматривается:

1. Реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения.

2. Проведение работ по переводу большинства котельных на газ, что позволит сократить нагрузки вредных выбросов на окружающую среду, облегчит их обслуживание и сократит эксплуатационные затраты.

- Строительство новых блок модульных котельных на газовом топливе.

- Развитие системы теплоснабжения сельских территорий с опережающим строительством или реконструкцией теплоисточников и теплосетей от них.

- Теплоснабжение потребителей новой промышленной застройки планируется от собственных источников теплоснабжения (котельных, газотурбинных мини-ТЭЦ).

- Использование возобновляемых источников энергии - солнечной, геотермальной, а также тепловых насосов.

Таблица 6

Расчетные объемы теплопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Нагрузка на, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Гневково | жилая застройка планируемая | 51 | 5100 | 15300 | 0,039 | ---- | 0,262 | 0,301 |
| д. Криволес | жилая застройка планируемая | 221 | 22100 | 66300 | 0,170 | ---- | 1,134 | 1,304 |
| д. Озерная | жилая застройка планируемая | 152 | 15200 | 45600 | 0,117 | ---- | 0,780 | 0,897 |
| д. Городец | жилая застройка планируемая | 29 | 2900 | 8700 | 0,022 | ---- | 0,149 | 0,171 |
| д. Самолюбово | жилая застройка планируемая | 12 | 1200 | 3600 | 0,009 | ---- | 0,062 | 0,071 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,274 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  | 3,018 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Гневково | жилая застройка планируемая | 107 | 15200 | 45600 | 0,117 | ---- | 0,780 | 0,897 |
| д. Криволес | жилая застройка планируемая | 266 | 2900 | 8700 | 0,022 | ---- | 0,149 | 0,171 |
| д. Озерная | жилая застройка планируемая | 152 | 15200 | 45600 | 0,117 | ---- | 0,780 | 0,897 |
| д. Городец | жилая застройка планируемая | 29 | 2900 | 8700 | 0,022 | ---- | 0,149 | 0,171 |
| д. Самолюбово | жилая застройка планируемая | 12 | 1200 | 3600 | 0,009 | ---- | 0,062 | 0,071 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  | 0,221 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  | 2,427 |

Электроснабжение

Электрические нагрузки по коммунально-бытовым потребителям определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 (изменения и  дополнения 1999 г.) с учетом пищеприготовления на газовых плитах и средней жилищной обеспеченностью 27,4 м2  на человека. Удельная электрическая нагрузка на конец расчетного срока составит 0,6 кВт на 1 человека.

Электрические нагрузки по промышленным потребителям приняты из расчета прироста 2 % в год.

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства по сельскому поселению представлены в таблице.

Таблица 7

Расчетные электрические нагрузки в районах нового строительства

| Населенный пункт | Тип застройки | Ед. измер. | Кол-во | Уд. Нагрузка, кВт | P, кВт | Кс, РД34.20185-94 | Pp, кВт | Cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Гневково | жилая застройка планируемая | домов | 51 | 5,9 | 300,9 | 1 | 300,9 | 0,9 | 334,3 |
| д. Криволес | жилая застройка планируемая | домов | 221 | 4,4 | 972,4 | 1 | 972,4 | 0,9 | 1080,4 |
| д. Озерная | жилая застройка планируемая | домов | 152 | 4,4 | 668,8 | 1 | 668,8 | 0,9 | 743,1 |
| д. Городец | жилая застройка планируемая | домов | 29 | 7,1 | 205,9 | 1 | 205,9 | 0,9 | 228,8 |
| д. Самолюбово | жилая застройка планируемая | домов | 12 | 10 | 120,0 | 1 | 120,0 | 0,9 | 133,3 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 252,0 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  |  |  |  |  | 2772,0 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Гневково | жилая застройка планируемая | домов | 107 | 4,9 | 524,3 | 1 | 524,3 | 0,9 | 582,6 |
| д. Криволес | жилая застройка планируемая | домов | 266 | 4,4 | 1170,4 | 1 | 1170,4 | 0,9 | 1300,4 |
| д. Озерная | жилая застройка планируемая | домов | 152 | 4,4 | 668,8 | 1 | 668,8 | 0,9 | 743,1 |
| д. Городец | жилая застройка планируемая | домов | 29 | 7,1 | 205,9 | 1 | 205,9 | 0,9 | 228,8 |
| д. Самолюбово | жилая застройка планируемая | домов | 12 | 10 | 120,0 | 1 | 120,0 | 0,9 | 133,3 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  |  |  |  |  | 298,8 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |  | 3287,0 |

Развитие всей инфраструктуры электроснабжения (строительство электроподстанций и высоковольтных линий электропередач) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на первую очередь предусматривается:

- Реконструкция ТП 10/0.4 кВ в населенных пунктах: Озерное, Криволес.

Для покрытия проектируемых нагрузок потребителей в районах нового строительства по сельскому поселению на перспективу предусматривается:

- Обеспечение мер по устранению износа электро и теплооборудования, для этого следует предусмотреть постоянное проведение работ по обновлению изношенного оборудования, его модернизацию, реконструкцию, техперевооружение и замену.

- Обеспечение высокого уровня технического обслуживания оборудования, его ремонта, диагностики, внедрение автоматики, достаточную и высокую квалификацию обслуживающего персонала, оснащенность персонала необходимы ми приспособлениями, инструментами, транспортными средствами.

- Организация и проведение своевременных обходов, осмотров, испытаний оборудования, режимов работы системы, не допущение перегрузок отдельных ее элементов.

- Своевременное информирование населения о состоянии городского и сельского электроснабжения через СМИ, своевременное предупреждение об угрозах нарушения.

- Своевременное финансовое обеспечение мероприятий по повышению надежности и бесперебойное снабжение первичными энергоресурсами и источников электрической и тепловой энергии.

- Мониторинг текущего состояния системы для единого централизованного управления  системой электроснабжения.

- Обеспечение внедрения инновационных технологий и оборудования, широкое оснащение электросетей современными средствами автоматизации.

Газоснабжение

На перспективу направления использования газа сохраняются, при этом увеличивается доля использования природного газа в качестве единого энергоносителя для автономных теплогенераторов.

Расчет расхода газа для бытовых нужд населения (пищеприготовление), а также на отопление, в районах нового строительства выполняется в соответствии с рекомендациями СНиП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических полиэтиленовых труб».

Расчетные объемы газопотребления в сельских населенных пунктах сведены в таблицу.

Таблица 8

Расчетные объемы газопотребления

| Населенный пункт | Тип застройки | Кол-во зданий (квартир) | Общ. площадь, м2 | Строит. Объем, м3 | Общая тепловая нагрузка , Гкал/час | Расход газа на, м3/ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Тепло | Пищепригот. | Общий |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Гневково | жилая застройка планируемая | 51 | 5100 | 15300 | 0,301 | 45,1 | 44,8 | 89,9 |
| д. Криволес | жилая застройка планируемая | 221 | 22100 | 66300 | 1,304 | 195,6 | 147,5 | 343,1 |
| д. Озерная | жилая застройка планируемая | 152 | 15200 | 45600 | 0,897 | 134,5 | 103,4 | 237,9 |
| д. Городец | жилая застройка планируемая | 29 | 2900 | 8700 | 0,171 | 25,7 | 30,5 | 56,2 |
| д. Самолюбово | жилая застройка планируемая | 12 | 1200 | 3600 | 0,071 | 10,6 | 16,3 | 26,9 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,274 |  |  | 75,4 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  | 3,018 |  |  | 829,5 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Гневково | жилая застройка планируемая | 107 | 15200 | 45600 | 0,897 | 134,5 | 81,3 | 215,8 |
| д. Криволес | жилая застройка планируемая | 266 | 2900 | 8700 | 0,171 | 25,7 | 174,2 | 199,9 |
| д. Озерная | жилая застройка планируемая | 152 | 15200 | 45600 | 0,897 | 134,5 | 103,4 | 237,9 |
| д. Городец | жилая застройка планируемая | 29 | 2900 | 8700 | 0,171 | 25,7 | 30,5 | 56,2 |
| д. Самолюбово | жилая застройка планируемая | 12 | 1200 | 3600 | 0,071 | 10,6 | 16,3 | 26,9 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 0,221 |  |  | 73,7 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 2,427 |  |  | 810,4 |

Развитие всей инфраструктуры газового хозяйства (строительство ШРП, прокладка и перекладка газопроводов) решается в увязке со сроками нового строительства и реконструкции.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на первую очередь строительства предусматривается:

- Строительство межпоселковых газопроводов высокого давления до населенных пунктов: Озерное, Городец, Криволес, Самолюбово.

- Строительство ШРП в населенных пунктах: Озерное, Городец, Криволес, Самолюбово.

- Строительство газопроводов низкого давления до существующих и планируемых потребителей, не охваченных услугами централизованного газоснабжения в населенных пунктах: Озерное, Городец, Криволес, Самолюбово.

- Обеспечение безопасной эксплуатации (проведение диагностики) подземных газопроводов.

- Осуществление технического диагностирования ГРП и ШРП.

- Проведение энергосберегающих мероприятий для сокращения расхода газа и уменьшения нагрузки на газовые сети.

Для обеспечения природным газом потребителей по сельскому поселению на расчетный срок предусматривается:

- Строительство газопроводов низкого давлений, совершенствование  работы системы газоснабжения  (комплекс мероприятий проектирование, строительство);

- Определение объёмов строительства на основе обоснования инвестиций, корректировка основных технических решений по объектам газификации по результатам проектно-изыскательских работ.

Ввод в строй систем газоснабжения придаст значительный стимул развитию системы теплоснабжения:

- Строительство теплоисточников на газовом топливе: котельных и теплосетей от них;

- Автономных источников тепла - АИТ в зависимости от характера застройки.

Связь и информатизация

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников на территориях нового строительства по сельскому поселению представлен в таблице.

Таблица 9

Прирост абонентов телефонной сети, требуемое количество радиоточек и телевизионных приемников

| Населенный пункт | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Общая площадь, м2 | Телефон, шт | Радио, шт | ТВ, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | первая очередь |  |  |  |  |  |  |
| д. Гневково | жилая застройка планируемая | домов | 51 | 5100 | 51 | 51 | 51 |
| д. Криволес | жилая застройка планируемая | домов | 221 | 22100 | 221 | 221 | 221 |
| д. Озерная | жилая застройка планируемая | домов | 152 | 15200 | 152 | 152 | 152 |
| д. Городец | жилая застройка планируемая | домов | 29 | 2900 | 29 | 29 | 29 |
| д. Самолюбово | жилая застройка планируемая | домов | 12 | 1200 | 12 | 12 | 12 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 47 | 47 | 47 |
| Итого на первую очередь |  |  |  |  | 512 | 512 | 512 |
|  | расчетный срок |  |  |  |  |  |  |
| д. Гневково | жилая застройка планируемая | домов | 107 | 10700 | 107 | 107 | 107 |
| д. Криволес | жилая застройка планируемая | домов | 266 | 26600 | 266 | 266 | 266 |
| д. Озерная | жилая застройка планируемая | домов | 152 | 15200 | 152 | 152 | 152 |
| д. Городец | жилая застройка планируемая | домов | 29 | 2900 | 29 | 29 | 29 |
| д. Самолюбово | жилая застройка планируемая | домов | 12 | 1200 | 12 | 12 | 12 |
|  | Объекты соц.культ .быта (10 % от жилой застройки) |  |  |  | 57 | 57 | 57 |
| Итого на расчетный срок |  |  |  |  | 623 | 623 | 623 |

В настоящее время АТС  в деревне Озерное используются на сто процентов. Дальнейшие развитие САТС связанно с переводом АТС на цифровое оборудование. Потребуется замена аналогового оборудования на цифровое с увеличением емкости.

Требуется модернизация существующих передатчиков с целью стопроцентного охвата аудитории района. Дальнейшей перспективой развития телевещания в Шумячском районе, является постепенный переход на цифровое телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».

### 3.3.3. Развитие и размещение объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания

1. Выделение соответствующих функциональных зон для размещения объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания населения (общественно-деловые зоны и рекреационные зоны).

2. Создание условий для обеспечения доступности объектов социального и культурно-бытового обслуживания для маломобильных групп населения.

Объекты здравоохранения

На I очередь реализации генерального плана:

1. Капитальный ремонт/реконструкция ФАПов в д. Озерная, д. Гневково, д. Криволес. Повышение их технического и материального оснащения.

Объекты начального, основного общего, среднего (полного) общего образования

На I очередь реализации генерального плана:

- Реконструкция школы в д. Озерная.

- Реконструкция школы в д. Гневково.

- Реконструкция школы в д. Криволес.

Дошкольные и внешкольные учреждения

На I очередь реализации генерального плана:

- Развитие  групп дошкольного образования в школах: д. Озерная, д. Гневково, д. Криволес.

Культурно-просветительские учреждения

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Капитальный ремонт/реконструкция существующих учреждений клубного типа с повышением их технического и материального оснащения в д. Озерная, д. Гневково, д. Криволес.

Объекты спортивного и культурно-массового назначения

На расчетный срок реализации генерального плана:

- Строительство спортивно-бытового комплекса в д. Озерная.

Учреждения социального обеспечения и обслуживания

На I очередь реализации генерального плана:

- Организация отделения социальной помощи на дому в д. Озерная.

Для размещения указанного объекта установлены границы функциональной зоны О2 - зоны размещения объектов  социального и коммунально-бытового назначения

Объекты торговли и потребительский рынок

В новых социально-экономических условиях вопросы рациональной организации системы розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения должны иметь гибкие пути решения. Поселение может иметь свободный состав обслуживающих учреждений независимо от количества жителей, реально оправданный его статусом, уровнем жизни населения и необходимой потребностью.

Таким образом, помимо указанных ниже объектов торговли, на территории поселения могут быть размещены иные объекты торговли, общественного питания и обслуживания населения на специально отведённых для этого функциональных зонах.

Строительство кладбищ

Для организации захоронения в структуре муниципального образования выделены территории, отнесенные к функциональным зонам специального назначения - Зоны специального назначения, связанные с захоронениями (Сп1).

1. Строительство кладбища юго-западнее д. Озерная площадью 4,00 га – на I очередь реализации генерального плана.

### 3.3.4. Демографический прогноз. Развитие и размещение объектов жилищного фонда

- Обоснование вариантов изменения численности населения

Прогноз изменения численности населения Озерного сельского поселения основан на анализе существующей демографической ситуации, а также перспективном развитии поселения. На перспективу уровень естественного прироста во многом будет зависеть от реализации целевых программ: федеральных, областных и районных, а также мероприятий, которые должны быть осуществлены администрацией района и сельского поселения для решения демографических проблем в развитии федеральных программ.

Численность населения, как основная из составляющих для развития территории, положена в основу сценариев развития.

В проекте рассмотрены два сценария изменения численности населения, которые отражены ниже.

Сценарий 1. Инерционный

Инерционный сценарий предполагает, что социально-экономическое развитие поселения будет происходить без целенаправленных управленческих действий и выделения приоритетов развития, будет  продолжаться дальнейший отток молодого и трудоспособного населения, старение населения и дальнейшее ухудшение качества социального капитала и сохранится современный темп убыли населения – более 1% в год.

По данному сценарию развития предполагается снижение численности населения поселения к расчетному сроку до уровня 1,0 тыс. человек.

Изменение численности населения по Сценарию 1 представлено в таблице ниже.

Таблица 10

Численность населения согласно Сценарию 1

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения, тыс. чел. | 1,3 | 1,2 | 1,0 |

Сценарий 2. Основной

Основной сценарий предполагает значительные изменения в социально-экономическом и инфраструктурном развитии территории, а также в ее пространственной организации. Реализация такого сценария развития возможна лишь при условии качественных изменений управленческих технологий, улучшении инвестиционного климата, повышении конкурентоспособности местных производителей. Данный сценарий предусматривает активизацию государственных и частных инвестиций.

Основными характеристиками данного сценария являются

- В социально-демографической сфере:

- стабилизация численности населения как за счет миграционного прироста, так вследствие расширения естественного воспроизводства;

- замедление оттока трудоспособного населения;

- увеличения численности трудоспособного населения и населения младших возрастов;

- улучшение жилищно-бытовых условий (как в количественном, так и в качественном измерении) населения;

- совершенствование системы социального обслуживания населения;

- приток квалифицированных кадров, в том числе в сферу социального обслуживания и сельское хозяйство.

2. В сфере экономики:

- рост объема промышленного и сельскохозяйственного производства;

- увеличение инвестиций в основной капитал;

- обновление основных фондов и увеличение их стоимости;

- увеличением степени переработки продукции и доли обрабатывающих производств в структуре экономики;

- создание новых рабочих мест;

- рост реальных денежных доходов населения;

- усиление активности и роли малого и среднего бизнеса в экономике.

Таблица 11

Численность населения согласно Сценарию 2.

| Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Численность населения, тыс. чел. | 1,3 | 1,8 | 2,0 |

По данному сценарию убыль численности населения существенно замедлится. Для разработки проектных решений был принят Сценарий 2 изменения численности населения.

- Демографический прогноз

На протяжении последних лет на территории Озерного сельского поселения наблюдалась стабильная численность населения.

Для закрепления данной демографической ситуации и преломления сложившихся негативных процессов начала 2000-х годов, сохранения и поддержания демографического потенциала поселения необходимо достижение высоких темпов экономического роста, реализация национальных и региональных социальных проектов в области демографической политики, улучшения здравоохранения, образования, обеспечения населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

Для стимулирования уровня рождаемости необходимо способствовать укреплению института семьи, росту благосостояния населении, помощи многодетным, молодым и малообеспеченным семьям. Основные направления снижения уровня смертности связаны с предупреждением и снижением материнской и младенческой смертности, увеличением продолжительности жизни за счет сокращения летальных исходов населения трудоспособного возраста, улучшением качества жизни, созданием условий для укрепления здоровья и здорового образа жизни населения.

Следует отметить, что естественная динамика численности населения в значительной степени инерционна и предсказуема. То есть положительные демографические процессы, происходящие в настоящее время, будут оказывать влияние на формирование населения поселения и в перспективе. Миграционная составляющая, в свою очередь, может испытывать значительные колебания из года в год, но, в то же время, гораздо легче поддаётся корректировке.

В течение  проектного периода сохранится естественный прирост населения. Однако этот процесс может постепенно нивелироваться притоком трудоспособного населения, что в свою очередь скажется и на возрастной структуре населения.

На перспективу данным проектом принимается увеличение  численности населения за счёт  как естественного , так и механического прироста.

Данные об основных ожидаемых демографических показателях представлены в таблице ниже.

Таблица 12

Ожидаемый уровень компонентов прироста населения сельского поселения, чел. на 1000 жителей (приближённо)

| №№ п.п. | Показатели | Существующее положение | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Естественный прирост | -4,6 | -2,2 | -0,9 |
| 2. | рождаемость | 2,3 | 3,6 | 4,1 |
| 3. | смертность | 6,9 | 5,8 | 5,0 |
| 4. | Механический прирост | -15 | 20 | 40 |

При расчете оптимального соотношения занятости населения учитывается перспективная хозяйственная деятельность населенного пункта и специфика его градостроительной ситуации.

Как показывает практика, возникновение предприятий на базе новых инвестиционных проектов помогает развитию малого бизнеса на основе их специализаций. Вслед за этим, за счет увеличения населения возрастает потребность в социальных и обслуживающих видах деятельности.

Данные о расчетной численности населения представлены в таблице ниже.

Таблица 13

Численность населения по населенным пунктам

| №№ п/п | Наименование населенных пунктов | Числ. населения, чел Существующее положение | Числ. населения, чел 1-я очередь | Числ. населения, чел. Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Озерная | 283 | 400 | 465 |
| 2 | д. Серковка | 2 | 2 | 2 |
| 3 | д. Богдановка | 0 | 0 | 0 |
| 4 | д. Дубовица | 23 | 18 | 19 |
| 5 | д. Навины | 3 | 3 | 3 |
| 6 | д. Серый Камень | 0 | 0 | 0 |
| 7 | д. Тишковка | 3 | 3 | 3 |
| 8 | д. Ворошиловка | 129 | 115 | 120 |
| 9 | д. Городец | 120 | 150 | 150 |
| 10 | д. Займище | 8 | 8 | 8 |
| 11 | д. Крымки | 1 | 1 | 1 |
| 12 | д. Песчанка. | 19 | 15 | 19 |
| 13 | д. Пожога | 5 | 5 | 5 |
| 14 | д. Пустосел | 37 | 25 | 29 |
| 15 | д. Дубовицкие Навины. | 2 | 2 | 2 |
| 16 | д. Буда. | 6 | 4 | 6 |
| 17 | д. Гневково. | 206 | 350 | 400 |
| 18 | д. Курцево | 0 | 0 | 0 |
| 19 | д. Локотец. | 12 | 8 | 10 |
| 20 | д. Масловка | 0 | 0 | 0 |
| 21 | д. Незабудкино | 0 | 0 | 0 |
| 22 | д. Погорелово | 11 | 10 | 10 |
| 23 | д. Рязаново-Азинчеево | 0 | 0 | 0 |
| 24 | д. Рязаново-Ворошилово | 19 | 16 | 16 |
| 25 | д. Рязаново село | 0 | 0 | 0 |
| 26 | д. Богачево | 0 | 0 | 0 |
| 27 | д. Зверинка | 30 | 29 | 26 |
| 28 | д. Кирякинка | 41 | 35 | 35 |
| 29 | д. Криволес. | 227 | 550 | 600 |
| 30 | д. Полушкино | 0 | 0 | 0 |
| 31 | д. Просковино | 1 | 1 | 1 |
| 32 | д. Лысовка | 12 | 10 | 8 |
| 33 | д. Прудок | 13 | 11 | 10 |
| 34 | д. Самолюбово | 2 | 25 | 25 |
| 35 | д. Старшевка | 0 | 0 | 0 |
| 36 | п. Шумовка | 27 | 20 | 20 |
| 37 | д. Шумовка | 46 | 30 | 35 |
|  | Итог | 1288 | 1846 | 2028 |

В возрастной структуре поселения не произойдет существенных изменений к расчетному сроку.

- Жилищный фонд и жилищное строительство

Объем нового жилищного строительства в период расчетного срока на территории Озерного сельского поселения составит 56,6 тыс. м2, в том числе на первую очередь 46,5 тыс. м2.

Средняя жилобеспеченность к расчетному сроку составит 45 м2 на человека, а общий жилой фонд 90тыс. м2 (на период первой очереди 81,0 тыс.м2).

В расчетах учтена убыль жилого фонда – 2,3 тыс. м2 в течение расчетного срока. Расчёт объёмов нового жилищного строительства приведен в таблице ниже.

Таблица 14

Расчёт объёмов нового жилищного строительства

| Наименование показателей | Ед. измерения | Сущ. положение | 1-я очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения в границах проектирования | тыс. чел | 1,3 | 1,8 | 2,0 |
| Средняя жилобеспеченность | м2/чел. | 27 | 45 | 45 |
| Убыль жилищного фонда (износ более 70%) | тыс.м2 |  | 1,2 | 1,1 |
| Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 35,7 | 34,5 | 79,9 |
| Новое жилищное строительство | тыс.м2 |  | 46,5 | 10,1 |
| Весь жилой фонд к концу периода | тыс.м2 | 35,7 | 81 | 90 |

В Генеральном плане  Озерного сельского поселения предполагается развитие  индивидуальной жилой застройки. Площадки под новое строительство были выбраны по результатам анализа территории с учетом и оценкой всех факторов.

Для нового жилищного строительства предлагается:

-  малоэтажная (индивидуальная) жилая застройка (коттеджного типа).

Новое жилищное строительство для постоянного населения будет вестись за счёт инвестиционных проектов на территориях нового освоения, а также реконструкции жилой застройки.

Таблица 15

Новое строительство Озерного сельского поселения

| Состав сельского поселения (перечень населенных пунктов) | Новое строительство тыс. кв.м на первую очередь ИЖС | Новое строительство тыс. кв.м расчетный срок ИЖС | Всего Новое строительство тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| д. Гневково | 5,1 | 5,6 | 10,7 |
| д. Криволес | 22,1 | 4,5 | 26,6 |
| д. Озерная | 15,2 |  | 15,2 |
| д. Городец | 2,9 |  | 2,9 |
| д. Самолюбово | 1,2 |  | 1,2 |
| Остальные населенные пункты | - | - | - |
| Итого | 46,5 | 10,1 | 56,6 |

Выводы:

- численность постоянного населения:

к концу расчётного срока 2,0 тыс.чел;

к концу первой очереди – 1,8 тыс. чел;

- Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда поселения при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных норм:

- увеличение жилищного фонда в соответствии с потребностями жителей поселения, с доведением средней жилищной обеспеченности на одного жителя на конец первой очереди – 45 м2, на конец расчётного срока – 45 м2;

- общая площадь жилищного фонда составит:

  - на конец расчётного срока – 90,0 тыс. м2;

  - на конец первой очереди – 81,0 тыс. м2;

- Удовлетворение потребности населения поселения в учреждениях социального и культурно-бытового обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик социально-экономического развития; улучшение условий жизнедеятельности групп населения, требующих социальной защиты:

- Обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей поселения;

- Оптимизация размещения сети учреждений обслуживания на территории поселения с учетом специфики его планировочной и функциональной структуры.

### 3.3.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

1. Формирование функциональных зон, в т.ч. для обеспечения размещения объектов капитального строительства на расчётный срок реализации генерального плана Озерного сельского поселения в составе, представленном в таблице № 1.

2. Размещение площадок для нового жилищного строительства предполагается в        д. Озерная, д. Городец, д. Гневково, д. Самолюбово, д. Криволес.

Помимо развития жилых зон, проектом предусмотрено размещение общественно-деловых зон, рекреационных зон, зон инженерной и транспортной  инфраструктуры в границах населенных пунктов, необходимых для создания среды проживания населения соответствующей по основным параметрам качества среды проживания населения среднеевропейским стандартам, а также обеспечивающим транспортные и пешеходные связи с районами жилой застройки.

3. Размещение проектируемых объектов капитального строительства социального и культурно-бытового обслуживания предполагается осуществить на территориях общественно-деловых и рекреационные зон, информация о которых представлена в п. 3.3.3. настоящего документа.

4. В целях развития транспортной инфраструктуры территории поселения, генеральным планом предполагается установление границ функциональных зон инженерной и транспортной  инфраструктуры, информация о которых представлена в п. 3.3.1. настоящего документа.

5. В целях развития производственной базы поселения в соответствии со Схемой территориального планирования Шумячского муниципального района, а также с учётом имеющихся в настоящее время инвестиционных предложений в проекте генерального плана предполагается осуществить строительство и восстановление недействующих или разрушенных сельскохозяйственных предприятий и производственных объектов.

6. Севернее д. Кирякинка планируется строительство туристической базы, в границы д. Прудок планируется включение 56,02 га земель сельскохозяйственного использования для организации зоны санаторно-курортного назначения Р2.

- 3.4. Характеристика зон с особыми условиями использования территорий, установление которых требуется в связи с размещением объектов местного значения

В таблице 16 приведен перечень планируемых к размещению на территории Озерного сельского поселения объектов инженерной инфраструктуры, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; также дана характеристика таких зон.

Таблица 16

Перечень планируемых к размещению на территории Озерного сельского поселения объектов инженерной инфраструктуры, для которых в соответствии с законодательством РФ должны быть установлены зоны с особыми условиями использования территории; а также характеристика таких зон

| № п/п | Наименование объекта | Наименование функциональной зоны, в границах которой предполагается размесить данный объект | Наименование устанавливаемой зоны с особыми условиями использования | Нормативный размер зоны, м | Наименование документа, регламентирующего порядок хозяйственной деятельности в зоне с особыми условиями использования | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Строительство производственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в западной части д. Городец | Производственная зона с размещением предприятий V класса опасности П1-0 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 2. | Строительство производственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в северо-восточной части д. Криволес | Производственная зона с размещением предприятий V класса опасности П1-0 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 3. | Строительство производственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в северо-западной части д. Навины | Производственная зона с размещением предприятий V класса опасности П1-0 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 4. | Строительство производственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в северо-восточной части д. Пожога | Производственная зона с размещением предприятий IV и V классов опасности П1-1 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 5. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности около западной границы д. Погорелово | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 6. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов V класса опасности в южной части д. Криволес | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 7. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия частично с размещением объектов III, IV и V классов опасности и частично с размещением объектов IV и V классов опасности в северной части д. Ворошиловка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | северная часть территории – 300 остальная часть территории – 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 8. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в восточной части д. Ворошиловка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 9. | Восстановление сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в западной части д. Кирякинка | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 10. | Строительство сельскохозяйственного предприятия с размещением объектов IV и V классов опасности в южной части д. Озерная | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | 100 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 11. | строительство сельскохозяйственного предприятия частично с размещением объектов III, IV и V классов опасности и частично с размещением объектов IV и V классов опасности около юго-восточной границы д. Озерная | Зона размещения сельскохозяйственных предприятий Сх2 | санитарно-защитная зона | восточная часть территории – 100 остальная часть территории – 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчетный срок |
| 12. | Водопроводные сети | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | первая очередь |
| 13. | Артезианские скважины | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона санитарной охраны (ЗСО) | 30 м (граница первого пояса ЗСО) | СанПиН 2.1.4.1110-02 | первая очередь |
| 14. | Очистные сооружения хозяйствен-но-бытовой канализации вблизи д. Озерная | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 300 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 15. | Сливная станция вблизи д. Озерная | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | санитарно-защитная зона | 500 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | расчётный срок |
| 16. | Самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 3 | Свод правил Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений | расчётный срок |
| 17. | Газопроводы низкого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 2 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 18. | Газопроводы высокого давления | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 5 | Свод правил Газораспределительные системы | первая очередь |
| 19. | ГРП, ШРП | Могут быть размещены в границах различных функциональных зон в соответствии с проектным решением, представленным на Карте планируемого размещения объектов местного значения поселения: электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения | Зона минимальных расстояний до фундаментов зданий и сооружений | 10 | СНиП 42-01-2002 | первая очередь |
| 20. | Увеличение территории существующего кладбища, расположенного около восточной границы д. Городец на 0,61 га за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения | Зона специального значения, связанная с захоронениями Сп1 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 21. | Увеличение территории существующего кладбища, расположенного около северо-западной границы д. Криволес на 0,20 га за счет прилегающих земель сельскохозяйственного назначения. | Зона специального значения, связанная с захоронениями Сп1 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |
| 22. | Строительство нового кладбища юго-западнее д. Озерная площадью 4,0 га. | Зона специального значения, связанная с захоронениями Сп1 | санитарно-защитная зона | 50 | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | первая очередь |

Водоохранные зоны, береговые полосы, прибрежные защитные полосы

В соответствии с ч.1 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации №74-ФЗ от 03.06.2006г. (далее – Водного кодекса РФ) водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности

В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров – в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более – в размере двухсот метров.

Для рек, ручьев, протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Согласно ч.6 ст. 6 Водного кодекса РФ, вдоль береговой линии водных объектов общего пользования  устанавливается полоса земли (береговая полоса), предназначенная для общего пользования шириной 20 м, а для рек, ручьев и каналов протяженностью не более 10 км – шириной 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного и нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер на территории Озерного сельского поселения представлены в таблице 17.

Таблица 17

Размеры водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос основных рек и озер  Озерного сельского поселения

| № п/п | Название водного объекта | Общая протяженность, км | Размер водоохраной зоны, м | Ширина береговой полосы, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | р. Смородинка | 10,5 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 2. | р. Прейда | 9,5 | 50 | 5 | 50 |
| 3. | р. Шумячка | 24 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 4. | р. Немилица | 9 | 50 | 5 | 50 |
| 5. | р. Гостинка | 13,4 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 6. | р. Черная Рыдыга | 13,5 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 7. | р. Остер | 251 | 200 | 20 | 30 – 50 |
| 8. | р. Теребревка | 15 | 100 | 20 | 30 – 50 |
| 9. | р. Слободка | 4,3 | 50 | 5 | 50 |

Регламенты использования территории водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос представлены в таблице ниже.

Таблица 18

Регламенты использования территорий водоохранных зон, береговых полос, прибрежных защитных полос

(п. 15, 16, 17 ст. 65 Водного кодекса РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г.)

| Наименование зон | Регламенты использования территории |  |
| --- | --- | --- |
|  | Запрещается | Допускается |
| Прибрежная защитная полоса | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) - Распашка земель; - Размещение отвалов размываемых грунтов; - Выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. |  |
| Водоохранная зона | - Использование сточных вод для удобрения почв; - Размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; - Осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; - Движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; - Размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; - Размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; - Сброс сточных, в том числе дренажных, вод; - Разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 «О недрах») - В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях (ст. 104 Лесного кодекса РФ) | - проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов; - движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие |
| Береговая полоса | - перекрывать доступ к водному объекту (5 и 20 - метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования) | - использование для общего пользования: передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств |

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и СНиП 2.04.02-84* источники хозяйственно питьевого водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (далее - ЗСО).

Зоны санитарной охраны - территории, включающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые режимы хозяйственной деятельности и охраны, например, для артезианских скважин охраны подземных вод от загрязнения.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборных сооружений, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Первый пояс ЗСО скважин представляет собой окружность радиусом 30-50 м, центр которой находится в точке расположения источника водоснабжения. Если таких источников несколько (несколько скважин), то следует выделять несколько окружностей с центром в каждой из скважин. Размер пояса строго режима охраны может быть сокращен государственным органом санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс (пояса ограничений или зона микробного загрязнения) определяется гидродинамическим расчетным путем и включает территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Второй пояс учитывает время продвижения микробного загрязнения воды до водозабора, принимаемое в зависимости от климатических районов и защищенности подземных вод от 100 до 400 суток - времени, в течение которого загрязнение, произошедшее на поверхности за пределами второго пояса, достигнет водоносного горизонта.

Третий пояс (зона химического загрязнения) определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт поступают стабильные химические загрязнения, то они окажутся вне области питания водозабора или достигнут ее не ранее истечения расчетного срока эксплуатации. Минимальный расчетный срок эксплуатации скважины — 25 лет. Обычно для расчетов используют 10000 суток, что приблизительно на 10 % больше, чем 25 лет, то есть 9125 суток.  В структуре поселения зоны санитарной охраны представлены охранными зонами водозаборных скважин и установлены согласно СанПиН 2.1.4.1110-02.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Согласно СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения санитарная охрана источников» в радиусе ближе 20 м от колодца (каптажа) не допускается мытье автомашин, водопой животных, стирка и полоскание белья, а также осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды.

Ширину санитарно-защитной полосы водоводов  следует принимать при наличии грунтовых вод не менее 50 м,  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м по обе стороны водопровода.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения кладбищ, скотомогильников, а также  прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- 3.5. Мероприятия  по сохранению и регенерации объектов культурного наследия

На расчётный срок реализации генерального плана:

1. Сохранение и благоустройство территории имеющихся на территории поселения объектов культурного наследия.

2. Паспортизация объектов культурного наследия и утверждение границ территории объектов культурного наследия.

3. Разработка проектов зон охраны объектов культурного наследия.

4. Перевод территорий памятников, расположенных вне границ населенных пунктов, в земли историко-культурного назначения.

В пределах земель историко-культурного назначения за пределами земель населенных пунктов вводится особый правовой режим использования земель, запрещающий деятельность, несовместимую с основным назначением этих земель.

5. Реставрация объектов культурного наследия.

- 3.6. Мероприятия по улучшению экологической обстановки охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

1. На первую очередь реализации генерального плана Озерного сельского поселения предусмотрено:

- разработка проектов обоснования и обустройства санитарно-защитных зон промышленных, сельскохозяйственных и коммунально-складских предприятий и объектов;

- создание системы мониторинга выбросов загрязняющих веществ (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга).

Мероприятия по охране водных объектов и улучшение качества

питьевого водоснабжения

1. На первую очередь реализации генерального плана Озерного сельского поселения предусмотрено:

- реконструкция существующих водопроводных сетей, учитывая степень их технического и физического износа;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), соблюдение законодательного регламента в ВЗ и ПЗП в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации;

- ограничение хозяйственной деятельности в пределах зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения, соблюдение законодательного регламента в ЗСО;

- разработка проектов водоохранных зон и их благоустройство;

- проведение мероприятий по улучшению состояния поверхностных водных объектов.

Мероприятия по охране почв

1. На первую очередь реализации генерального плана Озерного сельского поселения предусмотрено:

- проведение мониторинга состояния почвенного покрова (в рамках регионального социально-гигиенического мониторинга);

- ликвидация несанкционированных свалок бытовых отходов.

Мероприятия по защите от шума:

1. На первую очередь реализации генерального плана Озерного сельского поселения:

- организация защитных лесополос вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки;

- формирование системы зеленых насаждений с усилением защитных лесополос (специальное озеленение) вдоль автодорог с учетом уже имеющегося озеленения, способствующих шумозащите.

- 3.7. Мероприятия по сохранению и развитию зелёных насаждений

1. Полное сохранение на территории Озерного сельского поселения лесов государственного лесного фонда как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

2. Полное сохранение на территории Озерного сельского поселения лесной растительности как ресурса обеспечения экологической устойчивости поселения.

3. Полное сохранение на территории Озерного сельского поселения находящихся вне границ населенных пунктов участков залесенных территорий, в том числе берегов рек и озер, склонов оврагов и балок.

4. Проведение мероприятий по развитию зеленых насаждений на территории населенных пунктов Озерного сельского поселения.

Населенные пункты поселения:

- сохранение территорий зеленых насаждений на территориях населенных пункто;

- обеспечение населения населенного пункта зелеными насаждениями общего пользования не менее  30 м2 на человека;

- озеленение санитарно-защитных зон объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

### 3.8. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории МО предлагаются также такие мероприятия как:

- разработка карт рисков возникновения ЧС для территории МО;

- развитие информационного обеспечения управления рисками возникновения чрезвычайных ситуаций;

- систематический контроль состояния оборудования, трубопроводов, контрольно-измерительных приборов, коммуникаций, потенциально опасных объектов и поддержание их работоспособности;

- проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;

- реконструкция системы оповещения;

- обеспечение пожарной безопасности.

В целях предупреждения возможной пожароопасной обстановки на магистральных трубопроводах (по территории поселения транзитом проходят магистральный газопровод и нефтепроводы) и минимизацией ущерба в случае чрезвычайной ситуации, предусматривается:

1. Соблюдение охранной зоны трубопроводов (в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны) на территории сельского поселения.

2. Обозначение трассы трубопроводов опознавательными знаками (со щитами - указателями) высотой 1,5 - 2 метра от поверхности земли, устанавливаемыми в пределах прямой видимости, но не реже, чем через 500 м, и на углах поворота.

3. Обозначение предупредительными знаками линейных задвижек, кранов, вантузов и других элементов трубопроводов, выступающих над поверхностью земли.

4. В местах пересечения трубопроводов с автомобильными дорогами всех категорий, предприятием трубопроводного транспорта совместно с дорожными управлениями по согласованию с Госавтоинспекцией установка дорожных знаков, запрещающих остановку транспорта.

5. Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики)  информацию о противопожарной обстановке.

6. Проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

7. Уточнение обеспеченности финансовых ресурсов.

8. Проведение разъяснительной работы среди населения о недопустимости сжигания мусора на территории личных домовладений, в непосредственной близости от жилых строений и надворных построек, проведения сельскохозяйственных палов.

9. Обеспечение проведения противопожарной пропаганды среди населения и работников предприятий, с привлечением к этой работе печатных средств массовой информации, местного радио, внутренних радиотрансляционных сетей организаций и др.

10. Обеспечение проведения работ по ликвидации в населенных пунктах несанкционированных свалок горючих отходов,  мусора, очистке противопожарных разрывов между зданиями, а также участков, прилегающих к объектам экономики, жилым домам и надворным постройкам от сухой травы.

11. Проверка готовности  к действиям пожарных формирований, предназначенных  для ликвидации чрезвычайных ситуации.

12. Поддержание в исправном  состоянии сети противопожарного водопровода и пожарных гидрантов, при наличии естественных или искусственных водоемов, обустроенных к ним подъездов и площадок, для установки пожарных автомобилей.

13. При возникновении предпосылок ЧС, осуществляются немедленные меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Доведение до руководителей органов местного самоуправления (руководителей объектов экономики) информацию о противопожарной обстановке; - проведение проверки готовности местных систем оповещения населения в муниципальных образованиях.

В целях снижения рисков возникновения пожаров на территории МО предусматриваются мероприятия:

1. Проведение противопожарной пропаганды среди населения.

2. Восстановление и содержание в исправном состоянии источников противопожарного водоснабжения.

3. В зимнее время расчистка дорог, подъездов к источникам водоснабжения,

4. Создание не замерзающей проруби.

5. В летний период производство выкоса травы перед домами

6. Разборка ветхих и заброшенных строений.

Основные мероприятия по защите от подтопления и затопления территории МО:

- обеспечение беспрепятственного оттока ливневых и талых вод с застроенной территории, организация поверхностного стока (приведение в готовность искусственные инженерные дорожные сооружения и ливневую канализацию к пропуску паводковых вод);

- для защиты территории от затопления паводковыми водами возведение защитных сооружений – дамбы обвалования или подсыпка территории до незатопляемых отметок,

- проведение мониторинга водного режима застроенных территорий и выборочное устройство глубоких дренажей в наиболее ответственных местах.

- Продукты первой необходимости имеются в магазинах в наличии в полном объеме.

- проведение проверки готовности местных систем оповещения населения.

- уточнение обеспеченности материально-техническими ресурсами, техническое состояние материально-технических средств.

- собственникам ГТС (балансодержателям, арендаторам) дано указание обеспечить безаварийный пропуск паводковых вод;

- обеспечение устойчивого функционирование объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения на подтапливаемых территориях (обваловка ряда объектов, резервные схемы подачи электроэнергии, запас резервного оборудования и др.);

- в подтапливаемые, отрезаемые населенные пункты и населенные пункты с ограничением жизнеобеспечения, с завозом товаров первой необходимости, а также материально-технических ресурсов для проведения аварийно-спасательных работ и организации лодочных переправ;

- использование возможностей средств массовой информации (печать, радио, телевидение) для   информирования населения подтапливаемых (отрезаемых) водой районов, о действиях в случае осложнения ситуации связанной с паводком;

- обеспечение профилактической госпитализации больных в лечебные учреждения области, необходим запас медикаментов в населенных пунктов, попадающих в зону возможного подтопления;

- поддержание в готовности сил и средств предназначенные для ликвидации ЧС связанных с паводком;

- при возникновении предпосылок ЧС, будут немедленно приняты меры по их ликвидации и информирование об этом дежурного диспетчера ЦУКС.

Зоны затопления, подтопления

В результате обильных осадков, интенсивного таяния снегов и малой ширины русла водотока возможен разлив рек поселения. За период 2009-2014 гг. затоплений (подтоплений) зафиксировано не было, на территории поселения зоны подтопления, затопления, которые числятся на государственном балансе, отсутствуют  (в соответствии с письмом от администрации муниципального образования «Шумячский район» Смоленской области). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» зоны затопления определяются в отношении:

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 лет);

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды однопроцентной обеспеченности;

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды водохранилища;

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной обеспеченности

Зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.

В границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1,2 - 2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод от 2 до 3 метров.

В случае, если на период реализации настоящего проекта будут зафиксированы затопления, подтопления, необходимо провести работы по установлению границ указанных зон и внесению соответствующих изменений в документы территориального планирования. Границы зон затопления, подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления и карты (плана) объекта землеустройства, составленной в соответствии с требованиями Федерального закона "О землеустройстве".

### 3.9. Мероприятия по инженерной подготовке территорий

1. При освоении новых территорий предусматривается:

- защита низменных территорий от затопления;

- защита территорий от подтопления;

- защита от разрушения берегов, геоморфологических форм рельефа;

- удаление почвенно-растительного слоя и торфов с их дальнейшим использованием в озеленении.

### 3.10. Мероприятия по санитарной очистке территорий

На первую очередь реализации генерального плана Озерного сельского поселения предусмотрено:

- вовлечение всех сельских населенных пунктов в систему санитарной очистки;

- организация сбора и транспортировки ТБО от садоводческих и дачных объединений и вовлечение их в систему санитарной очистки;

- установка мусорных контейнеров под ТБО в населенных пунктах поселения.

На расчетный срок реализации генерального плана Озерного сельского поселения предусмотрено:

- организация системы раздельного сбора отходов производства и потребления с целью их использования в качестве сырья; проведение систематических разъяснительных работ с населением по раздельному сбору отходов потребления;

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки поселений и повышение ее технического уровня;

- разработка системы жесткого контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающих возможность их появления.

### 3.11. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана Озерного сельского поселения

1. Обеспечение соблюдения социальных и градостроительных норм в генеральном плане Озерного сельского поселения.

2. Уточнение границы Озерного сельского поселения и согласование границы с органами исполнительной власти смежных муниципальных образований.

3. Реализация генерального плана Озерного сельского поселения путем выполнения мероприятий, которые предусмотрены программами, утвержденными местной администрацией поселения и реализуемыми за счет средств местного бюджета, или нормативными правовыми актами местной администрации поселения, или в установленном местной администрацией поселения порядке решениями главных распорядителей средств местного бюджета, или инвестиционными программами организаций коммунального комплекса.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса приняты до утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, такие программы и решения подлежат в двухмесячный срок с даты утверждения указанных документов территориального планирования приведению в соответствие с ними.

В случае, если программы, реализуемые за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решения органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающие создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса принимаются после утверждения документов территориального планирования и предусматривают создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, подлежащих отображению в документах территориального планирования, но не предусмотренных указанными документами территориального планирования, в указанные документы территориального планирования в пятимесячный срок с даты утверждения таких программ и принятия таких решений вносятся соответствующие изменения (ст. 26 Градостроительного кодекса РФ).

4. Обеспечение контроля реализации генерального плана Озерного сельского поселения.

5. Подготовка и принятие Правил землепользования и застройки Озерного сельского поселения.